101. 材料检测费、质检站的质检费用支付问题。

请问：土建工程的建筑材料检测费、质检站的质检费用，是建设单位付还是施工单位付？

《建筑安装工程费用项目划分及内容》：“……检验试验费，是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用，以及技术革新和研究试制试验费。不包括新结构、新材料的试验和构件破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。” 质检站的质检费用由建设单位支付。您可以直接向质检站咨询有关事项。

102. 不涉及投标预算书或标底所列项目、数量、价款的理解。

《关于对招投标工程价款结算问题的处理意见》第三条“在合同约定的工作内容基础上结合变更的工作内容进行价款调整”，请问：变更的工作内容是否包括合同签订时合同中的内容变更以及合同之外增加的工作内容？“不涉及投标预算书或标底所列项目、数量、价款”该怎么理解呢？

一般根据招标文件、设计图纸等确定中标价后，签定合同。在此之后，如有工程内容的变更，则可依据合同条款约定对工程总价做相应的调整。 “不涉及投标预算书或标底所列项目、数量、价款”，指在结算时，各方从自己的利益出发，在投标预算书或标底中找寻有利于己的内容是不妥的。

103. 楼梯间层高未达3.6M，能否计算脚手架？

现有一建筑物，楼层层高为4.2M，但其楼梯间（占总面积的比例较大）因是三跑楼梯，其层高未达3.6M，请问计算满堂脚手时，楼梯间的面积是否计入？

装饰定额子目已含层高3.6米以内的脚手架费用。

104. 闪光对焊钢筋自然接头损耗问题。

2000定额中钢筋损耗2.5%,我知道它含加工损耗和自然接头,我的工程中钢筋采用闪光对焊,按个数计算的,但怎么样考虑钢筋损耗呀?

钢筋自然接头损耗（包括对焊、搭接焊、绑扎综合考虑）和下料损耗及搭接用的电焊条、绑扎用铁丝已包括在定额内，不得另计。比如在钢筋制作定额子目的机械费中，即列有对焊机的费用。

105. 请问建筑上通常所说的"刮大白"套用哪个项目呀?

请问建筑上通常所说的"刮大白"套用哪个项目呀?能不能套99装饰上的"抹灰面刮腻子"?

刮大白腻子，配比是：大白粉：滑石粉：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（重量比），是传统的腻子做法，面层直接涂刷乳胶漆。可以直接套用99装饰定额7-234抹灰面刮腻子子目。

106. 钢筋接头加工损耗怎么定？

您好，您上次答复的钢筋接头我知道了，不过我这儿抽筋时已按自然接头算在钢筋内并参加了调整，就不应该给接头损耗，可要加工损耗，这个数怎么定？还有我这图纸上设计注明要采用闪光对焊的，甲乙双方当事人都要求按对焊实际个数计价，我在给损耗时怎么考虑？

1、2000年安徽省建筑工程综合定额是综合考虑对焊、搭接焊、绑扎三种接头形式的；2、执行何种定额即应遵循相应的定额说明和定额计算规则；3、钢筋工程的加工损耗系数等,建议您参阅1995年全国建筑工程基础定额及其编制说明。

107. 空调搁板的砼板套项。

图纸上注明作空调搁板的砼板可不可以套雨蓬定额项目？

套用定额子目的原则是该分项工程的工作内容、施工工艺等与该定额子目相同或近似，必要时调整材料用量等。

108. 埋设室外排水管道取费问题。

我公司一室外排水工程,合同订立按市政工程取费,工程结算时,青山软件自动生成,但取费费用有道路工程按直接费.排水工程按人工费分别计算,是否合理？

埋设室外排水管道所发生的土方挖填套用“通用项目”中定额子目，并入排水工程中以定额人工费为取费基础取费。

109. 在施工中遇到机械挖淤泥，在工程决算时该如何处理？

请问：在施工中遇到机械挖淤泥，在工程决算时该如何处理？

可以借用2000市政定额相应子目。如遇机械种类与定额不同时，可以将签证认可的机械种类、总计台班量折算到单位淤泥体积中调整定额单价。

110. 安全防护、文明施工措施费的规定从什么时候开始执行？

安全防护、文明施工措施费的规定从什么时候开始执行？

2006年元月1日起执行。

111. 工程抽筋损耗率该怎么计算？

工程抽筋中计算的钢筋量是钢筋的净用量，还是已经考虑了损耗的钢筋消耗量？若是净耗量，那钢筋的损耗率该怎么计算？

根据图纸计算出的是钢筋净用量，如套用2000省土建定额，需另加第十四章定额说明中规定的相应损耗率。

112. 刷石灰水怎么套定额？

刷石灰水怎么套定额？

参考套用修缮定额第十二章相应子目。

113. 基础工程问题。

请教:1、2003年11月前完成基础工程，设计埋置深度4M内，施工变更>4M、超深土方用汽车运至500M处，套用2000土建定额决算。（1）除已套用的4M内基础综合定额外，还需要套用哪些定额子目？（2）超深土方工程量如未签证应怎么计算？（3）如果土方运至150M处，汽车运土定额是否与运至500M一样，还是要调整？
2、同一基础埋置深度内（4M内）同时使用了毛石和砼基础，分别套用毛石和砼基础综合定额后，是否可以扣除毛石基础上部的砼基础定额中所含土方工程量？
1、2003年安徽省建设工程补充定额估价表自2003年12月1日起实施，2003年12月1日以后新的工程按现行计价依据及补充定额估价表执行，2003年12月1日以前在建工程按原合同条款办理。

2、不扣。

114. 防雷系统安装中，设计利用结构主筋作引下线套项。

防雷系统安装中，设计利用结构主筋作引下线。土建工程砼柱主筋已使用电渣压力焊接，安装工程决算是否仍应套用利用结构主筋作引下线焊接定额？
是。

115.单位院内篮球场是应该套用土建工程场区道路定额，还是市政工程道路定额？或者其他的定额？

如本工程是按市政工程标准设计的，则执行市政工程定额；非市政工程标准设计的则执行土建工程定额。

116. 梁板工程量计算问题。

我司已建2栋结构为短肢剪力墙的小高层,定额上说明:与现浇砼墙一起整浇的梁头,板头,并入墙面积内计算.那么建筑物内部的剪力墙,是按有梁板那样扣除板厚,还是按穿过板的柱子那样每100m2扣除2m2 ?

由于现浇楼板综合按墙中线计算面积工程量时，定额含量内扣除了外墙（或外墙梁）所占面积，内墙及梁所占面积未扣，由此，工程量计算规则确定：现浇单梁、连续梁、框架梁凡与现浇楼板构成一体的，不论主次梁均按板下肋梁计算，位于建筑物外围的框架梁，计算高度自梁底面算至现浇板上面，建筑物内部的梁，计算高度自梁底面算至现浇板底面，这是为了避免板和梁重算或漏算。

117. 请问新的建筑面积计算规则中有柱走廊、檐廊面积如何计算？

请问新的建筑面积计算规则中有柱走廊、檐廊面积如何计算？

走廊、檐廊按围护结构外围水平面积计算，有永久性顶盖无围护结构的按其底板水平面积的1/2计算。围护结构，指围合建筑空间四周的墙体、门、窗等。柱子不属围护结构。

118. 龙门架砼简易基础费用问题。

我司在工程施工中在室外地面以下做了因安装龙门架需要的C20的砼简易基础，此项费用也未计入工程造价，工程竣工交付使用后，开发公司因附属工程的施工，要我司负责拆除此基础且承担此费用。请问我司因如何处理。此项拆除费用是否由我司承担？

该费用已经在综合费中考虑。

119. 计算砼承台时,是否扣除此50厘米桩长所占的体积？

2000年安徽省估价表补充定额规定:砼沉管灌注桩长度以设计桩长+50厘米计算.那么,在计算砼承台时,是否扣除此50厘米桩长所占的体积？

不扣。

120. 砼沉管灌注桩的充盈体积能否计算?

砼沉管灌注桩的充盈体积能否计算?

2000定额含量中已综合。

121. 请问如何依照工期定额计算工期?

一幢总建筑面积约16200平方米剪力墙结构、满堂基础、地下一层、地上28层、檐高约89米住宅楼、请问如何依照工期定额计算工期?

1、1-143  全现浇框架  405天，2、 1-143与1-124工期之差  405-298=107天，3、  P12地下室相应面积的工期x天，以上合计工期=1+2+3。

122. 定额中找平层砂浆设计厚度为多少？粘结层砂浆厚度为多少？

请问：99年装饰定额第一章说明中：定额中找平层砂浆设计厚度为多少？粘结层砂浆厚度为多少？

不同的定额子目，找平层、结合层厚度均不同，但损耗率一般均为1%。以1-1子目为例，其中刷素水泥砂浆1MM，损耗1%，列为0.10；找平层为1：3 水泥砂浆 20MM厚，损耗1%，列为2.02；结合层1：1水泥砂浆 5MM厚，损耗1%，列为0.51。

123. 请问:建筑定额的综合费中是否包括土方开挖时的基坑支护费用?

请问:建筑定额的综合费中是否包括土方开挖时的基坑支护费用?

不含。

124. 场区道路甲供材取费。

我们单位开发的房子做场区道路，人行道为砼预制块路面和花砖路面，材料是我们提供的，现在结算时，我按照2000综合定额扣除砼预制块和花砖材料款，按四类工程取费。但承包人不同意，要求按照包工不包料费率取费。请问他的要求合理吗？

不知合同、协议是如何订立的？ 一般场区道路按建筑工程四类取费。甲供材在列入直接费计取综合费率后退付给建设单位，其中材料采保费等如何计算要根据实际情况确定。

125. 工程量清单税金中新增的水利基金是否要计入工程造价？

在工程量清单中，出现了新增的水利基金，请问2000年土建综合定额计算套项后。税金中新增的水利基金是否要计入工程造价？

在新的有关规定出台之前，执行2000土建综合定额计价时仍依据原规定。

126. 为什么单梁现场搅拌砼不计算材差？

本网站关于《执行2000年安徽省建筑工程综合估价表如何计算现场搅拌砼与《安庆工程造价信息》中商品砼差价》的文章中：“②材料差价（注意:单梁现场搅拌砼不计算材差）”。请问：为什么单梁现场搅拌砼不计算材差？什么的子目计取材差呢？

因为此时将混凝土作为半成品考虑，所以不再分析计算材料差价。

127. 200厚多孔砖墙砌体该如何套项？

我司刚建成的天赐良园项目为短肢剪力墙结构,墙厚200,剪力墙间填充墙为多孔砖墙,2000年综合估价表没有200厚多孔砖墙的套项,请问该如何套项?

套用03-029多孔砖180MM厚定额子目。提醒注意的是，2000综合定额没有机制红砖的含量，与实际情况不符。2005消耗量定额相应的子目作了调整。

128. 小区内总体配套工程问题。

请问：1、做小区内道路工程决算时一般要套哪些子目，其中垫层、路槽等是否按道路面层宽度计算？2、排水工程套用2000年定额，而实际是采用砂垫层双壁波纹管，请问如何套项？3、圆形检查井补充定额中没有深度，现在该如何调整检查井的深度套价？

2003补充定额中的污水圆形检查井是根据02S515图集编制的。对照图集中的资源参考消耗量表与定额子目中的材料含量表，可以推算出定额中检查井的深度，比如，Φ1000MM深度为3.5米,其中井筒为1米。如实际检查井深度与此不同，可以相应调整资源用量。

129. 砖围墙上制安铁栏如何套用定额?

一砖围墙上制安铁栏,其做法为:铁栏四周为40乘4等边角铁,中间竖置20根直径16毫米的圆钢,铁拦尺寸为3乘1.4米,请问如何套用定额?另刷银粉漆, 如何套用定额?

建议参考套用2000定额08-047钢栏杆制作安装和08-063银粉漆粉刷（乘系数1.71）子目。

130. 管道、电气等拆除工程套取什么子目？还有拆除材料从楼上搬至楼下大院是否计取工费？

2000年安装定额没有拆除工程的子目，请问：管道、电气等拆除工程套取什么子目？还有拆除材料从楼上搬至楼下大院是否计取工费？

2000年安装定额适用于新建、扩建工程，拆除工程不能执行2000年定额。如执行1999省修缮定额安装分册，则定额中已包括材料距施工现场中心50米内的搬运。

131. 2003《安徽省建设工程补充定额估价表》勘误的问题。

第三部分安装中P130定额编号B2-47、B2-48、B2-49，项目：砖混凝土结构明配表中的项目“明配”是否应为“暗配”，因为B2-44—B2-46的项目中也是“明配”？

B2-47—B2-49的项目是暗配。

132. 非标准检查井套项。

请问:在施工中遇到非标准检查井,定额中没有相应的项目,是否可以拆开计算,按相应的子目套用定额

可以。

133. 空心楼板套定额有梁板子目是否正确？

有一现浇钢筋混凝土框架结构工程，其楼面有一部分为空心楼板，执行2000定额，请问套定额有梁板子目是否正确，其薄壁管如何套定额才正确。

现浇有梁板，是指现浇密肋板、井字梁板（即由同一平面内相互正交式斜交的梁与板所组成的结构构件）。

134. 环形水罐的钢筋砼基础套项。

在工作中，遇到一个水罐的钢筋砼基础，是环形，地面上有300MM，地面下有1400MM，是套用钢筋砼环形墙子目，还是应该套用设备基础子目合适？

套项应综合考虑构件的效果作用、施工工艺、配筋等因素。

135. 关于聚乙稀管及管件安装的换算问题。

日前燃气行业使用的聚乙稀管材管件属新型材料。《2000年市政定额》中PE聚乙稀管及管件安装有的缺项，而现发行的《2005市政工程消耗量定额》中有聚乙稀管及管件安装消耗量，请问在新定额未使用前，我们在做聚乙稀管件安装时能否按《2005年消耗量定额》的消耗量及《2000年市政定额》的人材机单价换算？若能换算，去定额站备案，手续如何办理？

来人来函并带上测算资料。

136. 关于钢筋问题。（安庆市）

我单位承建的 ×××综合楼工程，现已进入决算阶段。结构图纸设计中，部分梁板柱钢筋为￠6，而市场上无￠6钢筋供货，均为￠6.5，请问决算时如何计算钢筋重量？

现在市场上￠6钢筋基本无货供应，针对此实际情况，应在图纸会审时及时提出修改意见，由设计单位出具修改通知，或在施工阶段及时办理签证手续，以便于工程结算。

137. 关于与建筑工程主体结构一起承包的装饰分部的工程费率问题

按2000年省建筑安装工程费用定额总说明执行，装饰部分的费率一律按人工为计费基础，计取各类相应费率。附注说明:<<1999安徽省装饰工程费用定额>>总说明原第(五)条:"………凡与建筑工程的主体结构一起承包的装饰分部,应随主体结构一起按一般建筑工程费率执行"不再适用。

138. 钢筋砼化粪池套项。（安庆市）

2000年安徽省土建综合估价表中仅列有砖砌化粪池定额子目，遇设计、施工为钢筋砼化粪池时，如何套项？

承发包方应本着实事求是、科学合理的原则，参照《1999年安徽省估价表定型木门窗、窨井、化粪池预算价格》及《2003年安徽省建设工程补充定额估价表》中化粪池部分，以《1998年全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》为基础，采用组合单价法编制相应化粪池单价，经协商确定后作为办理决算的依据。

139. 圆形筒仓如何计价？（安庆市）

圆形筒仓，用大型模板施工，无定额项目，可按第十章第三条说明圆形筒仓可套用钢滑模定额项目。圆形仓顶板的梁与板，合并计算。套圆形筒仓的顶板子目。无梁板的砼柱帽，应按柱上的扩大面为界线。圆形筒仓砼顶板支撑问题，因定额无项目可套用，我站认为可按工程的实际施工方法，实事求是的原则，双方协商解决。

140. 钢材水泥价格结算问题（安庆市）

一、自2007年11月1日起，凡我市实行主材价格包干的各类招投标工程，在拟定招标文件、签订施工合同时，对于钢材、水泥价格的调整遵循公平交易、风险分担的原则，一律按照开工至竣工期间的信息价算术平均值与施工合同中确定的信息价进行对比，凡价差超过±5%的部分均应调整差  价。在建工程11月1日之前已完工作量按原合同执行，11月1日之后未完工作量按本规定执行。计算公式如下：

结算时钢材价差=开工至主体完工期间信息价算术平均值-合同确定的信息价×（1±5%）

结算时水泥价差=开工至工程竣工期间信息价算术平均值-合同确定的信息价×（1±5%）

二、对钢材、水泥实行风险系数包干或采取按实调整的各类工程，承发包双方必须事先在招标文件及合同中予以载明，执行风险系数包干的工程其合同总价在合同约定的范围内不再调整。

三、本规定由安庆市建设工程造价管理站负责解释。

141. 安徽省工期定额中建筑面积计算规则执行新规范问题。（安庆市）

自2006年1月1日起现行《全国统一建筑安装工程安徽省工期定额》及《全国统一建筑安装工程安徽省工期定额安庆市补充规定》中的“建筑面积计算规则”停止使用。

通知中规定的各项条款同时适用工期定额面积计算，请各单位遵照执行。

142. 调整建设工程定额人工费。

自2008年1月1日起建设工程定额人工费单价调整为39元/工日。调整增加的人工费不参与取费，只计取税金。

143. 停止计取工程定额测定费

2009年1月1日以前中标或签订合同的项目，仍按原合同约定执行； 2009年1月1日以后中标或签订合同的项目，在造价中已计取工程定额测定费的，应在工程结算时，由发包方扣回该项费用； 2009年1月1日以后的招标工程和直接发包工程，均不再计取工程定额测定费。

144. 飘窗板应套什么定额？

飘窗板分上下飘窗板，其中上飘窗板与现浇楼面一起浇筑，下飘窗板在砌体施工时施工，在预留的构造柱钢筋上支梁及飘窗板钢筋，并一起浇筑砼,两种飘窗板施工工艺不一致，定额套项有什么区别，应该套什么定额。
与现浇楼面一起浇筑的空调板及外墙上的挑板应该套什么定额？
屋面砼加膨胀剂应如何计价，由于加外加剂砼配合比与普通砼配合比在水泥用量上有区别，可否根据配合比单子调整材料用量，增加膨胀剂，以此进入砼单价套定额？

下飘窗板的两侧柱套构造柱子目，梁套圈梁子目。
上、下飘窗水平板，位于屋面处套挑檐板子目，否则套雨篷子目。
空调板、其他外挑板同上，位于屋面处套挑檐板子目，否则套雨篷子目。
设计要求混凝土加膨胀剂而定额又无相应配合比时，可根据实验室配合比组价换算。

145. 土钉墙计价问题。

请问基坑支护土钉墙工程如何计价，包含哪些计价项目？具体执行何种定额？

2000安徽土建综合定额缺项，可参考套用《2005安徽省建筑工程消耗量定额》子目含量。

146. 满堂脚手架问题。

2000综合定额关于脚手架工程那章上面提到现浇钢筋砼满堂基础及深度（自设计室外地坪下）超过2m的砼独立基础、设备基础，均按搭设的满堂基础脚手面积计算。我想请教的是有些建筑有地下室或是半地下室，这个深度（自设计室外地坪下）超过2m的砼独立基础怎么理解，是不是计算了地下室脚手就不用计算满堂脚手了呢？还是从基础底面（也就是垫层底）至地下室的地面的高度超过2m的计算满堂脚手？

基础满堂脚手架是为浇捣时操作人员和混凝土车通行而搭设的脚手架，工程量按基础的实体底面积计算。根据省站关于2000综合估价表的解释，地下室综合脚手架中已含底板满堂脚手架。

147. 什么叫钢筋砼自防水呢？

什么叫钢筋砼自防水呢？我的理解是在浇筑砼的时候，在里面掺防水材料，如防水剂之类的，请问我的理解对吗？

您所说的在水泥中掺加外加剂也是一种防裂防渗的结构自防水技术。

148. 雨蓬板与挑檐板的厚度换算问题。

飘窗板的梁是在下部砖墙砌好后直接在上面立模的,工艺与圈梁相同,是否应该套圈梁而不是过梁？雨蓬板与挑檐板的实际厚度与定额不一致时是否可以换算？

套圈梁，厚度与定额不一致时可以换算

149. 怎样根据安徽省2000年定额计算铁艺栏杆铁艺大门单价？

怎样根据安徽省2000年定额计算铁艺栏杆铁艺大门单价？

定额中无相应子目，只能按市场价计价。

150. 散装水泥罐问题。

甲方要求施工单位在施工现场采用散装水泥,其散装水泥罐的基础是否应该给予签证?

一般散装水泥罐由厂家提供，基础图纸也由厂家提供，承包方负责施工，经办理签证后结算。

150. 室内排水管楼板洞修补的问题。

2000安徽估价表第八册中室内塑料排水管的定额中未含楼班预留洞的修补,能套什么定额？

定额子目工作内容中已含打、留、堵洞眼。

151. 在计算钢筋时，损耗中是否包括搭接长度？损耗率应是多少？

在计算钢筋时，损耗中是否包括搭接长度？损耗率应是多少？

2000综合定额中非预应力钢筋损耗为2.5%，其中操作损耗2%，自然搭接损耗0.5%,设计、规范要求的搭接长度另行计算。2005消耗量定额将计算方法调整为：操作损耗2%，搭接量按实计算。

152. 制作木柜套项。

我在工作中经常会碰到制作木柜的项目，而尺寸与1999年装饰定额中所列均不同，请问该如何利用定额计算造价？

建议可以按下述三种方式计价：

1、当木柜与定额做法相近时，可以套用定额子目并调整换算

2、当木柜与定额做法相差较大时，可以按下式计算：

A、实际使用材料: 材料费=净用量*（1+损耗率）*市场单价，加其他材料费

B、人工费：根据实际使用量或参考相近定额子目中人工含量确定

C、机械费：参考相近定额子目中机具费确定

以上三项之和作为直接费

3、双方本着实事求是、科学合理的原则参考市场价格协商确定，仅计取税金。

153. 关于潜水钻机钻孔灌注砼桩计算长度问题。

2003年安徽省补充定额计算规则中潜水钻机钻孔灌注砼桩桩身砼计算长度按设计桩长加50cm计算。现设计要求桩顶设计标高以上应留有混凝土灌注长度大于或等于桩身长度的5％，且不应小于2米。
请问：桩身长度如何计算？

根据设计要求施工并办理施工签证，桩身长度为设计长度加50CM。

154. 计算围墙面积。

有一段长为125m的围墙，每隔3.6m在围墙底部设一个排水洞，计算围墙面积时，该排水洞的面积是否需要扣除？

2000省综合定额，围墙执行相应的外墙定额计算，不扣除0.3M2以内的孔洞。

155. 人防地下室垂直运输费问题。

请问:主楼旁边的人防地下室是否应该计算垂直运输费?施工组织设计是按塔吊编入的。

地下室应计算垂直运输费。

156. 土方结算水电费扣除问题。

请问土方结算时需要扣除千分之七的水电费吗？

施工中如使用业主方水电应扣除相应费用，具体扣除办法见定额总说明。

157. 室外PVC-U塑料排水管道埋地敷设该套用什么定额子目？

室外PVC-U塑料排水管道埋地敷设该套用什么定额子目？

套用《2003安徽省建设工程补充定额估价表》第149页子目。

158. 机械大开挖土方,全部由汽车运至现场范围1KM处堆放".其中"现场范围1KM处"应如何界定？

2000年安徽省综合估价表辅导材料P4页中对于基础埋深4M内的解释说明中指出:"机械大开挖土方,全部由汽车运至现场范围1KM处堆放".其中"现场范围1KM处"应如何界定，是否指施工围墙内?如果运出施工围墙外但也在1KM范围内是否包含在以上说明中的"现场范围1KM处"?

自卸汽车运土运距：按挖方区重心至填方区（或堆土地点）重心的最短距离计算。

159. 关于采保费的问题。（安庆市）

我们都知道，造价站发布的材料信息价格，除注明和说明的情况外，都包含了采保费，一般应为百分之三。我想咨询一下，该费用计取的依据是什么？另外，在计取了保管费后，其保管周期应为多长？如果保管时间超过了周期，保管费该如何计取？

材料采购及保管费的费率：

黑色金属及地方建筑材料、耐火材料综合为3% ，其中采购费1.7%，保管费1.3%。金属结构产品及设备为1%，其中采购费0.6%，保管费0.4%。上述费率自90年开始使用。

160. 土方运输价格的确定。

现在执行的土方外运价格，都是以前的市运输定额。已经和现在的市场价格相差较大，请问，目前可有能执行的新的运输定额？如果没有，那土方外运的价格怎么确定？老的价格是否已经明文废除了？

各类物资的场外运输价格应按照市场经济规则，随行就市，由双方协商确定。

161. 砖基础分档深度问题。

承台底垫层标高－2.10米，承台顶与基础梁顶标高均为-1.00米，基础梁上砖基础是套2m内还是3m内？

2000年安徽省综合估价表中的基础埋置深度，是从设计室内地面至基础垫层底（槽、坑底）。

162.电表的计价方法

在安装工程的定额中，电表的安装该如何进行计算安装费？为何找不到电表的未计价项目？

电表安装套用第二册P104之2-307子目。

电表安装，子目编制考虑由供电部门提供主材，所以未列主材价，如果自行采购，则按实计入主材费中。

163. 镀锌铁皮风管安装费用问题。

第９册镀锌铁皮风管安装定额中，是否已经包括该部分风管的吊架主材及安装费用？

镀锌铁皮风管安装中，含制作安装吊架。主材在材料费中，有圆钢、扁钢、角钢。

164. 衬塑钢管套项问题。

衬塑钢管该套用什么定额比较合适，套室内镀锌钢管的话，定额的接头含量是否可以调整？

可以调整。

165.机械挖方是否应计算人工挖方超深增加工日。

一工程执行安徽98定额，其中基础土方采用机械大开挖挖土深度为5.85米，98定额规定机械挖土方按百分之九十机械开挖，百分之十人工开挖，施工方报价时计算了百分之九十机械挖方，百分之十人工挖方，还另计算了人工挖土方超深增加工日。我个人认为不应计算人工挖方超深增加工日，其中百分之十按人工挖方就属于人工清基，请问老师我这样理解对吗？

此处人工挖土方是指机械所挖不到的地方由人工挖土。

采用机械大开挖时，计算出整个挖方的体积，将其中90%套用机械挖土方定额子目，10%套用人工挖土方相应定额子目并且人工乘以系数2。施工组织中应该没有人工超深挖土方发生

166. 水电门窗配套费。

我单位将开发的住宅工程发包给项目经理，水电及门窗另外承包出去，现竣工结算时有项目经理提出要百分之五的门窗水电配套费，请问这合理吗？

结算发生争议时应以合法的合同、协议为依据；请参阅《2000安徽省建筑安装工程费用定额》总说明第八条。

167. 挑檐板,雨蓬板的换算问题。

图纸中挑檐板、雨蓬板的厚度与定额中的厚度不一样是可须换算,如要换算该怎样换算?

可以换算。混凝土用量按实调整，因增减混凝土导致的人工、辅助材料、搅拌震捣机械用量变化，可参考98单项定额中相应子目计算。

168. 关于基础筏板的模板问题。

我司建设的小区1号楼基础为筏板基础，地梁下凸，采用+肋设计，地梁截面为梯形，所以地梁两侧直接用基础垫层作为模板，请问套项时可能套用无梁式筏板，如套用有梁式，模板可须扣减，该怎样扣减？

套用有梁式钢筋混凝土满堂基础定额子目，模板费用调整办法参见2003补充定额第73页内容。

169. 钢筋计算问题。

钢筋计算时，箍筋一般按四肢长度加上弯勾增加长度算出来的是中心线长度。那么梁、柱钢筋按外皮尺寸计算长度以后，弯勾部分需要减掉差值（度量差）吗？

箍筋按梁、柱外皮尺寸计算长度是不准确的，建议您查阅相关计算规则。计算钢筋用量时不扣除弯曲调整值。

170. 粘土甲供费用问题。

该工程为三合土垫层,但粘土为甲方提供.在工程决算中,其粘土部分是在套项中直接扣除还是在综合取费后再扣除?我们认为应该在取费后再扣除其粘土,因为如果这个工程的材料假设全部是甲方提供的话,如果在套项时就扣除的话,那么不就相当于是单包工程了吗?而我们是总承包的!不知这样理解妥否?

首先根据合同中约定的条款计算。如未在合同中约定，甲供材进入直接费，在计取费率后退还给甲方，如果是钢筋、水泥等需要库存保管的材料，应在计算材料保管费给付施工方后退还给甲方。

171. 框架间墙问题。

现有一框架结构,柱网很大,层高也高,设计在图纸说明上要求在柱网间及填充墙中部增设构造柱及圈梁,在套用填充墙定额时是分别按外墙和框架间内墙分别套还是只需全部按框架间墙净面积套项？在计算净面积时是否扣除因构造设置的构造柱和圈梁及门窗过梁,如果不扣除,在工料分析时,应如何扣除构造柱圈梁等占用的多孔砖量？因为2000定额上构造柱圈梁这一块只列出扣除了普通粘土砖,是否可以参照？另外,框架柱抹灰涂料单独计算,是不是说在计算外墙涂料时应扣除涉及墙外侧的柱的面积和外围框架梁侧面面积？

框架间墙体计算参见第三章说明第6条；外墙涂料的计算规则见99装饰定额

172. 梁板工程量问题

在计算有梁板工程量时，在遇到楼梯（室内）边梁时，板是计算到楼梯边梁内侧（无板一侧）、肋梁算到板底，还是计算到墙中心线、计算肋梁时，肋梁高度算至板底+1/2板厚？

由于现浇楼板综合按墙中线计算面积工程量时，定额含量内扣除了外墙（或外墙梁）所占面积，内墙及梁所占面积未扣，由此，工程量计算规则确定：现浇单梁、连续梁、框架梁凡与现浇楼板构成一体的，不论主次梁均按板下肋梁计算，位于建筑物外围的框架梁，计算高度自梁底面算至现浇板上面，建筑物内部的梁，计算高度自梁底面算至现浇板底面，这是为了避免板和梁重算或漏算。

173. 垂直运输费计算。

计算垂直运输费时，主楼带有群楼，垂直运输费是不是按照不同檐高分开计算？

有关垂直运输费的计算参见2000定额第七章说明第15条。

174. 围墙外贴面砖，还需要计算水泥砂浆粉刷层吗？

围墙外贴面砖，还需要计算水泥砂浆粉刷层吗？

一要看设计内容，二要看所套定额子目内容。比如在99装饰定额2-76子目，含清理、修补基层表面、打底抹灰、砂浆找平，选料、抹结合层砂浆、贴面砖、擦缝、清洁表面的工作内容，材料栏列有100平米中含水泥砂浆1：3打底找平计1.39M3（含损耗） ，水泥砂浆1：1结合层 计1.09M3 （含损耗），素水泥浆0.1M3（含损耗）等材料。

175. 请问一单层厂房工程,钢结构,墙体也是钢结构.其脚手架及垂直运输费是否考虑?如何计算及套用定额?

请问一单层厂房工程,钢结构,墙体也是钢结构.其脚手架及垂直运输费是否考虑?如何计算及套用定额?

2000建筑综合定额第八章说明之第8条规定：金属构件安装中，需要搭设的临时脚手架应另计； 2000建筑综合定额第八章“金属结构工程”的子目中已含起重机械费用。

176. 铝合金地弹门问题。

一个定额套价问题：铝合金地弹门的固定部分套玻璃隔断是否正确？

可参考99装饰定额第四章附图，看是否为地弹门的上亮或侧亮部分，套用4-43铝合金地弹门安装子目。（注：2003补充定额附录“问题解释”规定：铝合金门窗制作安装项目4-64~4-94、4-107~4-113取消，施工企业在附属加工厂制作的均按成品门窗安装项目执行）

177. 关于垂直运输费用问题。

请问檐口高度100m的住宅楼塔式起重机垂直运输费，该如何套用2000定额子目？定额中只有檐口高度80m的？

详见省站《关于补充纳米涂料防水及现浇框架住宅垂直运输费定额的通知》

178. DN200及以上的UPVC雨水管应该怎样套定额？

- 安徽工程造价答疑05（持续更新）

工程造价 2010-08-16 20:46:03 阅读223 评论5   字号：大中小 订阅

401. 砼墙的计量问题

使用2000定额时，计算砼墙的高度是否应为：外墙算全高，内墙算至板下？如果是，砼板是否不再乘0.98的系数（纯剪力墙结构）？

是的。

402. 沙石重量如何换算成体积？

2000定额中的沙石的单位是吨，请问换算成立方应该乘多少系数？

参阅2000市政定额副册。

403. 梁底抹灰工程量是并入墙体还是天棚?

清单中带梁天棚下设有墙体,梁两侧及大于墙厚部分的梁底抹灰工程量是并入墙体还是天棚?

天棚。

404. 土方抽水台班付费问题。

一工程地下室土方由甲方另行分包，现施工单位在基础施工过程中，由于基坑内地下水丰富，安排机械抽水。请问这个抽水发生的台班及人工费，是否需要单独算给施工单位？如果算给施工单位，此费用是甲方付还是从土方分包单位费用中扣除？

应及时办理签证，以便与业主结算。

405. 采光井的建筑面积问题。

有一单层地下车库，其室内中间部分有一个2米×2.5米的方形采光井，这个采光井的面积要从总建筑面积中扣除吗？

扣除。

406. 外侧梁子目套用问题

2000年综合定额套项计价,对于全现浇框架结构的外围梁,其工程量计算规则规定按照梁全高计算,在套用定额子目时,是套用单梁、连系梁、框架梁；还是套用板下肋梁？

板下肋梁。

407. 外墙涂料需要采用美纹纸计价。

外墙涂料项目中由于线条颜色不一致，需要采用美纹纸，定额涂料子目中没有类似材料，请问该怎么计入人工费及材料费等？

定额缺项，人工、材料费用需办理签证、协商解决。

408. 挑檐底层走道部分面积计算。

一般来说店面房二层及以上都有挑檐，按计算规则底层走道部分是计算一半面积还是不计算面积（规则规定按结构底板算一半但底层地面一般无结构底板）？

未见图纸，一般可计1/2。

409. 安装工程的四类综合系数是否包含税金？

2000年安徽省建设安装工程费用定额22页，安装四类工程综合系数56.61是否包含税金？如包含税金税金占综合系数的比例为多少？如不包含税金，税金的计算应以什么为基础？

请查阅2008年1号文。

410. 清单的地面垫层组价。

清单的消耗量定额中的建筑工程和装饰装修工程中地面工程中的碎石垫层、混凝土垫层等子目，发生时如何组价合适？

建筑工程消耗量定额仅列有基础垫层，可参考套用。个人意见：计算地面垫层基价时人工消耗量可参考98定额比例除以1.2系数。

411. 关于施工围墙计价。

套用2000年定额时，现在施工围墙的费用是否含在综合定额内？施工现场用于保护性的防护围墙（为了施工安全考虑，需在施工现场扎设防护围栏）可以另外计取吗？

参阅费用定额有关内容。

412. 飘窗建筑面积。

请问:飘窗板不计建筑面积，如果上下两块飘窗板之间的净高大于2.1米时,飘窗要计算建筑面积吗?

如果是落地橱窗形式则可计。

413. 凹阳台的工程量。

凹阳台的工程量是按水平投影面积计算．是否包括了凹阳台两侧的梁？

不包括，钢筋、混凝土含量按实调整。

414.半地下室有一地沟，地沟内侧用标准砖砌长５０米，１５公分高的墙，没有抹灰．施工单位要套零星砌体，但我认为套砖内墙更合适，请问套哪一项最合适？

套98定额4-62。

415. 地下室对拉螺栓套项。

请问在2000综合定额中，地下室对拉螺栓是否包含在钢筋混凝土墙体定额子目里？可否计算？

请查阅文件汇编第二册。

416.带粗砂的SBS卷材要套什么定额？

请问带粗砂的SBS卷材要套什么定额，是不是套补充定额中的相应子目？

粗砂保护层可参套2000定额09-214子目，换算砂的种类及用量。

417. 高层建筑垂直运输疑问。

现有一高层住宅，檐高32m使用泵送砼，如使用塔吊垂直运输其它材料，是否需要将运输费打折；如不能打折，那么运输砼这部分费用怎么扣？

商品砼的垂直运输费已扣。

418. 空调板及飘窗板套项。

空调板及飘窗板由现浇楼板总体挑出墙外，该板是套雨篷还是套挑檐板？

执行2000定额宜套用雨蓬子目，同时调整混凝土、钢筋含量。

419. 楼梯段板厚换算问题。

综合定额中的整体楼梯板厚以多少厚编入的？与实际厚度相差太大是否能换算？怎么换算？是否用厚度比？

可调。

420. 关于图纸中未表示内墙腻子是否计算？

在施工图纸中内墙作法为：16厚1:1:6水泥石灰砂浆打底;2厚麻刀灰面;刷内墙涂料两遍.请问是否计内墙刮腻子?

2000综合定额中106内墙涂料子目含基层裂缝或凹陷处调制腻子批嵌。

421. 市政工程土方运距问题。

我单位现为一委托单位审计一市政工程，涉及围堰问题：因现场无土，需外购土方，甲方按外购土方签证了单价，该单价包含购土、挖土以及运至围堰边的费用，我单位造价人员即根据定额说明（详见市政定额上册第119页第三条）扣除了50m以内的现场挖运人工55.5工日/100m3，但施工单位认为不应该扣除；请问是否应该扣除50m以内的现场挖运人工55.5工日/100m3？

定额说明得非常清楚明确，取50m范围以外的土方时应扣除相应的人工。

422. 钢管脚手架如何套项？

请问根据安庆市钢管脚手架补充定额，如果外墙砌筑高度在3.6m内1.2m上，套用6m内外脚手还是里脚手？还有6m内外脚手双排和单排如何区分套项？

外墙砌筑套6米以内的外钢管脚手架；如为轻质墙体等则套双排。

423. 钢制桥架安装工作内容中附件安装是否包括桥架支吊架安装？

请问钢制桥架安装工作内容中附件安装是否包括桥架支吊架安装？

是的。

424. 楼梯型钢栏杆钢管扶手与钢栏杆制安钢管为主套项如何区分？

阳台栏杆主材甲供，预埋件另算应该套楼梯型钢栏杆|钢管扶手还是钢栏杆制、安|钢管，如果不算又该套哪项？

套预埋铁件制安子目。

425. 天棚梁侧抹灰计量。

2000定额现在住宅楼为全框架结构,其天棚梁侧抹灰是否可按实际展开面积计算？

此类的问题确实难以答复。根据定额规定，梁侧抹灰并入天棚按天棚面积乘以定额给定的相应系数计算，但定额系数明显不适用于现在普遍新建的全框架结构，经询定额编制单位，答复是如双方协商，可以按实计算调整。

426. 关于建筑面积中变形缝面积计算 。

一商住楼工程，长114米，中间设一变形缝，变缝内两侧均有墙体，建筑物内看不到变形缝。请问此变形缝能不能计算建筑面积？

执行2005国家建筑面积计算规范，根据规范，此变形缝不能计算建筑面积。

427. 钢管脚手的换算问题。

2000定额中综合脚手架怎么换成钢管脚手架？钢管斜道（m以内），但是计量单位是座。

执行2003补充定额子目

428. 台阶块料是否包含台阶侧面？

在99装饰定额中，台阶块料面层计算中按水平投影面积计算，是否包含台阶侧面？

不含。

429. 粉喷桩接套项问题 。

在施工过程中，因某种原因粉喷桩未达到设计要求，故在已施工好的桩体上再接250CM高的粉喷桩，请问该段粉喷桩如何套项？

如果是施工方原因，仍按设计标注的总桩长计算。

430. 地下室计算垂直运输费计算。

单独地下室计算垂直运输费吗？

可参考2005消耗量定额。

431. 地下室单独计算垂直运输费，如何计算？

地下室单独计算垂直运输费，如何计算？ 2005消耗量定额中塔式起重机60knm一个台班价格多少呢？

执行2000定额时，因定额缺项，可经协商借用2005消耗量定额相应的子目；2005消耗量定额的60KNM塔吊起重机即2000定额的6T塔吊起重机。

432. 暂定价项目能否调整？

我们公司新建的一宿舍楼项目，合同为固定总价形式。其中外墙保温砂浆为甲方暂定价项目，50元/m2。施工单位的标书中保温砂浆的工程量只有3000多平方，而实际上的工程量应该约2万多平方，现在保温砂浆取消不做了，扣除的时候工程量应该扣多少呢？另外外墙涂料暂定价为30元/m2，实际上的工程量应该和保温砂浆一样的，可是施工单位的报价确有3W多平方，请问这多出来的面积可以扣他们的吗？我们的招标文件是这样写的“暂定价项目单价以实际发生为准，工程量按实调整”。

详见建造发[2005]18号文《关于对招投标工程价款结算问题的处理意见》；依据招标文件。

433. 2000定额第五章阳台子目是否含迎面梁？

请问2000定额阳台子目仅含牛腿梁，不含迎面梁？

2000定额阳台子目仅含牛腿梁，不含迎面梁。

安徽2000综合定额解释

安徽《工程造价》杂志2002 第一期第29页

1、  有梁板的支模超高增加费规定3.6m是指梁底还是板底高度,怎么计算?

答：有梁板的支模超高增加费所指高度是板底高度。若板下梁底支模高度超过3.6m时,可将梁的两侧支模面积并入板的面积计算。

2、  挑檐板、挑檐沟及天沟的区分？

答：钢筋砼挑檐板及挑檐沟均为民用建筑中平屋面的挑檐，挑出一字形的为挑檐板，带落水沟的为挑檐沟。钢筋砼天沟为工业厂房所用的沿墙沟及两跨中间的落水沟。

安徽《工程造价》杂志2002 第二期第35页

1、  2000年综合估价表中如套用了室内回填土项目能否再套平整场地项目？

答：不能，因室内回填土项目中已含平整场地的工作内容。

2、砖基础中地圈梁、构造柱是否扣除？

答：砖基础中地圈梁应扣，构造柱不扣。

安徽《工程造价》杂志2002 第三期第27页

1、  问：基础垫层及基础子目中，均已综合了挖、填、运的土方工作量，在什么情况下土方工程可以另行计算？

答：地下室、满堂基础的大开挖土方，设备基础以及非建筑物的基础土方可以另行计算。

2、  问：如何正确理解基础的埋置深度？

答：综合估价表中的基础埋置深度，是从设计室内地面至基础垫层底（槽、坑底）。

3、  问：综合估价表中钢筋砼墙体列有100mm、200mm、300mm、400mm四个子目，实际墙厚不同时，可按每10mm做增减调整，具体调整时是按增加还是减少来调整？

答：实际墙厚如小于等于150mm 、250mm、 350mm,按钢筋砼墙体100mm、200mm、300mm、400mm各相应子目做增加调整。

安徽《工程造价》杂志2002 第五期第34页

1、  计算非钢筋砼基础工程量时，其中钢筋砼地圈梁的体积扣不扣？

答：应扣。

2、  同一基础由不同材料组成，套定额时其深度怎么套用？

答：均以基础垫层底面深度为准。

3、  定额中施工用电以什么价格计入的？

答：电是按每度0.60元计入的。

安徽《工程造价》杂志2002 第六期第31页

1、  设计图纸为φ400的沉管灌注桩，而实际上没有φ400无缝钢管，如何处理？

答：应修改设计。沉管灌注桩设计应按国内常用无缝钢管外径设计。国内常用的无缝钢管有φ273、φ325、φ377、φ478、φ529。

2、  人工挖孔桩遇到淤泥、流砂时如何计算？定额为什么不综合处理？

答：挖孔桩所遇到的淤泥、流砂情况十分复杂，处理情况和方法也十分复杂，故定额无法综合考虑，施工时遇到淤泥、流砂甲、乙双方可协商处理。

3、  建筑物的顶层与标准层建筑面积不一致时，其檐高应怎么计算？

答：如顶层建筑面积小于标准层50%，其高度不计入檐高，大于标准层50%时，按顶层檐高计算。

2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》：问题解释

1、电渣压力焊接（04-103）项目与市场价格相差较大，根据市场调查并测算，每个接头参考价3.0元，04-103项目不再使用。 2、现浇空心无梁板可按定额中无梁板子目执行，GBF薄壁管按实铺长度单独计算，另增加其安装人工每米0.15工日。 3、塔式起重机股东是基础（带配重）（15-001）其砼量与定额不同时，其超过部分按砼设备基础相应项目套用。 4、附录一标准木门窗中民用木门（除储藏室门、厕所门、弹簧门外）五金中含锁价，锁价为12.51元/把。 5、轨道式基础（双轨）（15-002）项目单位为m。