纳米涂料防水补充定额及现浇框架住宅垂直运输费补充定额

各有关单位： 
　　依据省建设厅建定（2003）341号文《关于颁发〈安徽省建设工程补充定额估价表>的通知》，鉴于纳米涂料防水及高层现浇框架住宅在我省建设工程中使用日益广泛，省定额总站根据皖2003J312《纳米涂料防水及饰面构造图集》，编制了纳米涂料防水补充定额，按照2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》的编制原则编制了现浇框架住宅垂直运输费补充定额，现予以公布，并将执行的有关规定通知如下： 
　　一、本补充项目与2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》配套执行。 
　　二、本补充项目自2004年8月1日起执行。 
　　三、执行中如遇问题或疑问，请及时反馈我站。

安徽省建设工程造价管理总站
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      二〇〇四年七月三十日 

说明： 
　　1、纳米涂料防水补充定额是依据皖2003J312纳米涂料防水及饰面构造图集编制的。 
　　2、补充项目中“平面”适用于楼地面、屋面及地下室地面防水等，“立面”适用于墙面，包括地下室墙面、卫生间墙面及女儿墙泛水等防水。 
　　3、补充项目中的二布三涂是指二层布三层涂料，即皖2003J312图集中的三级防水。如遇一、二、四级防水按每增减一布、一遍涂料项目调整。 
　　4、纳米内外墙涂料可按2003年《安徽省建设工程补充定额估价表》中的乳胶漆项目执行。

工作内容：1、清理基层、调配涂料、铺贴附加层

2、贴玻璃纤维布、刷涂料              单位：100m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 05-B19 | 05-B20 | 05-B21 | 05-B22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 单位 | 单价( 元 ) | 纳米防水涂料 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二布三涂（刷六遍） |  | 每增减一布 |  |
|  |  |  |  | 平面 | 立面 | 平面 | 立面 |
|  |  |  |  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 基价 |  |  |  | 3657.75 | 3913.15 | 204.94 | 232.79 |
| 其中 | 人工费 | 元 |  | 250.65 | 386.05 | 36.49 | 64.34 |
|  | 材料费 | 元 |  | 3407.10 | 3527.10 | 168.45 | 168.45 |
|  | 机械费 | 元 |  |  |  |  |  |
|  | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 9.70 | 14.94 | 1.412 | 2.49 |
| 材料 | 玻璃纤维布 | m2 | 1.50 | 231.40 | 231.40 | 112.30 | 112.30 |
|  | 纳米9501涂料 | kg | 12.00 | 240.00 | 250.00 |  |  |
|  | 纳米9502涂料 | kg | 18.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |

工作内容：清理基层、调配涂料、刷涂料              单位：100m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 05-B23 | 05-B24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | 单位 | 单价（元） | 纳米防水涂料 |  |
|  |  |  |  | 每增减一遍 |  |
|  |  |  |  | 平面 | 立面 |
|  |  |  |  | 数量 | 数量 |
| 基价 |  |  |  | 511.73 | 525.48 |
| 其中 | 人工费 | 元 |  | 31.73 | 45.48 |
|  | 材料费 | 元 |  | 480.00 | 480.00 |
|  | 机械费 | 元 |  |  |  |
|  | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 1.228 | 1.76 |
| 材料 | 纳米9501涂料 | Kg | 12.00 | 40.00 | 40.00 |

第三节    垂直运输费

二、塔式起重机施工

计量单位：100m2

| 定 额 编 号 |  |  |  | 07-B1 | 07-B2 |  | 07-B3 | 07-B4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 单位 | 单价（元） | 住宅，现浇框架 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 檐高（m） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 90以内 |  | 100以内 | 110以内 | 120以内 |
|  |  |  |  | 数量 |  | 数量 | 数量 | 数量 |
| 基价 |  | 元 |  | 4285.53 |  | 4617.02 | 6463.86 | 6714.91 |
| 其中 | 人工费 | 元 |  | 219.23 |  | 240.52 | 256.18 | 269.56 |
|  | 材料费 | 元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 | 元 |  | 4066.60 |  | 4376.50 | 6207.68 | 6445.35 |
|  | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 8.484 |  | 9.308 | 9.914 | 10.432 |
| 主要机械 | 自升式塔式起重机100tm内 | 台班 | 770.54 | 3.618 |  | 3.859 |  |  |
|  | 自升式塔式起重机200tm内 | 台班 | 1139.97 |  |  |  | 4.02 | 4.154 |
|  | 单笼施工电梯（100m内） | 台班 | 301.46 | 4.242 |  | 4.654 |  |  |
|  | 单笼施工电梯（130m内） | 台班 | 327.82 |  |  |  | 4.957 | 5.216 |

计量单位：100m2

| 定额编号 |  |  |  | 07-B5 |  | 07-B6 |  | 07-B7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 单位 | 单价（元） | 住宅，现浇框架 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 檐高（m） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 130内 | 140内 |  | 150内 |  |
|  |  |  |  | 数量 | 数量 |  | 数量 |  |
| 基价 |  | 元 |  | 6964.06 | 8104.15 |  | 8386.65 |  |
| 其中 | 人工费 | 元 |  | 282.69 | 295.25 |  | 307.75 |  |
|  | 材料费 | 元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械费 | 元 |  | 6681.37 | 7808.90 |  | 8078.90 |  |
|  | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 10.94 | 11.426 |  | 11.91 |  |
| 主要机械 | 自升式塔式起动机200tm内 | 台班 | 1139.97 | 4.288 | 4.422 |  | 4.556 |  |
|  | 单笼施工电梯（130m） | 台班 | 327.82 | 5.47 |  |  |  |  |
|  | 双笼施工电梯（200m内） | 台班 | 484.50 |  | 5.713 |  | 5.955 |  |

关于对《安徽省装饰装修工程消耗量定额》B2-181子目疑义请示函的答复

造计函〔2007〕46号 滁州市建设工程造价管理站： 你站“关于对《安徽省装饰装修工程消耗量定额》B2-181子目疑义的请示函”收悉，经查证，原子目中穿墙螺栓含量为400套/吨，属印刷错误，应改为40套/吨。同时B2-182子目中穿墙螺栓含量也应改为53套/吨。 此复 安徽省建设工程造价管理总站 二○○七年十一月二十二日 关于确认清单计价费用定额中定额测定费计算基数的函 造计函〔2007〕18号 马鞍山市建设工程造价管理站： 来函悉。2005年《安徽省建设工程清单计价费用定额》中，定额测定费的计算基数应为税前工程造价，即包括分部分项工程量清单项目费、措施项目清单费、其他项目清单费和规费（一）。费用定额中第7页“建设工程造价计算程序表”中的计算程序有误，规费（二）的计算基数应改为“一+二+三+规费（一）”。 此复 安徽省建设工程造价总站 二○○七年六月二十五日 2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》问题解释 1、电渣压力焊接（04-103）项目与市场价格相差较大，根据市场调查并测算，每个接头参考价3.0元，04-103项目不再使用。 2、现浇空心无梁板可按定额中无梁板子目执行，GRF薄壁管按实铺长度单独计算，另增加其安装人工每米0.15工日。 3、塔式起重机股东是基础（带配重）（15-001）其砼量与定额不同时，其超过部分按砼设备基础相应项目套用。 4、附录一标准木门窗中民用木门（除储藏室门、厕所门、弹簧门外）五金中含锁价，锁价为12.51元/把。 5、轨道式基础（双轨）（15-002）项目单位为m。 1999 年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程综合估价表》问题解释 1、99装饰估价表2-181、2-191子目单位应为100m。 2、铝合金门窗制造安装项目4-64~4-94、4-107~4-113取消，施工企业在附属加工厂制作的均按成品门窗安装项目执行。 原载《2003年安徽省建设工程补充定额估价表》

2000年省建筑工程综合估价表问题解答（一）

1、地下室综合脚手架是否包含底板满堂脚手架？

答：已包含底板满堂脚手架。

2、现浇钢筋砼柱的支模高度以3.6米为准，超过3.6米是以全部工程量还是以3.6米以上的工程量计算支模增加费？

答：以全部工程量分别按5米以内和5米以上计算支模增加费。

3、人工挖孔桩空头土方（孔口至桩顶高度）以立方米计算，怎样理解空头土方？

答：因综合定额已经分别将护壁和桩芯项目内考虑了相等量的土方，而桩芯顶至孔口（原地坪）的土方没有综合到项目内，所以对这部分的空头土方单独列项计算。

4、2000综合估价表，垫层以不支模取定，如果施工过程中装模板是否可以另计？

答：基础垫层或地面垫层，如果实际使用模板支撑者，可以按98基础定额相应项目另行计算。

原载2001年安徽省建设工程造价总站《工程造价》

2000年省建筑工程综合估价表问题解答（二）

1、有梁板的支模超高增加费规定3.6米是指梁底还是板底高度，怎样计算？

答：有梁板的支模超高增加费指板底高度。若板下梁底支模高度超过3.6米时，可将梁的两侧支模面积并入板的面积计算。

2、挑檐板、挑檐沟及天沟的区别？

答：挑檐板、挑檐沟均为民用建筑中平屋面的挑檐，挑出一字形的为挑檐板，带落水沟的为挑檐沟。天沟为工业厂房所用的沿墙沟及两跨中间的落水沟。

3、如果套用了室内回填土项目能否再套平整场地项目？

答：不能，因室内回填土项目已含平整场地的工作内容。
4、砖基础中地圈梁、构造柱是否扣除？

答：砖基础中地圈梁应扣，构造柱不扣。

5、基础垫层及基础子目中，均已综合了挖、填、运的土方工作量，什么情况下土方工程可以另行计算？

答：地下室、满堂基础的大开挖土方，设备基础以及非建筑物的基础土方可以另行计算。

6、如何正确理解基础的埋置深度？

答：综合估价表中的基础埋置深度，是从设计室内地面至基础垫层底（槽、坑底）。

7、综合估价表中钢筋混凝土墙体列有100MM、200MM、300MM、400MM四个子目，实际墙厚不同时，可按每10MM做增减调整，具体调整时是按增加还是减少来调整？

答：实际墙厚如果小于等于150MM、250MM、350MM，按钢筋混凝土墙体100MM、200MM、300MM、400MM各相应子目做增加调整。

8、同一基础由不同材料组成，套定额时其深度如何套用？

答：均以基础垫层底面深度为准。

9、定额中施工用电是以什么价格计入的？

答：电是按每度0.60元计入的。

10、设计图纸为直径400的沉管灌注桩，而实际上没有直径400无缝钢管，如何处理？

答：应修改设计。沉管灌注桩设计应按国内常用无缝钢管外径设计，国内常用的无缝钢管有直径273、325、377、478、529。

11、人工挖孔桩遇到淤泥、流砂时如何计算？定额为何不综合处理？

答：挖孔桩所遇到的淤泥、流砂情况十分复杂，处理情况和方法也十分复杂，故定额无法综合考虑，施工时遇到淤泥、流砂由甲乙双方协商处理。

12、建筑物的顶层与标准层建筑面积不一致时，其檐高应如何计算？

答：如顶层建筑面积小于标准层50%，其高度不计入檐高，大于标准层50%时，按顶层檐高计算。

原载2002年安徽省建设工程造价管理站《工程造价》

2000年省工期定额问题解答

1、单项工程±0.00以上结构相同、层数相同、使用功能相同，如果设有变形缝，其工期如何计算？

答：此种情况，有无变形缝，工期都一样计算。

2、顶层带有复式楼的住宅，其复式楼是否按一层套用上部工期？建筑面积如何计算？

答：复式楼层高超过2.2米部分面积达到75%以上时，可按一层套用上部工期，层高超过2.2米部分按实计算建筑面积。

3、单项（位）工程层数比定额规定的层数少，其工期能否调整？

答：单项（位）工程层数比定额规定的层数少2层或2层以上者，其工期可按定额中最低相邻层数的工期差值减少。

4、单项工程基础类型有2种或2种以上者，工期如何计算？

答：按单项工程说明第八条中第4条办理。

转载自2001年安徽省建设工程造价总站《工程造价》

安 庆 信 息 刊 问 题 解 答

1、定额12-B1砖砌圆形检查井的深度是按多少取定？如超出如何调整?

答：2003补充定额中12-B1~B4子目，是根据02S515砖砌圆形污水井图集编制的。其中直径700的圆形污水井，砖砌井筒深度取定为1.0米。超出时分别调整砖砌体、防水砂浆抹灰等含量。

2、99年装饰定额第一章说明中“楼梯不包括踢脚线、侧面及板底饰面”，而2000年土建定额第五章说明中“楼地面和楼梯各子目中均综合了水泥砂浆踢脚线，楼梯还综合了侧边和底边抹灰”。请问：这两者之间的区别该子目理解？

答：楼梯装饰，2000年土建定额仅列有“水泥砂浆”、“缸砖”、“水泥白石屑浆”三个子目，其他如贴花岗岩、地砖等均需套用1999年装饰定额，执行相应的定额计算规则和说明。

3、在拆除墙体工程中,1-46是否包含粉刷层厚度?是否包含垃圾清运?

答：砖砌体拆除用工，已在相应定额子目中综合考虑不同砂浆因素，故在计算拆除体积时，不再计算粉刷层厚度。 99修缮定额《说明》中已明确：＂……将拆下的可用材料和渣土废弃材料运至30米以内指定地点，清理归堆码放整齐＂。

4、2000综合定额12-009项目3：7灰土垫层中，生石灰每立方含量为240kg，而定额配合比3：7灰土中生石灰的含量为294，怎么相差这么多？定额是怎么考虑的？

答：2000综合定额12-009子目移植于1993年单项定额，生石灰每立方含量应为240kg。

5、有梁板两侧的板厚不同，梁高度怎么计算？是按均高？

答：按均高。

6、99年装饰定额第八章中，箱式招牌和立式招牌都是六面体，请问：这两者该怎么区别呢？

答：箱式招牌即横式招牌.

7、2000年装饰定额第六章中，木装饰条栏目中分为“三道线以内”和“三道线以外”。请问：三道线是指什么概念？

答：装饰条以凸出棱角为标准，有一个凸出棱角为一道，有两个凸出棱角为两道，依此类推。

8、2000估价表中“现浇钢筋砼框架柱、梁、板，均不计算脚手架”如何理解？现有三层框架结构厂房，第一、二层为现浇板，第三层为预制屋面板，厂房无围护结构，那么是否只能计取第三层的脚手架？如果能计，如何计取？

答：根据所述情况,建议参考套用九八定额。九八定额中“现浇钢筋砼框架柱、梁、板，均不计算脚手架”，指沿外墙轴线的该脚手架已在“外脚手架”中计算，而室内单独的梁、柱脚手架另计(如梁板整体现浇则梁脚手架不计)；若为安装预制钢筋砼板，其高度超过3.6米者以框架部分的轴线面积计算脚手架，8米以内的按满堂脚手架基本层乘以0.3系数，超过8米部分按增加层乘以0.3系数。

9、施工用水电能否计算差价？

答：如由业主在现场安装水、电表，交施工方保管使用并缴费时，施工用水电均可计算差价，计算方法：

电费差价=∑（各定额子目中电力机械台班量×电力使用量×定额子目工程量）×单位电费差价

式中，电力使用量在《全国统一施工机械台班费用定额安徽省预算价格》中列出。

水费差价=∑（各定额子目中用水量×定额子目工程量）×单位水费差价

10、根据人防密闭要求及地下室防水抗渗要求，地下室墙体施工时对拉螺栓不允许拆除重复使用，在工程决算时如何计算此费用？

答：地下室固定模板用对拉螺栓属一次性消耗材料，发生的制作安装费用经签证后按实结算，可参考执行《2005安徽省建筑工程消耗量定额》相应子目。

11、定额中钢筋损耗是否包含马登支架？

答：现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的"铁马"应并入钢筋工程量内，损耗另计。

12、设计要求路面刻纹，而《2000年全国统一市政工程预算定额安徽省估价表》缺项，如何计价？

答：可参考套用2005年《安徽省市政工程消耗量定额》D2-361路面刻痕定额子目含量计算。

13、2000年市政定额2-299子目PG嵌缝胶的计算基数是道路面积还是填缝实际面积？

答：应按道路面积计算。

14、框架结构中构造柱高度是否应计算至框架梁顶面？

答：框架结构中构造柱应计算至框架梁底。

15、构造柱是否计算支模超高增加费？

答：不计算。

16、施工后浇带，一般要待主体完工后才能浇捣，导致施工成本增大，如何办理结算？

答：在省造价总站未出台有关后浇带定额之前，暂按如下规定执行：单位10平米

①后浇带砼套用《2005安徽省建筑工程消耗量定额》A4-48至A4-50子目；

②后浇带模板、支撑费执行《附表》中相应子目

| 项 目 |  | 单位 | 单价 | 后浇带模板及支撑 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 无梁板、平板 |  |  | 有梁板 |  |  | 直形墙 |  |
|  |  |  |  | 复合木模板、钢支撑 |  |  | 复合木模板、钢支撑 |  |  | 组合钢模、钢支撑 |  |
|  |  |  |  | 数量 |  | 合价 | 数量 | 合价 |  | 数量 | 合价 |
| 基 价 |  | 元 |  | 316.66 |  |  | 1377.35 |  |  | 348.62 |  |
| 其中 | 人工费 | 元 |  | 80.88 |  |  | 94.83 |  |  | 143.67 |  |
|  | 材料费 | 元 |  | 216.56 |  |  | 1259.34 |  |  | 177.47 |  |
|  | 机械费 | 元 |  | 19.22 |  |  | 23.18 |  |  | 27.48 |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 3.13 | 80.88 |  | 3.67 |  | 94.83 | 5.56 | 143.67 |
| 材料 | 水泥砂浆1：2 | M3 | 166.98 | 0.0003 | 0.05 |  | 0.0007 |  | 0.12 |  |  |
|  | 复合木模板 | M2 | 26 | 0.654 | 17.00 |  | 0.552 |  | 14.35 |  |  |
|  | 模板材、方撑木 | M3 | 987 | 0.0846 | 83.50 |  | 1.0777 |  | 1063.69 | 0.0142 | 14.02 |
|  | 支撑钢管及扣件 | KG | 3.91 | 14.403 | 56.32 |  | 17.412 |  | 68.08 | 4.916 | 19.22 |
|  | 组合钢模板 | KG | 4.17 |  | 0.00 |  | 4.773 |  | 19.90 | 15.504 | 64.65 |
|  | 零星卡具 | KG | 5.93 | 8.949 | 53.07 |  | 13.17 |  | 78.10 | 9.496 | 56.31 |
|  | 对拉螺栓 | KG | 5 |  |  |  |  |  |  | 0.172 | 0.86 |
|  | 其他材料费 | 元 | 1 | 6.63 | 6.63 |  | 15.1 |  | 15.10 | 22.41 | 22.41 |
| 机械 | 载重汽车6t | 台班 | 308.44 | 0.034 | 10.49 |  | 0.042 |  | 12.95 | 0.048 | 14.81 |
|  | 汽车式起重机5t | 台班 | 419.94 | 0.02 | 8.40 |  | 0.024 |  | 10.08 | 0.03 | 12.60 |
|  | 木工圆锯机 | 台班 | 36.4 | 0.009 | 0.33 |  | 0.004 |  | 0.15 | 0.002 | 0.07 |

17、挑阳台两根阳角柱如何套项?

答：套用独立柱子目。

18、铝合金（塑钢）门窗面积按框制作尺寸计算是否妥当?

答：在《1999安徽省装饰估价表》相应铝合金门窗安装定额子目中，门窗洞口面积已经综合考虑了设计尺寸与门窗框制作尺寸之间的差异，故计算面积时应根据设计洞口尺寸计算。

19、外购土方如何计价？

答：外购土方材料费应作为独立费，仅计取税金。

《2000安徽省土建估价表》中自卸汽车运土子目已含推土机就近配合平整的费用。

20、有一段围墙，每隔3.6m在围墙底部设一个排水洞，计算围墙面积时，该排水洞的面积是否需要扣除？

答：《2000安徽省土建估价表》围墙执行相应的外墙定额计算，不扣除0.3M2以内的孔洞。

21、飘窗板分上下飘窗板，其中上飘窗板与现浇楼面一起浇筑，下飘窗板在砌体施工时施工，在预留的构造柱钢筋上布置梁及飘窗板钢筋，并一起浇筑砼,两种飘窗板施工工艺不一致，应该套什么定额？

答：下飘窗板的两侧柱套构造柱子目，梁套圈梁子目。上、下飘窗水平板，位于屋面处套挑檐板子目，否则套雨篷子目。

22、 屋面砼加膨胀剂应如何计价，由于加外加剂砼配合比与普通砼配合比在水泥用量上有区别，可否根据配合比调整材料用量，增加膨胀剂，以此进入砼单价套定额？

答：设计要求混凝土加膨胀剂而定额又无相应配合比时，可根据实验室配合比组价换算。

23、汽油等燃料可否计算差价？

答：可以。2000定额柴油单价为2.23元/kg，汽油（60#-70#）单价为3.0元/kg,为便于计算，参考换算值确定为：汽油0.73kg/L,柴油0.86kg/L。具体找差价办法由双方在合同中约定或协商解决。

24、《1999安徽省装饰综合估价表》中2-181“幕墙与建筑物的封边（自然层连接）”子目的计量单位是否有误？

答：有误，计量单位应为100米。

25、拱形梁与弧形梁有什么区别？

答：弧形梁是指梁的断面在水平方向有位移；拱形梁是指其断面在上下方向有位移。也就是说弧形梁是水平的，在平面图中就能标清（同一个断面）；拱形梁是上下的，存在标高差，只有在剖面图或立面图上才能标明。

26、定额计价方式下材料如何计算差价较为合理？

答：一般钢筋按工程开工至主体结构封顶期间的信息价数学平均值计算，水泥等其他材料按工程开工至竣工期间的信息价数学平均值计算，由双方在合同或协议中约定。

27、市政工程使用商品砼如何计价？

答：参见《2000年安徽省市政工程预算定额估价表》总说明第六条第2款：“……混凝土消耗量按现场拌和考虑，采用预拌（商品）混凝土的可按相应的强度等级混凝土价格与估价表混凝土价格相比计算价差。使用预拌（商品）混凝土应减去估价表中所含混凝土搅拌机台班费和10%人工费。”

“估价表混凝土价格” 指根据估价表第三册“桥梁工程”附录二“混凝土、砌筑砂浆配合比表”结合估价表“副册”中的“材料预算价格”计算出的混凝土价格。

差价款只计取税金，不再计取其他费用。

28、建筑工程使用商品砼如何计价？

答：一、计算规则（共8条，见信息刊关于商品砼的说明）；

二、 计算举例：

某工程C20单梁现浇砼共80M3，经业主同意采用商品砼，则：

㈠04-025单梁

定额单价10034.1元/ 10M3×80M3=80272.8元

①定额直接费=80272.8元

②材料差价（注意:单梁现场搅拌砼不根据当期信息价计算材差）

③计取流动施工津贴75.147工日/ 10M3×80 M3×3.5元/工日=2104.12元

④ 计取综合管理费=（①+②+③）×16.47%=13567.48元（例如取四类费率）

以上合计=①+②+③+④=95944.4元

㈡使用相同强度等级泵送商品砼时的差价

（C20泵送商品砼245.41元/ M3-估价表砼价145.13元/ M3-相应机械费34元/ M3）×80 M3×1.015×（1+市区税金3.413%）=5565.03元

∑=㈠+㈡=101510.02元

29、现浇有梁板的板下梁如何套项？

答：无论位于外墙或内墙上，现浇梁均套用“板下肋梁”子目。

30、轻钢玻璃雨蓬挑出外墙宽度超过2.1米时，是否计算建筑面积？

答：根据2005年《建筑工程建筑面积计算规范》第3.0.16条，雨蓬结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1米时，应按雨蓬结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积。规范中对于雨蓬的结构材料未作限定。

31、2000年定额中10-237子目筒仓垂直运输费的计量单位“座”是指4个以内的筒仓为1座，还是每1个筒仓为1座？

答：4个以内的筒仓为1座。

32、2000年定额第九章“平面砌块料面层”子目中的结合层胶泥用量与按现行规范施工相比偏少，如何处理？

答：第九章定额子目中的块料面层胶泥结合层厚度系根据2000年以前的施工验收规范编制的，2002年《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB50212-2002）就此内容作了调整。可以根据施工签证相应调整子目中结合层胶泥的用量。

33、何谓“电梯井字架”？

答：“电梯井字架”系电梯井壁结构施工或电梯安装时需搭拆的脚手架，高度从坑底计算至机房板板底，不论梯井大小以座计算。根据井道的高度，确定脚手架立柱的加固、拉牢点的设置及卸荷等措施。 定额工作内容：平土、安装底座、搭设、拆除脚手架 。

34、凸出墙、梁、栏板压顶、雨蓬、阳台等处的不规则混凝土装饰线条应如何计价？

答：①混凝土装饰线条制作按补1“混凝土零星构件”计算（见附表）

②混凝土装饰线条抹灰按补２“粉混凝土装饰线条”计算（见附表）

| 编 号 |  |  |  | 补 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 单价（元） | 砼零星构件（10M3） |  |
| 基价 |  |  | 元 | 11063.92 |  |
| 其中 | 人工费 |  | 元 | 3379.61 |  |
|  | 材料费 |  | 元 | 7570.87 |  |
|  | 机械费 |  | 元 | 113.44 |  |
| 人工 | 综合工日 | 工日 | 25.84 | 130.790 | 3379.61 |
| 材料 | 模板木材 | M3 | 1000.00 | 3.120 | 3120.00 |
|  | 木支撑 | M3 | 1000.00 | 0.090 | 90.00 |
|  | 铁钉 | Kg | 3.50 | 13.700 | 47.95 |
|  | ∮10以内钢筋 | T | 2600.00 | 0.943 | 2451.80 |
|  | 镀锌铁丝22# | Kg | 3.83 | 9.120 | 34.93 |
|  | 砼C20 粒径20mm | M3 | 152.42 | 10.150 | 1547.06 |
|  | 水 | M3 | 0.90 | 27.450 | 24.71 |
|  | 草袋 | M2 | 1.40 | 67.390 | 94.35 |
|  | 其它 | 元 |  |  | 160.07 |
| 机械 | 机械费 | 元 |  |  | 113.44 |
|  | 注：1、零星构件是指未列出定额项目的构件，及其它小型、异型砼线条等构件。 |  |  |  |  |
|  | 2、圆形弧、锯齿形等不规则构件乘以1.15系数 编号; 补2. 单位; 单价（元）; 粉砼装饰线条 （100M2）. 基价; 元; 1720.84. 其中; 人工费; 元; 1301.04. 材料费; 元; 401.15. 机械费; 元; 18.65. 人工; 综合工日; 工日; 25.84; 50.350; 1301.04. 材料; 水泥砂浆1:2; M3; 184.69; 0.820; 151.45. 水泥砂浆1:3; M3; 148.56; 1.230; 182.73. 素水泥浆; M3; 410.06; 0.040; 16.40. 杉木成材; M3; 1000.00; 0.050; 50.00. 水; M3; 0.70; 0.820; 0.57. 机械; 机械; 台班; 18.65. 注：1、也适用于不规则形状附着在现浇钢筋混凝土构件上的砼线条。. 2、圆形弧、锯齿形等不规则构件乘以1.15系数. |

35、与建筑工程主体结构一起承包的装饰部分如何计取综合管理费？

答：应执行《1999安徽省装饰工程综合估价表》及其配套的费用定额，《1999安徽省装饰工程费用定额》总说明原第(五)条:"………凡与建筑工程的主体结构一起承包的装饰分部,应随主体结构一起按一般建筑工程费率执行"不再适用。

36、修缮定额中的“门口掏砌”是什么意思？

答：指开门口并用机砖补砌周边。

37、2003省补充定额人工挖孔桩子目“工作内容”中含“井内照明、抽水、维护”等，并且单价中含水泵台班费，是否指定额子目中已含施工中的抽水费用？

答：定额按挖孔桩坑井内有少量地面滞水编制，即坑井内地下水在每天开挖前可用水泵把井内积水基本抽完，如需要带水泵作业时，所发生的水泵台班应另行按实计算。

38、商品砼与现场拌和砼之间的差价款是否计取“安全防护文明施工措施费”？

答：不计，差价款部分仅计取税金。

39、2000年市政定额第二册“道路工程”中2-B4与2-B7子目的人工含量是否有误？

答：有误，应更正为：2-B4人工含量0.141，2-B7人工含量0.132；同时，2005年市政消耗量定额上册P158~159中D2-173人工含量应调整为0.134，D2-177人工含量应调整为0.125。

40、现浇钢筋混凝土阳台是否包含阳台栏板、栏杆？

答：不包含阳台栏板、栏杆，应按实另行计算。

42、《2005年安徽省装饰装修工程消耗量定额》B2-183~B2-187钢筋的含量是否有误？

答：有误，应更正为148.3KG。

43、与圈梁一起整体现浇的板，是套有梁板，还是套现浇平板？

答：与圈梁一起整体现浇的板应按圈梁和平板分别套项。建筑场外围的圈梁按全高计算。建筑物内的圈梁算至板底。

44、2000年安徽省土建综合估价表14-005子目中角钢含量是否有误？

答：有误，应更正为0.26T，单价相应调整为5334.93元/T。

45、在执行2000年安装工程估价表时，对承担电气设备安装工程的调试费用有何规定？

答：对一般住宅、学校办公楼、旅馆、商店等民用电气工程供电调试除按第十一章电气调整试验P269说明执行外，还应按如下规定执行：

1、配电室内带有调试元件的盘箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱，应按供电方式执行相应“配电设备系统调试”定额。

2、每个用户房间的配电箱（板）上虽装有电磁开关等调试元件，但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好，不需要安装单位进行调试就可以直接投入使用的，不得计取调试费用。

3、高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高技术的电气工程（包括照明工程），应按控制方式执行相应的电气调试定额。

以上所称定额只限于电气设备自身系统的调试，未包括电气设备带动机械设备的试运工作，发生时按专用定额另行计算。

46、工程现已进入结算阶段，结构图纸设计中部分梁板柱钢筋为￠6，而市场上只有￠6.5，如何计算钢筋重量？

答：因现在市场上￠6钢筋基本无货供应，故应在图纸会审时及时提出修改意见，由设计单位出具修改通知，或在施工阶段及时办理签证手续，以便于工程结算。

47、执行2000年土建综合定额如何计算钢筋（铁件）用量？

答：设计图纸注明的钢筋搭接长度，按图示尺寸计算钢筋用量，图纸未注明的钢筋长度，应按规范计算钢筋用量。钢筋损耗率按2000年省估价表附录二钢筋调整表执行。