定额解释（一）

1、05安徽省装饰装修工程消耗量定额第272页B3-121中的pvc边板单位是否有误？

答：B3-121子目中pvc边板的计量单位应改为“m”。

2、05年安徽省建筑工程消耗量定额A4-255单位是否有误？

答：2005安徽省建筑工程消耗量定额P242页A4-255项目计量单位应为“套”

3、2000年省定额为毛竹钢管混合脚手架，为安全生产考虑，合肥市要求必须使用全钢管脚手架，费用如何调整？

答：脚手架参照《2005年建筑工程消耗量定额》执行

4、安徽2000市政定额中2-12履带式推土机（60kw）台班含量0.5台班是否有误？

答：安徽2000市政定额中2-12子目中，履带式推土机（60kw）含量0.5台班有误，应改为0.18台班。

5、执行2000年省定额计价咨询： 1、单独地下室（地下公共汽车库）或高层住宅楼地下室（自行车库）均为满堂基础！套用定额：07-025地下室脚手架和07-030满堂基础∣基础脚手架两个子目属重复套用吗？ 2、07-025地下室脚手架是否含07-030满堂基础∣基础脚手架或二者只能套其一吗？套哪项较合理？ 3、请问：定额含量中的水、电和汽油、柴油材料是否可以调差？并进入综合取费！ 4、商品混凝土冬季施工掺入的早强防冻剂，其费用可否另计？

答：1、不重复 2、不含，两项都套 3、只能作为材料调差并取费 4、按2000年定额附录四规定执行

7、请问安装工程中如何区分材料与设备？

答：设备：凡是经过加工制造，由多种材料和部件按各自用途组成独特结构，具有功能、容量及能量传递或转换性能的机器、容器和其他机械、成套装置等均为设备。材料：为完成建筑、安装工程所需的经过工业加工的原料和在工艺生产过程中不起单元工艺生产作用的设备本体以外的零配件、附件、成品、半成品等，均为材料。

8、安徽省建筑及安装工程规费费率及组成？

答：请参考所套定额配套的费用定额

9、我公司施工市政道路工程抛石挤淤项目,因项目施工部位为水下及淤泥处没有办法测量该项工程数量(m3),施工中采取汽车过磅计量(吨位),而在定额中计量单位按m3体积计算,施工中采用石料场开采的毛石,在2005年《安徽省市政工程消耗量定额》D2-23子目中为片石,请问: 1、我巢湖地方所说的毛石是否为定额中片石,毛石与片石的比重是否有区别? 2、片石比重是否按每1.00m3等于1.50吨计算清单工程数量? 3、《安徽省市政工程消耗量定额》D2-23子目中是否含机碾压的压实系数?

答：市政定额中考虑片石与毛石比重相同。 D2-23子目中不含机碾压的压实系数

10、什么是竖直通道电缆？竖井桥架内的电缆敷设能否套用竖直通道电缆敷设？

答：不能套用，　竖直通道电缆是指在竖直的电缆井通道内垂敷设的电缆。

11、我想问一下安徽2000定额中户内PZ30配电箱内可不可以套无端子外部接线吗？      答：可以。

12、关于有地下室的单体建筑，招标文件未提及基坑支护，工程量清单中也未单独列项，施工方投标时也未特别说明。请问地下室基坑支护费用是否可以理解为含在措施费中，实际发生时是否需要按实签证？

答：基坑支护为技术措施费。

13、双方执行《安徽省2000定额》，合同中约定钢材计取1.3%保管费，请问此部分采保费计算基数是否为钢材总价款，即钢材使用量*钢材价格*1.3%？

答：按合同约定执行。

14、该工程为一挑高5.8米公寓，中间2.8米位置设层间梁，阳台部位2.8米以上为悬挑封闭，请问该部分能全部计算面积吗？

答：全封闭部分可计全面积。

15、双方执行《安徽省2000定额》，该工程为一商住一体楼，地下两层为商业和车库裙房五层为商业，建筑面积约13000平米，塔楼13层为公寓建筑面积约14000平米，请问垂直运输费按公共建筑套用还是住宅套用，或者是分开套用？

答：分开套用较为合理。

16、双方执行《安徽省2000综合估价表》，钢材甲供，合同中未约定，请问钢材信息价与定额单价价差是否能取费?

答： 可以

17、2000定额计价： 差价=商品砼价-定额砼价-搅拌运输机械及人工费由于市信息价里面的商品砼价分为泵送和非泵送，而泵送价比非泵送价高，所以请问一下： 1、实际中是泵送商品砼施工时，公式中的商品砼价用泵送价，实际中是人工浇筑商品砼时，公式中的商品砼价用非商品砼价，是不是这样理解的？ 2、前面的问题里你们专家说价差不取费，是指①所有的价差（即：差价=商品砼价-定额砼价-搅拌运输机械及人工费）不取费；还是指②“扣除的搅拌运输机械及人工费”不取费？ （①软件不好设置啊）

答：1、均用非泵送找差，泵送费另计。 2、价差不取费。

18、我单位正在建住院楼工程，就99装饰定额有关问题在结算时理解与施工单位的争议，请教贵站专家：轻钢龙骨吊顶及轻质隔墙在99装饰定额中只有石膏板，而我们设计用的硅酸钙板，硅酸钙板的重量比石膏板重2~3倍，刚度比石膏板大，其余施工工艺相同，施工单位要求我们增加人工费，施工单位的要求是否合理，若合理如何调整？

答：可根据实际情况双方协商解决。

19、按05清单定额投标的工程，土方规定场内运输，因场地有限局部土方甲方要求外运，并给了每立方米外运土方的单价，因外运部分基坑深达9米，经专家论证采用自然放坡，施工组织设计规定放坡系数不小于1：1.25，工程结算时审计认为放坡系数应按1：0.33，请问放坡系数以何为准？

答：可按中标的施工组织设计计算。

20、商品砼与省估价表中砼的差价为：差价=商品砼价-定额砼价-搅拌运输机械及人工费，其中搅拌运输机械及人工费应为：现浇砼基础为30元/m3，现浇砼柱梁为34元/m3，现浇砼墙板（包括有梁板）为25元/m3，现浇砼其他构件为41元//m3。 2000定额执行此规定时，使用泵送商品混凝土，泵送费是否另计？

答：泵送费可另计。

21、一栋商住楼，裙房部分为商业，塔楼为公寓，面积基本相等，请问此费用该如何套用，套住宅？公共建筑？还是分开套？谢谢!

答：分开套用相对比较合理。

22、混凝土空心砖墙套什么定额？有的砖基础是砼砌块怎么套？

答：可参考相同规格的多孔砖，换算主材。

23、我单位与08年1月8日签订的施工合同，在市政工程决算中因合同中未约定人工费调整和机械的油价差调整，请问人工费和油差能否在决算中调差（油差在决算中占6%比例）

答：若按定额规定程序取费，则可以计取。

24、请问我项目情况如下：基础开挖到设计标高后未达持力层，按设计处理方案续继挖到持力层，超挖部分采用砼浇注，请问该砼应套用基础定额还是垫层定额？

答：超过20cm可算基础。

25、请问1999年装饰工程综合估价表中3-9页天棚轻钢龙骨面层规格300*300，具体是指副龙骨间距规格还是指饰面面层石膏板等板的规格？

答：指龙骨间距。

26、安徽2000综合定额中，穿楼层的刚性防水套管应套什么定额？定额中对套管有什么要求？

答：防水套管只有在有防水要求的部位才需要，一般是穿建筑物外墙的部位，防水套管分刚性和柔性两种。管道穿楼板，只需要做一般穿墙套管即可，不管管径大小还是冷热水。计算时，穿墙、穿楼板都按一般穿墙套管计算。

27、2000版市政定额2-12的基价比2-13的基价高，履带式推土机60kw的含量2-12为0.5台班，2-13含量为0.18台班。请问2-12定额是否有误？

答：无误

28、请教：如果甲方工程量清单编制时清单量计算的偏大，在决算审计时能否将多算的量乘以综合单价后相应扣减施工方的结算金额。

答：工程量应按实际完成的工程量计，综合单价根据合同约定。

29、请教2000定额中钢筋的接头绑扎,子目14-002中只有1.025的损耗,而接头的搭接按国标国集03-j101中现场制作使用搭接加损耗是超过1.025系数的,而在你们的回复中说的自然接头的名词解释是什么?如果按这样的算法,实际使用量要超过预决算中的使用量,请问该怎么解决?

答：自然接头指超过钢筋定尺长度的搭接。

30、决算时,人工挖孔桩签证资料已签定长度，计算时要不要另外增加50cm？

答：若签证的已为实际桩长，则不需增加50cm。

31、合同约定双方工程结算按2000综合定额执行，由于工程属于构筑物，基础采用级配砂石（砂石按比例4：6，适量加水拌合），砂石厚度为5.5米，分层碾压（15CM为一层），压后取样比重为2630kg/M3,结算套用安徽2000定额子目02-152，定额中的砂石含量为2100kg/M3，此含量是否可以按实际调整为2630kg/M3  ?

答：可以调整。

32、99安徽装饰定额 8-3子目的单位准确的是100m2还是10m2？关于这个，有的说神机妙算上是以10m2为单位的，我们现在找不到定额关于这个子目的勘误，希望总站能给与解答。

答：单位应为“10m2”。

33、《安徽省2000综合估价表》中，钢筋砼“桩承台考虑了凿桩头人工”（2-45页）。问题1：此处的“凿桩头”含多少长度的桩？若凿桩长度超过此长度应如何计价？问题2：此处的“凿桩头”与定额项目里的“凿截桩头”有何区别？

答：凿截桩头包含截断钢筋。

34、2000年市政定额水泥混凝土路面材料消耗量览表内水的含量（如：2-287子目水用量18M3/100M2）是否是养护水，还是其它用水？

答：均含。

35、2005清单，施工单位在报价的时候采取明显的不平衡报价，比如砼道路（砼30cm、水稳30cm、级配碎石60cm）报价95元/m2，广场砖（砼25cm、水稳30cm、广场砖6cm）报价260元/m2,现在砼道路量减少很大，而广场砖增加较多，在决算的时候是否执行原施工单位投标时的综合单价？

答：若合同中无明确约定，则按原报价执行。

36、安徽2000定额中只有多孔砖砖子目，而没有空心砖子目。想问一下，工程实际中用的是空心砖子目，是否可以套用规格相同的多孔砖子目，砂浆含量是否需要按实际调整？

答：若规格相同，直接套用定额即可，不需调整。

37、1.安徽2000定额计算规则：五、框架间墙按不同厚度分别以框架间的净面积计算，应扣除门窗洞口及0.3m2以上的孔洞所占的面积。六、填充墙、多孔砖墙、砌块墙工程量计算规则同框架间墙。 2.2000交底资料：第二，砖墙高度按层高计算。楼板厚度按9cm考虑，已在综合预算定额内砖墙子目的含量中扣除。那么请问一下专家：多孔砖在框架结构中按净面积计算，在砖混结构中按普通砖墙计算规则计算时，需不需要层高扣除9cm（因为普通砖定额字目中已考虑扣减，而多孔砖子目未考虑）？

答：需要扣除。

38、安徽省2000定额交底资料有云：1、开挖方式及挖土量的确定：（1）基础埋深2m以内：按人工挖地槽（坑）考虑，按挖深1.5m以内不放坡，1.5m以上放坡综合。（2）基础埋深4m以内：槽（坑）底以上1.5m按人工挖槽（坑）计，槽(坑)底1.5m以上部分按机械大开挖土方考虑（见下图）。 我想问一下：如果工程实际中是采用土方大开挖的，槽（坑）底以上1.5m和槽(坑)底1.5m以上部分均采用大开挖，比定额中多出的土方是否可以另外计算？

答：若无特殊情况，一般不予以调整。

39、安徽省2000定额中说：1、基础与墙（柱）身的划分，均以设计室内地面为界（有地下室者，以地下室设计室内地面为界），挡土墙以设计墙脚外地面为分界，砖（石）围墙以设计室外地面为分界，以下为基础，以上为墙（柱）身。钢筋砼柱按基础扩大顶面为分界，以下为基础，以上为柱身。 2、基础的分档深度是指设计室内地面至垫层底面（槽底、坑底）的深度。请问：基础的划分有地下室时是以地下室为界，基础的分档深度有地下室时是否也是以地下室为界？

答：是。

40、99修缮定额中140%综合区取费中含10.15%的流贴,而造计[2007]33号文中人工费调至39元，又含3.5元的流贴，这两个流贴是否重复，该如何计算？

答：调增部分只计税金。

41、现场采用静压力桩施工，由于图纸设计采用静压力控制，施工中桩顶比设计标高高，需要截桩，截处部分是也需要计算材料费？桩厂家只生产整米数桩。

答：可以

42、请问《安徽省仿古建筑及园林工程估价表》417页4-66起挖草皮基价43.14元，单位是100M2还是1M2?

答： 100m2

43、安徽2000年定额阳台子目中混凝土的含量能否按实际调整？混凝土栏板设计做法与定额做法不符如何调整？

答：可按2003补充定额调整。

44、请问，市政定额中通用定额计算规则解释的，管沟底部每侧工作面宽度，指的是排水水泥涵管还是给水球管宽度。

答：指排水水泥涵管。

45、均压环敷设定额基价是否有勘误修改?

答：基价应为27.31元。

46、1、五芯铜芯电缆头制作安装＝普通电缆头制作安装定额基价*１.２（铜芯电缆）*１.３（五芯电缆）＝１．５６，能否按照此方法计算； 2、小型电力电缆（小于等于10mm）能否按照控制电缆套用定额？

答：五芯铜芯电缆头制作安装=按同截面电缆头定额乘以1.2

47、穿楼板的钢套管主材含量能不能按实调整？

答：定额中含量一般不予调整

48、安徽2003补充定额里的土建02-129定额的单位是10m3还是应该是t。

答：2003补充定额02-129单位应为“t”。

49、在工程结算二次材差过程中有以下问题向各位老师咨询：钢材水泥为甲供，因现场条件特殊，甲供材料不能运至现场指定地点堆放，需进行二次倒运及卸车(由施工单位完成)，那么甲供材料卸车费及二次到运费是否可以记取？

答：可以。

50、2000年综合定额中构筑物章节中定额说明钢筋砼基础中含土方的挖运填，请问钢筋砼贮水池底、壁、板中是否含土方挖运填工作量。定额中说明不详。

答：贮水池不含土方。

51、土方从外面外运回来回填室内如何套用定额？

答：应套用运土回填+运土方项目。

52、定额计价中塔吊基础的造价是否计入工程总造价？还是以签证方式计价？

答：可计入造价。

53、执行2003年清单计价，工程量清单中无破桩头及大应变做桩帽等项目，且清单各项也无此工作内容，是清单漏项还是含在其它项目清单中？

答：破桩头在消耗量定额中有子目可套，若实际发生在组价中可计价。大应变检测桩帽，定额中不含，发生另计。

54、98定额解释中：在地基上砼厚度≤20cm时，执行垫层定额；砼厚度＞20cm时，执行基础定额。是否同样适用于2000定额？

答：是。

55、安徽2000定额，楼梯按水平投影面积计算，是否综合了楼梯平台梁，如果混凝土与定额内含量差别很大是否可以调整？

答：如果混凝土与定额内含量差别大，可调整。

56、请问2000综合定额中，垫层与基础是否按厚度区分？

答：20cm以内套垫层，以上套基础。

57、请问，执行安徽省2000定额，合同中约定施工中水电差价统一按市场价格进行调整，那么机械台班中的电费及人工执行那套机械台班定额？

答：1995年机械台班定额。

58、请问：2000综合定额，半地下室室外地坪的标高为-1.4m，计算综合脚手架是，半地下室可否计算一层？

答：按建筑面积计算规则执行。

59、2005年省市政消耗量定额D2-501、D2-504、D2-568热熔漆标线子目，换算成平方单价都在100元以上，与市场价每平方30元相差太大，是否过高？

答：定额单价有一定的编制基期，只可参考。

60、安徽2000定额第二章说明与工作内容 垫层及基础已综合了挖装填土,但定额子目内却无此机械含量,4M内基础有很少含量,是否2M内按人工作业考虑.

答：2M内按人工作业考虑，具体可查阅2003补充定额。

定额解释（二）

- 我公司施工市政道路工程抛石挤淤项目,因项目施工部位为水下及淤泥处没有办法测量该项工程数量(m3),施工中采取汽车过磅计量(吨位),而在定额中计量单位按m3体积计算,请问毛石比重是否按每1.00m3等于1.50吨计算工程数量?

答：正确。

2、2005年省市政消耗量定额D2-501、D2-504、D2-568热熔漆标线子目，换算成平方单价都在100元以上，与市场价每平方30元相差太大，是否过高？

答：定额单价有一定的编制基期，只可参考。

- 安徽2000定额第二章说明与工作内容 垫层及基础已综合了挖装填土,但定额子目内却无此机械含量,4M内基础有很少含量,是否2M内按人工作业考虑？

答：2M内按人工作业考虑，具体可查阅2003补充定额。

- 省2000土建定额，百分之2.5钢筋的钢筋损耗是不是包含了自然绑扎搭接，焊接？

答：自然搭接已含在2000定额损耗中

- 合同约定双方工程结算按2000综合定额执行，2000定额中基础工程中含有土方费用（部分基础除外），由于所承建的工程为工业建筑，大多数单项工程土方采用机械大开挖形式开挖（开挖图、开挖方案已经建设单位书面确认），且填方工程采用其它材料（如砂、级配砂石等）回填。现施工单位提出将2000综合定额基础子目中的所含的土方费用根据2003补充定额剔除，其土方工程另按2000综合定额中土方单项子目套用，其它材质回填的按2000综合定额中相近垫层子目套用。请问：该结算办法妥否？

答：可以

- 在审核市政构筑物等工程中,挖土方清单工程量计算规则是否与消耗量定额工程量计算规则一致？即：市政工程清单挖土方工程量中是否按照实际开挖量计算？

答：按实际完成的工程量计算。

- 有一工程合同约定按2000安徽省土建定额结算,钢筋按图抽筋计算,请问,在抽钢筋的时候搭接可以计算吗?2000年综合定额14-002子目里或者2.5%损耗中是否含有搭接?

答：2000定额中的钢筋损耗已含自然搭接。

- 我在套用省2000综合定额时，室外排水管道(波纹管)定额含量里包含土方么？对挖出的土方堆放距离是多少？

答：5m以内。

9、20安徽综合定额中机械台班中人工费如何调增？且此机械台班中定额人工费单价是多少？

答：可按1995年机械台班定额调整。

- 请问水泥搅拌桩的 取芯和静载试验费 是否包含在建安单价中？？？

答：不含。

- 安徽省2000定额12-009子目，3：7灰土垫层中粘土价格可否调整为0？或者理解为粘土为外购，不然怎么要12.5元1m3？

答：若施工中非外购土，就地取土，粘土可不计价。

- 厂房单层高度36米，工程超高费增加费和高层建筑增加费是否都要计取？

答：按照超高规定执行。

- 本人对弱电工程这块的取费不知道，有几个问题想问下，弱电工程在做预算的时候，管线可套定额解决，设备无相应子目可套，最终可能没办法取费，另外，要是合肥有弱电工程的费率，费率是多少？

答：根据费用定额分类取费

- 从砼及钢筋砼工程计算规则：“一、模板（6）中看出”是不是满足此项要求的圆形贮仓不属于复杂构件，套钢筋定额时无需调整人工和机械？

答：圆形贮仓属构筑物。

- 在计算钢筋砼墙的时候，外墙砼墙算至板顶；内墙算至板底，这样理解对不对？

答：均算至板底。

- 请问套用2000年综合定额 1.外墙抹灰子目中是否综合了挑檐板外立面、天沟及挑檐沟底面（天棚）抹灰？如综合与实际不同是否允许调整？ 2.图纸设计阳台造型复杂，按阳台综合子目套用出入较大，可否按有梁板实算套用？

答：1、可以调整。 2、双方协商。

- 您好：请问全国《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008国已经出来了，目前安徽使用的还是05的规范吗？安徽目前最新的消耗量定额还是05年版本吗？有没有出来新的？

答：有09定额可执行。

- 请问专家:合同约定执行2000年安徽省综合估价表和2000年 安徽省建筑工程费用定额,合同中没有关于配合费的约定,而在施工过程中建设方(甲方)将总包方(乙方)有能力承担的部分工程分包给了第三方进行承建,并向总包方下达了做好配合第三方施工的书面通知,那么建设方是否应按2000费用定额向总包方支付配合费?

答：应该支付。

- 您好，我想咨询一下如现场自然地坪标高为-1.15米，基础为钢筋砼桩承台，基础下皮标高为-2.9米，室内设计地坪标高为+0.00，请问钢筋砼桩承台基础所综合的回填土方量是否包括从自然地坪标高（-1.15米）至设计地坪（+0.00米）之间土方？执行的是《2000年安徽省综合估价表》。

答：只含50cm以内回填土。

- 安徽2000综合估价表：强风化岩可否计算入岩增加费？

答：不可以

- 请问99修缮定额中12--420子目中涂料含量为几遍?

答：两遍。

- 设计外墙乳股漆一底二涂.弹性腻子二遍，套7-B6.7-B2.是否扣白水泥腻子.扣，扣几遍腻子?

答：不扣。

- 请教：执行２０００年省定额，地下人防工程有粱式满堂基础后浇带处施工时用直径１０钢筋做成方框加钢丝网，能否计算？如能计算，如何扣除原含有的模板费？

答：可参考2005消耗量定额。

- 现在砖混结构多孔砖墙体构造柱定额中含量为普通粘土砖，是否换算，不然在调差时，没用普通粘土砖反而还要调负差

答：换算。

- 安徽省2000综合定额中机械费单级离心式清水泵排水台班定额单价为124.55元/台班，该台班单价中是否已考虑人工配合的人工费在内了，另外消耗的电费是否单独另计

答：只含机上人工，电费含在台班内。

26、2003补充定额05-B17子目关于"聚苯乙烯颗粒保温层"基价是13769.49/10m3是否有错误?与市场价相差甚大？有没有勘误？

答：没有勘误

- 主体工程采用多孔砖，但构造柱定额含量中普通粘土砖，是否在含量中把普通粘土砖换算成多孔砖，如果不换算工程上又没用普通粘土砖，而计算材差时还要调负材差，这样工程还不亏死

答：可以调整。

- 安徽市政挡墙勾缝按面积计算的，这里的面积是指整个挡墙的面积还是勾缝本身的面积？

答：指挡墙面积。

- 请问安徽省1999修缮土建定额中人工费从19.69元，调整到25.84元这个差价是否应取140%费用？

答：只计税金。

定额解释（三）

- 执行2000定额 有阳台拦板的挑阳台面积是按一半计算还是按全面积计算？（只有拦板 阳台没有全封闭）

答：不是全封闭阳台只计1/2面积。

- 使用2000年省定额,请问: 1)基础大开挖,机械开挖定额是否已含人工配合部分?如不含,是否要按总开挖方量的90%为机械开挖,10%为人工挖土方套定额计算? 2)砼后浇带处施工时采用直径10的钢筋加钢丝网片封挡法工艺施工,如何套定额计算?还是定额综合模板内已考虑,不再计算了?

答：1、定额中已经考虑人工配合施工。 2、可参考2005消耗量定额相关子目。

- 请问 ：现在建筑工程 ，如果议标的话， 一般来讲，不要求精确，采用2006清单计价模式划算 还是采用最新安徽出的09综合单价模式划算？

答：可根据实际情况测算选择

- 在投标时的工程对综合脚手架计算过了，可是在工程完工后，部分墙体变更，要求拆除，在拆除时需用脚手架，此脚手架是否应该在办理签证的时候计算在内？

答：可计

- 我的造价员和印章丢失了请问可以补办吗？要是可以的话怎么办理啊？

答：请在“办事指南”处下载“安徽省全国建设工程造价员资格证书（印章）补办申请表”，按要求准备材料，到当地造价站办理。

- 市政定额第7册中，“PE管热熔安装” 定额子目中（7-103~7-109），是否含管件安装内容？

答：PE管安装，建议套用安装定额相应子目较为合理。

- 计算电梯井字脚手架后，原综合脚手架面积是否要扣除电梯间所占的面积

答：电梯井字脚，一般考虑为安装电梯服务。

- 清单市政定额中三七灰土基层应该套含灰量百分比为多少的定额子项是5%、8%、10%、12%还是14%？按照2005宣贯材料中道路工程中的说明生石灰和土地松干密度分别为1.0和1.15，按照这个密度计算的话三七灰土中白灰含量均不在上述几个百分比中。另外建筑工程中的三七灰土垫层中石灰含量为296.94kg、土含量为1.162m3，按照宣贯材料中的密度，体积比也不是3：7. 请问：1、市政定额中三七灰土应该套含灰量百分比为多少的定额子项？ 2、宣贯材料中的密度是否和定额中材料密度的一致？

答：“三七”是指体积比，通常情况下，生石灰粉的自重按12KN/m3计算；粘土自重按16KN/m3计算。

- 采用2000年安徽省建设工程基础定额，搭设脚手架时，采用碎石垫层和砼进行硬化，此部分造价是否已含在综合脚手架子目中，如果不含怎么计取费用？

答：综合考虑，一般不得调整。

- 请问：室内墙面，木工板基层粘贴铝塑板嵌缝胶应如何计价？用哪个子目？

答：根据实际发生，套用相近子目或编制一次估价表。

- 请问套用2000年综合定额，墙体厚度如果与定额墙体厚度不符合，假如为250厚，是以03-040子目调整，还是以03-041子目调整？

答：按03-040子目调整。

- 在定额里钢筋是按几米计算一个接头？

答：8m

13、2000定额： 土方开挖：由于现场施工场窄小，在做基础时采有的是机械大开挖土方，而定额基础中已包括土方，请问在结算时是否可以按照2003补充定额扣除土方量，套用大开挖土方。

答：若实际发生与定额内容不同，可参考2003补充定额拆分计算。

- 工程执行的是安徽2000定额，在工程中建筑为剪力墙结构（外墙因楼层不同，分为350mm、250mm、200mm），那么请问，板面积的计算是否按照“外墙厚度为一砖半墙”计算？

答：建议分层计算。

- 套用2000年时,砖混结构算板时,是否扣除构造柱柱头面积?

答：不扣

- 套02-165项独立基础垫层10mm厚，定额是否综合了支模板的内容？ 从说明上看没有包括支模板的

答：垫层定额中不考虑支模。

- 请问安徽2000定额中塔吊的安拆费划分：2-6t、3-8t等是按塔吊的自重还是最大起重、最大工作幅度处额定起重量？

答：指起重量。

- 请问：99修缮挖淤泥流沙子目，是否包括淤泥外运费，运距为多少？

答：外运另计。

18、2005年安徽省市政工程消耗量定额D3-454陆上抛石、D3-455水上抛石计量单位10m3，消耗量中材料片石量为102m3是否正确。

答：计量单位应改为100m3

19、2005市政清单道路工程缺土，由甲方指定了距施工现场3km内取土场地，在执行消耗量定额时，取土场的挖土是否按工程所需回填土方（压实后体积）乘以1.15系数换算成天然密实体积？自卸汽车运土是按天然密实体积，还是折算成虚方体积？

答：外购土方按实际发生计算。

20、安徽2000市政中主材价格属不属于材料价差中

答：使用商品砼时，价差不取费。

21、省2000定额中，塔吊子目中2-6T及3-8T的应怎么区分

答：应理解为6T以内和8T以内

2000年综合估价表问题的解释（一）

转载自2001年安徽省建设工程造价总站《工程造价》

1、地下室综合脚手架是否包含底板满堂脚手架？

答：已包含底板满堂脚手架。

2、现浇钢筋砼柱的支模高度以3.6米为准，超过3.6米是以全部工程量还是以3.6米以上的工程量计算支模增加费？

答：以全部工程量分别按5米以内和5米以上计算支模增加费。

3、人工挖孔桩空头土方（孔口至桩顶高度）以立方米计算，怎样理解空头土方？

答：因综合定额已经分别将护壁和桩芯项目内考虑了相等量的土方，而桩芯顶至孔口（原地坪）的土方没有综合到项目内，所以对这部分的空头土方单独列项计算。

4、2000综合估价表，垫层以不支模取定，如果施工过程中装模板是否可以另计？

答：基础垫层或地面垫层，如果实际使用模板支撑者，可以按98基础定额相应项目另行计算。

2000年省土建工程综合估价表问题解释(二)

转载自2002年安徽省建设工程造价管理站《工程造价》

1、有梁板的支模超高增加费规定3.6米是指梁底还是板底高度，怎样计算？

答：有梁板的支模超高增加费指板底高度。若板下梁底支模高度超过3.6米时，可将梁的两侧支模面积并入板的面积计算。

2、挑檐板、挑檐沟及天沟的区别？

答：挑檐板、挑檐沟均为民用建筑中平屋面的挑檐，挑出一字形的为挑檐板，带落水沟的为挑檐沟。天沟为工业厂房所用的沿墙沟及两跨中间的落水沟。

3、如果套用了室内回填土项目能否再套平整场地项目？

答：不能，因室内回填土项目已含平整场地的工作内容。
  4、砖基础中地圈梁、构造柱是否扣除？

答：砖基础中地圈梁应扣，构造柱不扣。

5、基础垫层及基础子目中，均已综合了挖、填、运的土方工作量，什么情况下土方工程可以另行计算？

答：地下室、满堂基础的大开挖土方，设备基础以及非建筑物的基础土方可以另行计算。

6、如何正确理解基础的埋置深度？

答：综合估价表中的基础埋置深度，是从设计室内地面至基础垫层底（槽、坑底）。

7、综合估价表中钢筋混凝土墙体列有100MM、200MM、300MM、400MM四个子目，实际墙厚不同时，可按每10MM做增减调整，具体调整时是按增加还是减少来调整？

答：实际墙厚如果小于等于150MM、250MM、350MM，按钢筋混凝土墙体100MM、200MM、300MM、400MM各相应子目做增加调整。

8、同一基础由不同材料组成，套定额时其深度如何套用？

答：均以基础垫层底面深度为准。

9、定额中施工用电是以什么价格计入的？

答：电是按每度0.60元计入的。

10、设计图纸为直径400的沉管灌注桩，而实际上没有直径400无缝钢管，如何处理？

答：应修改设计。沉管灌注桩设计应按国内常用无缝钢管外径设计，国内常用的无缝钢管有直径273、325、377、478、529。

11、人工挖孔桩遇到淤泥、流砂时如何计算？定额为何不综合处理？

答：挖孔桩所遇到的淤泥、流砂情况十分复杂，处理情况和方法也十分复杂，故定额无法综合考虑，施工时遇到淤泥、流砂由甲乙双方协商处理。

12、建筑物的顶层与标准层建筑面积不一致时，其檐高应如何计算？

答：如顶层建筑面积小于标准层50%，其高度不计入檐高，大于标准层50%

2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表>问题解释

1、电渣压力焊接（04-103）项目与市场价格相差较大，根据市场调查并测算，每个接头参考价3.0元，04-103项目不再使用。

2、现浇空心无梁板可按定额中无梁板子目执行，GRF薄壁管按实铺长度单独计算，另增加其安装人工每米0.15工日。

3、塔式起重机股东是基础（带配重）（15-001）其砼量与定额不同时，其超过部分按砼设备基础相应项目套用。

4、附录一标准木门窗中民用木门（除储藏室门、厕所门、弹簧门外）五金中含锁价，锁价为12.51元/把。

5、轨道式基础（双轨）（15-002）项目单位为m。

合肥地区2000年综合价目表、1999年装饰价目表问题解答汇编

1、圈梁、雨蓬、挑沿上凸出的线角，如何计算?

答:与圈梁整体浇灌成型的线角，其凸出部分的体积，并入圈梁计算。与雨蓬、挑沿整体浇灌成型的线角，其凸出部分应折成面积并入雨蓬、挑沿计算。

2、挑沿板下肋梁，是否套用混凝土挑沿板底梁子目?

答:挑沿板按挑出墙面的投影面积(展开)计算。肋梁不另计。

3、现浇挑檐、天沟与圈梁或其他梁连接时，如何划分?

答:挑檐天沟应以梁的外边线为分界，梁外边线以外为挑檐、天沟。

4、钢筋混凝土挑檐、天沟及侧壁如何套用定额?

答:钢筋混凝土挑檐、天沟其侧壁高度大于0.8m时，其侧壁套用钢筋混凝土栏板定额，底板套用天沟定额。侧壁高度小于0.8m时，其侧壁面积并入天沟(挑檐)面积套用天沟定额计算。

5、挑檐、天沟如何计算?其定额含量是否可以调整?

答:挑檐、天沟按展开面积计算，其定额含量不能调整。

6、挑檐、天沟的防水层，是否已包括在定额内?

答:挑檐、天沟的防水层，按设计要求另行计算。

7、价目表中的雨蓬、挑檐沟、挑檐板、挂板，现浇钢筋混凝土阳台栏板的厚度与价目表规定不同时，是否可以调整?

答:价目表中的雨蓬、挑檐沟、挑檐板、挂板，现浇钢筋混凝土阳台栏板的厚度，已根据我地实际情况，在原基础上作了相应调整，在施工中无论其厚度如何，均按价目表执行，不再调整。

8、穿过钢筋混凝土楼板的柱，其所占楼板面积是否要扣除?

答:穿过钢筋混凝土楼板的柱，其所占楼板面积在定额中己作综合考虑，计算工程量时其所占楼板面积不再扣除。

9、在框架结构工程中，与钢筋混凝土剪力墙连接的钢筋混凝土梁、柱(或暗梁、暗柱)应如何计算?如何套用定额?

答:与钢筋混凝土剪力墙连接的钢筋混凝土梁、柱(或暗梁、暗柱)应并入钢沥混凝土墙体计算，套用钢筋混凝土墙子目，并按梁、柱体积每10m3另加人工费252.9元(含各种费用及税金)，其钢筋可含量可按实调整。

10、在钢筋混凝土框架结构住宅工程中，与墙体等宽的异形钢筋混凝土柱，应如何计算?如何套用定额?

答:钢筋混凝土框架结构住宅，其设计图上已明确标准为柱的，无论其翼长、翼宽多少，均按钢筋混凝土柱计算，并套用相应定额子目。本站于2000年第12期"信息"中，曾对此作过解答，现鉴于我地建设发展，情况变化，原计算办法已不能满足，故另作规定，本题应以此解答为准，以利操作，特此说明。

11、钢筋混凝土墙与有梁板重叠部分工程量，定额中是否已综合考虑，是否要在有梁板工程量中扣除?

答:钢筋混凝土墙与有梁板重叠部分的工程量，定额含量中己作考虑，计算时不另扣除。

12、"综合价目表"中，综合阳台如与设计情况不同时，是否可以换算?

答:"综合价目表"中阳台系采用综合阳台，除仿欧式阳台外，一律不予换算。阳台中的粉刷层，是以水泥砂浆列入的，如设计标准高于本粉刷层的，可按'99"装饰价目表"子目计算，但不扣除原粉刷部分。

13、钢筋混凝土整体楼梯中，砖基础是否应另行计算?

答:钢筋混凝土整体楼梯中的砖基础可以另行计算。

14、钢筋混凝土工程需抽筋计算时，钢筋的搭接、损耗如何计算?

答:抽筋计算时，钢筋的接长、凡属自然搭接的，抽筋时不另计算搭接长度，凡是在设计图上对钢筋的搭接有明确要求的，可以按设计图计算搭接长度。钢筋损耗，按规定的损耗率计算，即:

冷拔低炭钢丝为9%；

非预应力钢筋为2.5%；

先张法预应力钢筋为5%；

后张法预应力钢筋为13%:

预埋铁件为1%。

按抽筋计算钢筋用量＝设计图上规定用量×(1＋损耗率)

15、钢筋在施工图上要求为φ6，实际施工中为φ6.5，能否按实调整?

答:可按φ6.5调整。

16、设计图规定的混凝土和砂浆的强度等级与定额不同时，其价差如何换算?

答:"综合价目表"中规定：混凝土、砂浆与设计要求不同时，其等级价差只能作为材料价差来处理，即价差部分只收价差和税金，其价差的计算按下式:

砼(砂浆)强度等级价差＝(设计要求使用的砼(砂浆)的单价－价目表中规定的砼(砂浆)的单价)×砼的工程量×(1＋税率)。

按上式计算调整后的价差计入工程总价。其砼与砂浆的单价，可从价目表配合比中直接查得。砼与砂浆配合比中的水泥等材料用量，可按调整后的强度等级另行分析计算，但应扣除定额中原分析的材料用量。

17、现浇钢筋混凝土墙设计厚度与定额不同时，如何套用定额子目换算综合价格?

答：现浇钢筋混凝土墙定额共列5个子目：l00mm厚、200mm厚、300mm厚、400mm厚，每增、减10mm厚等。由于上述各子目不含以内，且可按设计厚度增减换算，这样，设计厚度不同时，如按每增10mm计算综合价格与按减少10mm计算综合价格，其相差金额甚大，为合理地计算价格，特决定按如下计算方法：凡设计厚度在150mm、250mm、350mm以内，分别套用l00mm厚、200mm厚、30Omm厚综合价格，加上应增设计厚度综合价格换算(如：设计厚度150mm厚，则套用l00mm厚子目增50mm厚计算)。设计厚度在150mm、250mm、350mm以上，分别套用200mm、3OOmm、40Omm综合价格，减去应减设计厚度综合价格(如:设计厚度250mm则套用30Omm厚综合价格减去50mm厚综合价格)换算综合价格。

18、钢筋混凝土有梁板板厚1Ocm以外，有12cm厚和2Ocm两个定额子目，应如何执行?

答：现浇钢筋混凝土有梁板板厚10cm以外，列有12cm厚和20cm厚两个定额子目:从11cm-2Ocm都可视为1Ocm以外，但因每增减lcm厚度定额换算实际厚度的价格存在较大的差额，为合理地计算综合价格，现决定：钢筋混凝土有梁板设计，设计厚度11cm至15cm以内时，套用(04-063)12cm和(04-065)换算相应设计厚度综合价格。设计厚度16cm至20cm以内，套用(04-064)和(04-065)换算相应设计厚度的综合价格。

19、建筑工程基础的土方部分，如另行出包，其基础工程执行什么定额?

答:基础工程中，凡土方另行出包的，可按下表套用不含土方的相应基础定额子目。

不含土方的基础工程综合价格表

20、现浇钢筋混凝土墙支模，采用预埋穿墙螺栓，应如何计算?

答：预埋穿墙螺栓可按铁件计算，但钢筋混凝土墙定额中的支撑费用应予扣除，卡具及模板木材不再调整。

21、预埋铁件只制作不安装执行什么定额?

答：预埋铁件的安装已包括在相应定额内，预埋铁件制作仍按预埋铁件价格计算。

22、内墙抹灰厚度，如与设计或图集要求不同时，是否可以换算?

答：内墙抹灰厚度，如与设计或图集要求不同时，可以调整材料含量，人工不调整。

23、定额中未列弧型幕墙子目，其费用能否换算：

答：弧型幕墙可按定额人工费增加15%。

24、玻璃幕墙中的骨架和玻璃与设计不同时，是否可以调整?

答：幕墙的实际用料与定额规定不同时，允许按实进行换算，其工程量应按其总长、总高实际尺寸计算。

25、99年装饰价目表的楼地面装饰工程中，不包括踢脚线，是否可根据设计要求另计?

答：整体面层中不含踢脚线，可按设计要求另计。

26、设置于外墙上的空调搁板套用什么定额?

答：设置于外墙上的空调搁板，可按挑檐子目套用。

27、工程中采用2：8灰土时，套用什么定额?

答：在工程中如采用2：8灰土时，可按3：7灰土子目换算调整，其差价部分按规定计算。

28、在钢结构等的实际施工中采用喷砂除锈工艺，请问套用什么定额?

答：钢结构等的施工中采用喷砂除锈工艺除锈，可套用安装工程定额相应子目。

29、化粪池子目中，是否包括窨井?

答：化粪池子目中已包括2座窨井。管道中的窨井应另行计算，并套相应规格子目。

30、施工中采用全封闭安全网，能否另行计算?

答：2000年综合价目表中，安全网的设置是按斜挑式考虑的，如果施工采用全封闭时(不是指用花条塑料布或塑料纱封闭的)可另行计算。

31、执行99年装饰价目表，阳台栏板干粘石，可否按零星项目套用?

答：凡抹灰面积在1m2以内，可套用零星子目。超过1m2只能套墙面抹灰子目。

32、"综合价目表"中木门窗油漆，如与实际施工中不同时，如何处理?

答："综合价目表"中木门窗油漆以10m2为计量单位，所有木门窗子目都含二遍调合漆、一遍磁漆，在实际施工中，如低于本标准的，按本标准执行，高于本标准的，可按"99装饰价目表"另算，原有油漆亦按"99装饰价目表"扣除。

33、外墙涂料在供料方的报价中已明确该涂料每平方米的消耗量和人工费用，结算时，能否按相应定额子目调整?

答：结算时，应按定额执行，但涂料消耗量差 ± 超过10%时可按实调整。

34、框架住宅有梁板天棚抹灰，其工程量应如何计算?

答：框架住宅有梁板天棚抹灰工程量，按抹灰面的展开面积计算。

35、卷闸门的工程量如何计算?

答：卷闸门分手动式和电动式两种，手动卷闸门安装包括卷筒和导轨，其工程量以面积按下式计算：

工程量＝(门洞口高度＋0.6m)×卷闸门实宽。

电动卷闸门除计算面积外，还需按套计算电动装置的安装。

在实际工程中如与此不符时可在此基础上按实调整。

36、屋面水箱伸入顶层墙体的柱是否应另行计算?

答：屋顶水箱伸入墙体的柱，其工程量已包括在水箱内，不再另计。

37、某工程地下室设计为C45混凝土，由于当时未采购到625#水泥，改用525#水泥配制，应如何调整?

答：C45混凝土用525#水泥配制不得调整。

38、混凝土冬季施工掺入的防冻剂，其费用可否另计?

答：不应另计。该费用己包括在冬雨季施工增加费内。

39、C40混凝土，根据要求添加的混凝土复合减水剂，结算时如何处理?

答：根据2000年"综合价目表"附录三说明，可按实签证结算。

40、何谓有梁式、无梁式满堂基础，工程量如何计算?

答：有梁式满堂基础也称梁板式基础，相似于倒置的有梁板、肋形楼板，其梁板工程量均按体积计算，并套用有梁式满堂基础定额子目。

无梁式满堂基础也称板式基础，形同无梁楼板的倒置，其倒置的柱帽(即基础柱脚)与板均按体积计算，并套用无梁式满堂基础定额子目。

41、除设备基础、满堂基础、地下室外的其余基础子目中，都综合了哪些内容?

答：其他基础的子目中，以砌体或混凝土为主体，综合了基础本身所占部位的挖土、运土、回填土，且对挖土中的干湿土深度、土壤类别、放坡系数、开挖方式、现场范围内运土方式已作综合考虑。

42、复打桩施工，第一次灌注混凝土时必须灌注到自然地面，第二次灌注到设计桩顶标高，请问二者量差部分如何计费?

答：自然地表高与设计桩顶高之间的混凝土量差应予计算。

43、人工挖孔桩护壁，如何计算?对进入中风化层面至扩大头顶面的土壤是否可以计算护壁长度?

答：人工挖孔桩护壁的工程量，按工程量计算规则说明：护壁尺寸自孔口至扩大头(或桩底)以立方米来计算。对人岩部分是否计算护壁应按设计要求处理。

44、人工挖孔桩成孔土方问题如何处理?

答：人工挖孔桩的土方，定额中已考虑到50m运距，如超出规定运距，其超出部分可按实计算。

45、在地下水位以下进行人工挖孔桩施工时，其排水费用如何处理?

答：人工挖孔桩工程内容中已含抽水费用，除遇流沙层及地下涌泉外，均不再另计排水费用。

46、桩基工程的桩长、桩深，其含意如何理解?

答：桩长指设计桩的长度，桩深是指设计桩的入土深度。

47、打桩工程如遇强风化岩，是否作入岩处理?

答：打桩工程遇强风化岩，不能作为入岩计算处理。遇中风化岩和微风化岩时，人工挖孔桩、钻(冲)孔桩，可作入岩计算处理。其岩石风化程度的划分，应根据地质资料及其特征判定。

48、某工程主体结构采用沉井法施工，在施工过程中发现岩石，其沉井入岩增加费如何计算?

答：鉴于沉井入岩与人工挖孔桩入岩施工方法基本相同，因此可按人工挖孔桩人岩增加费子目套用，但因沉井施工作业面略大，其该项人工费应乘以系数0.5计取。

49、在地下水位以下施工，需要排水时，排水费用如何计算?

答：根据2000年"综合价目表"土石方工程说明规定：在地下水位以下施工需要排水时，排水费每立方米湿土按φ5Omm电动单级离心清水泵0.15台班计算。地面雨水的排除，已包括在冬雨季施工增加费内，不另计排水费用。

50、工程中，在什么情况下，按单项脚手计算?

答：按照定额说明，凡不便使用综合脚手计算脚手架的工程，可用单项脚手架。

51、同一单位施工中，如发生二次脚手架时，是否可计取二次脚手架费用?

答：如因设计变更或因某种特殊情况需要，且经建设方认可而搭设的二次脚手架，可计取二次费用。除此所发生的二次脚手架，只能计取一次费用。

52、有屋架的建筑，其高度超过3.6m，屋面板底及屋架刷油漆，可否计算满堂脚手架?

答：不能计算满堂脚手架，只能按悬空活动脚手架计算。

53、高层住宅工程，按规定计算综合脚手时，对电梯井能否再套用电梯井脚手架?

答：不能再套用电梯井脚手架。定额中的电梯井脚手架是供安装电梯时使用的。

54、工程层高超过3.6m，其脚手架计取了多层综合脚手架费用后，是否可再计取满堂抹灰脚手架费用?

答：综合脚手架内，综合了内、外墙的砌筑及混凝土的浇捣等内容。如层高超过3.6m，天棚需要抹灰的，应另套满堂脚手架的基本层及增加层。

55、固定式搭吊(不设轨道)其混凝土基础的拆除，是否包括在塔吊拆除内?

答：塔吊底座混凝土基础的拆除，不包括在塔吊拆除内，发生时应另行列项计算。

56、工具式钢模板定额单价内，由哪些部分组成?其人工包括哪些内容?

答：工具式钢模板由钢模板、零星卡具、支撑系统三个部分和木模组成。其人工包括：模板安折、看模、刷润滑剂、木模补缝刨光、模板由堆放点至安装点的运输及其他用工。

57、钢支撑、扣件、钢模板等耐用摊销材，其材料价差是否可以调整?

答：钢支撑、扣件、钢模等耐用摊销材的价格，按"综合价目表"执行，发生价差不作调整。

58、围墙双面勾缝，脚手架是否可以按双面计算?

答：只能计算一面脚手架，不能计算双面。

59、现浇钢筋混凝土整体楼梯，计算面积应包含哪些部位?如何计算?

答：现浇钢筋混凝土整体楼梯，包括楼梯的中间休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连接的梁，工程量应分层按其水平投影面积计算。不扣除楼梯井宽度小于200mm所占面积，伸入墙内部分的钢筋混凝土楼梯踏步、梁、板体积，已包括在定额内不另计算。楼梯与楼板的划分，应以楼梯梁的外侧为界，中间休息平台嵌入墙内的梁，不计在楼梯投影面积内，应另行计算。

60、钢筋混凝土现浇整体直跑楼梯，如何计算?

答：现浇钢筋混凝土整体直跑楼梯，按楼梯踏步、楼梯井及连接楼板梁的外侧，按其水平投影的面积分层计算。走道的梁、板、栏杆应按相应定额另列子目计算。

61、依附于建筑物的室外楼梯，如何计算面积?

答：室外楼梯，按其自然层投影面积之和计算面积。

62、现浇钢筋混凝土阳台底板梁挑出的线角部分，能否计入投影面积内?

答：现浇钢筋混凝土阳台按投影面积计算，包括与阳台底板梁整体浇灌的挑出线角。

63、底层为有盖无柱外走廊，其建筑面积如何计算?

答：底层有盖无柱外走外廊，应按其顶盖投影面积的1/2计算建筑面积。

64、对依附外墙的全封闭室外管道井及有维护结构的电梯间，能否按该建筑的自然层计算建筑面积?

答：全封闭室外管道井及有维护结构的电梯间和观光电梯，应按其维护结构外围水平投影，以自然层计算建筑面积。

65、对围护结构的外墙抹灰厚度，是否应计算建筑面积?

答：不能计算建筑面积，建筑面积应以建筑物的结构外墙外围尺寸计算。

66、两侧凹进墙内的门口，其上部有雨蓬伸入两侧墙内，应如何计算建筑面积?

答：两侧凹进墙内的门口，其上部设有雨蓬，并伸入两侧墙内，应作无柱雨蓬对待，不应计算建筑面积。

67、对建筑物凸出外墙的落地橱窗和悬挑橱窗，能否计算建筑面积?

答：凸出外墙的落地橱窗应计算全面积。凸出外墙墙面的悬挑橱窗，按其挑出部分投影面积的1/2计算建筑面积。

68、挑出墙外的楼梯休息平台，能否计算建筑面积？

答：挑出墙外的楼梯休息平台，按其水平投影计算建筑面积。

69、地下架空层、技术层等，如何计算建筑面积？

答：采用深基础做地下架空层并加以利用时，其层高超过2.2m者，按架空层外围水平面积计算建筑面积；坡地建筑物利用吊脚做架空层，其层高超过2.2m者，按其围护结构外围水平面积计算建筑面积；建筑物内的技术层，其层高超过2.2m者，均应计算建筑面积，层高小于2.2m者，均不计算建筑面积。

70、利用楼梯间顶层空间，增设层高为2.16m的阁楼，是否计算建筑面积?

答：增设的阁楼不超过2.2m的，不得计算建筑面积。

71、有柱雨蓬、站台、货棚的建筑面积如何计算?

答：由独立柱支承的雨蓬，按顶盖水平投影面积的1/2计算建筑面积；附属于建筑物的有柱雨蓬，按柱外围水平面积计算建筑面积；单排柱的站台、货棚，按其顶盖水平投影面积的1/2计算建筑面积。

72、设在阳台上的垃圾道，面积如何计算?

答：垃圾道设在阳台上的，阳台应扣除垃圾道所占面积，垃圾道应按该建筑的自然层计算面积。

73、二层以上外墙之外的玻璃幕墙，能否计算建筑面积?

答：二层以上外墙之外的玻璃幕墙，不得计算建筑面积。

74、某工程交工后，另委托施工单位将阳台改为全封闭阳台，该阳台面积如何计算?

答：该阳台应仍按1/2计算建筑面积。

75、计算建筑物高度时，对凸出屋面的楼梯间，电梯间，水箱间，塔楼，屋面天窗等的高度，是否应计算在内?

答：凸出屋面的楼梯间、电梯间、水箱间、塔楼、室面天窗和建筑面积小于标准层50%的顶层及地下室，只计算建筑面积，不计算高度、层数。

76、何谓挖土方?

答：属下列情况，均为挖土方：

①、凡挖填土厚度在3Ocm以上的场地表面平整工程。

②、凡槽长不超过槽宽的3倍，且底面积大于20m2的挖土工程。

③、凡槽长大于槽宽的3倍，而槽宽在3m以上的挖土工程。

77、挖地槽、挖地坑施工时，在什么情况下需要增加工作面？增加工作面的宽度如何确定?

答：在挖地槽、挖地坑较深、较窄的情况下，施工人员无法操作或基础无法支模时，就需要增加工作面。

工作面的宽度一般由施工组织设计文件规定，若无规定时，可按下列宽度增加：

①、毛石砌筑按槽底每边增加15cm；

②、现浇混凝土基础或混凝土需支挡土板时，按槽坑底面支模边每边增加3Ocm；

③、当用卷材或防水砂浆做垂直防潮层时，按其外边各加宽8Ocm；

78、计算独立土石方工程，或5000m3以上的工业与民用建筑大型土方工程时，是否需要乘以工程类别差额调整系数?

答：执行2000年"合肥综合价目表"时，其独立土石方或5000 m3以上大型土方总价，不再乘工程类别差额调整系数。

79、"综合价目表"中，基础挖土、运土及堆放，是如何考虑的?

答："综合价目表"中，考虑的问题如下：

①基础埋深2m以内：按人工挖地槽(坑)考虑，其挖深在1.5m以内的不放坡，1.5m以上的放坡，土方就地堆放、就地回填，余土按人力车运土至现场范围内100m处堆放。

②基础埋深4m以内：其槽(坑)底以上1.5m以内的，按人工挖槽(坑)计算，槽(坑)底1.5m以上部分，按机械大开挖土方考虑。机械大开挖土方全部由汽车运至现场范围1km处堆放。人工挖槽(坑)土方，就地堆放、就地回填。其余的回填土从大开挖运出的土方，按挖一、二类土，人力车运土回填。

80、什么叫异形梁？

答：凡梁的横断面不属于矩形的梁，均为异形梁，如T形梁，L形梁，十字形梁，工字形梁，梯形梁等。

81、有地下室或半地下室工程的基础，其基础分档自什么地方起算?如何计算?

答：计算有地下室或半地下室工程的基础，可按以下办法处理：

①、按2000年"综合价目表"、分档计算。有地下室或半地下室工程的基础，应自地下室或半地下室室内地面起，计算深度分档，此时可另计垂直运输费用。

②、按省98年定额，将土方、垫层、基础分别列项计算。

82、基础梁与地圈梁有什么不同?

答：现浇钢筋混凝土地圈梁，是浇捣在砖基础(或垫层)上的梁，以加强基础的整体性。

基础梁是两端由墩支承的梁，从定额的角度讲，基础梁需设底模，而圈梁则不设底模。

83、独立钢筋混凝土柱基础及其深度分档，如何划分?

答：独立钢筋混凝土柱基以基础的扩大顶面为分界，以下为基础，以上为柱身。基础深度分档，是指设计室内地面至垫层底面的深度。

84、平板、无梁板、有梁板，如何界定?

答：平板是无柱、无梁，直接由墙体支承的板。

无梁板，是直接由柱和柱帽支承的板。

有梁板，是由一个方向或两个方向的梁与板连成一体的板构成，它又分为梁式板，井格式板，密肋板。

85、何谓托架梁?

答：托架梁是支承屋面梁或屋架而设置的托梁或托架，统称为托架梁，托架梁一般用于工业建筑。

86、什么是制动梁?

答：制动梁是防止吊车梁产生侧向弯曲，和吊车梁连接在一起以加强吊车梁的侧向刚度所设置的一种构件。

87、雨蓬与遮阳板有何区别？

答：雨蓬一般是指外墙门头上伸出墙外的水平板，主要功能是遮挡雨雪，其工程量是按伸出墙外的水平投影面积计算，嵌入墙内的梁不计入内。遮阳板一般是指窗口顶部伸出墙外的狭窄水平板，主要用来减少阳光直射面积。遮阳板有垂直遮阳板和水平遮阳板之分，其工程量是按伸出墙外实际面积计算。

88、何谓夜间施工增加费?包括哪些内容?

答：夜间施工增加费，是指因工程结构及施工工艺需要，所增加的夜间施工费用。夜间施工增加费包括：照明设施摊销费、照明费、及夜餐补助和人工降效等费用，不包括为了提前工期而采取夜间施工时所发生的费用。在现行费率中，其他直接费内已包括了夜间施工增加费。

89、对地下室、炉窑、烟囱等工程，白天施工，但需要增加照明措施时，应如何处理?

答：对地下室、炉窑、烟囱，白天施工需要增加照明等措施时，其费用可按实签证结算，每工日按15元计取。

90、某工程塑钢门窗，全部由建设方另行分包，施工方是否应收取5%的总包服务费?

答：应另计取总包服务费。

91、总包服务费内，是否包括给分包单位预留管线的槽洞及补槽洞的费用?

答：按费用定额规定，总包括服务费内容包括：留洞，补眼，共用脚手架(不包括分包单位需单独搭设的脚手架)和垂直运输机械，影响速度安排，作业降级等。

92、合肥地区的计时工单价及费率有什么规定?

答：合肥地区计时工每工日按27.64元计算，间接费率为24.1%。

93、综合价目表中，对垂直运输费用有何规定?

答：2000年"综合价目表"中，因未考虑垂直运输机械，因此建筑工程不论是高层或多层，都可另行列项以建筑面积计算垂直运输费用。

94、建筑工程施工中，使用的机械设备与定额不同时，是否可以换算?

答："综合价目表"子目中的机械设备不允许换算，其综合含量与实际情况有差异时也不能换算。

95、场外主干道路使用压路机碾压，能否收取压路机场外运输费?

答：可计取压路机一次进、退场费。

96、泵送商品混凝土与价目中现浇混凝土的价差问题如何处理?

答：使用泵送商品混凝土，施工单位应返还建设单位每立方费用为：14元×1.31后再乘以该工程类别差额调整系数。泵送剂可按购买价格另计，作为材差进入工程费，商品混凝土价差可按信息价及说明调整。

97、由建设单位直供到施工现场的钢材、水泥等材料，施工单位要求该部分材料的运费，应返还50％给予补贴，结算时应如何处理?

答：由建设单位向施工企业直供的钢材、水泥等材料，直接运送到施工现场，又由建设单位自行卸货的，由于施工单位未发生该项费用支出，因此不再给预算价格中的市内二次运输费的50%给施工企业。但对于有些工程，钢筋要进加工厂加工成型的，可按实际发生的运输费用另行计算。

98、在办理工程结算时，对劳保费用如何结算?

答：2000年"综合价表"中的劳保费，是按全市统筹以3.4%进价的，1999年"装饰价目表"是以35％进价的，甲、乙双方结算时，要本着缴多少扣多少的原则结算。

99、何谓"三通一平"?"三通一平"与临时道路如何划分?

答："三通一平"是指施工现场的施工条件。"三通"是指建设项目现场的用水、用电、运输道路畅通，"一平"是指施工现场的场地平整。具体划分如下：施工用水源、电源应根据施工组织设计(或施工方案)，固定一点或数点向外的接点处的所有管线设施，属"三通"范围。由商定点接到施工用水、用电地点的所有临时管线，属临时设施包干范围。

临时道路：凡总图布置的主、支干道，宽度在2米以上的均属三通。凡施工单位不按总图布置自行规划的道路，不论宽度多少及行驶何种车辆，均属临时设施。如在修建道路之前，建设单位不提出主干线位置，凡行驶汽车的临时道路均属"三通"范围。

100、材料预算价格是由哪些内容组成的，采购、保管费如何划分?

答：材料预算价格主要由：①材料原价(供应价)；②运杂费：③采保费等组成。

采保费的费率是：

建筑工程材料为3%；

安装工程与建筑工程相同的材料为3%；

安装用钢材为2.5%；

设备为1%。

采保费的划分：

费率为3%的，采购费1.7%，保管费1.3%：

费率为2.5%的，采购费1.2%，保管费1.3%；

费率为1%的，采购费0.6%，保管费0.4%。

101、2000年"安徽省综合估价表"问题解释中规定，电渣压力焊接，每个接头参考价为3.0元，该价格是否进入直接费另计费用?

答：电渣压力焊接每个接头参考价为3.0元，本价格只能计取税金，不另计取费用。

安庆定额计价问题答疑（2006年第六期信息）

1、挑阳台两根阳角柱如何套项?

套用独立柱子目。

2、铝合金（塑钢）门窗面积按框制作尺寸计算是否妥当?

在《1999安徽省装饰估价表》相应铝合金门窗安装定额子目中，门窗洞口面积已经综合考虑了设计尺寸与门窗框制作尺寸之间的差异，故计算面积时应根据设计洞口尺寸计算。

3、外购土方如何计价？

外购土方材料费应作为独立费，仅计取税金。《2000安徽省土建估价表》中自卸汽车运土子目已含推土机就近配合平整的费用。

4、有一段围墙，每隔3.6m在围墙底部设一个排水洞，计算围墙面积时，该排水洞的面积是否需要扣除？

《2000安徽省土建估价表》围墙执行相应的外墙定额计算，不扣除0.3M2以内的孔洞。

5、飘窗板分上下飘窗板，其中上飘窗板与现浇楼面一起浇筑，下飘窗板在砌体施工时施工，在预留的构造柱钢筋上布置梁及飘窗板钢筋，并一起浇筑砼,两种飘窗板施工工艺不一致，应该套什么定额？

下飘窗板的两侧柱套构造柱子目，梁套圈梁子目。上、下飘窗水平板，位于屋面处套挑檐板子目，否则套雨篷子目。

6、屋面砼加膨胀剂应如何计价，由于加外加剂砼配合比与普通砼配合比在水泥用量上有区别，可否根据配合比调整材料用量，增加膨胀剂，以此进入砼单价套定额？

设计要求混凝土加膨胀剂而定额又无相应配合比时，可根据实验室配合比组价换

安庆造价计价问题答疑（2007年第三期）

1、轻钢玻璃雨蓬挑出外墙宽度超过2.1米时，是否计算建筑面积？

根据2005年《建筑工程建筑面积计算规范》第3.0.16条，雨蓬结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过2.1米时，应按雨蓬结构板水平投影面积的1/2计算建筑面积。规范中对于雨蓬的结构材料未作限定。

2、2000年定额中10-237子目筒仓垂直运输费的计量单位“座”是指4个以内的筒仓为1座，还是每1个筒仓为1座？

答：4个以内的筒仓为1座。

3、凸出墙、梁、栏板压顶的混凝土装饰线条应如何计算？

答：均套用补充定额子目“钢筋混凝土零星构件” 计算（见信息刊2004年第六期）。

4、2000年定额第九章“平面砌块料面层”子目中的结合层胶泥用量与按现行规范施工相比偏少，如何处理？

答：第九章定额子目中的块料面层胶泥结合层厚度系根据2000年以前的施工验收规范编制的，2002年《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB50212-2002）就此内容作了调整。可以根据施工签证相应调整子目中结合层胶泥的用量。

安庆造价定额问题解答（2008年第一期）

1、修缮定额中的“门口掏砌”是什么意思？

指开门口并用机砖补砌周边。

2、2003省补充定额人工挖孔桩子目“工作内容”中含“井内照明、抽水、维护”等，并且单价中含水泵台班费，是否指定额子目中已含施工中的抽水费用？

定额按挖孔桩坑井内有少量地面滞水编制，即坑井内地下水在每天开挖前可用水泵把井内积水基本抽完，如需要带水泵作业时，所发生的水泵台班应另行按实计算。

3、商品砼与现场拌和砼之间的差价款是否计取“安全防护文明施工措施费”？

不计，差价款部分仅计取税金。

4、2000年市政定额第二册“道路工程”中2-B4与2-B7子目的人工含量是否有误？

有误，应更正为：2-B4人工含量0.141，2-B7人工含量0.132；同时，2005年市政消耗量定额上册P158~159中D2-173人工含量应调整为0.134，D2-177人工含量应调整为0.125。

101. 材料检测费、质检站的质检费用支付问题。

请问：土建工程的建筑材料检测费、质检站的质检费用，是建设单位付还是施工单位付？

《建筑安装工程费用项目划分及内容》：“……检验试验费，是指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用，以及技术革新和研究试制试验费。不包括新结构、新材料的试验和构件破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用。” 质检站的质检费用由建设单位支付。您可以直接向质检站咨询有关事项。

102. 不涉及投标预算书或标底所列项目、数量、价款的理解。

《关于对招投标工程价款结算问题的处理意见》第三条“在合同约定的工作内容基础上结合变更的工作内容进行价款调整”，请问：变更的工作内容是否包括合同签订时合同中的内容变更以及合同之外增加的工作内容？“不涉及投标预算书或标底所列项目、数量、价款”该怎么理解呢？

一般根据招标文件、设计图纸等确定中标价后，签定合同。在此之后，如有工程内容的变更，则可依据合同条款约定对工程总价做相应的调整。 “不涉及投标预算书或标底所列项目、数量、价款”，指在结算时，各方从自己的利益出发，在投标预算书或标底中找寻有利于己的内容是不妥的。

103. 楼梯间层高未达3.6M，能否计算脚手架？

现有一建筑物，楼层层高为4.2M，但其楼梯间（占总面积的比例较大）因是三跑楼梯，其层高未达3.6M，请问计算满堂脚手时，楼梯间的面积是否计入？

装饰定额子目已含层高3.6米以内的脚手架费用。

104. 闪光对焊钢筋自然接头损耗问题。

2000定额中钢筋损耗2.5%,我知道它含加工损耗和自然接头,我的工程中钢筋采用闪光对焊,按个数计算的,但怎么样考虑钢筋损耗呀?

钢筋自然接头损耗（包括对焊、搭接焊、绑扎综合考虑）和下料损耗及搭接用的电焊条、绑扎用铁丝已包括在定额内，不得另计。比如在钢筋制作定额子目的机械费中，即列有对焊机的费用。

105. 请问建筑上通常所说的"刮大白"套用哪个项目呀?

请问建筑上通常所说的"刮大白"套用哪个项目呀?能不能套99装饰上的"抹灰面刮腻子"?

刮大白腻子，配比是：大白粉：滑石粉：聚醋酸乙烯乳液：羧甲基纤维素（重量比），是传统的腻子做法，面层直接涂刷乳胶漆。可以直接套用99装饰定额7-234抹灰面刮腻子子目。

106. 钢筋接头加工损耗怎么定？

您好，您上次答复的钢筋接头我知道了，不过我这儿抽筋时已按自然接头算在钢筋内并参加了调整，就不应该给接头损耗，可要加工损耗，这个数怎么定？还有我这图纸上设计注明要采用闪光对焊的，甲乙双方当事人都要求按对焊实际个数计价，我在给损耗时怎么考虑？

1、2000年安徽省建筑工程综合定额是综合考虑对焊、搭接焊、绑扎三种接头形式的；2、执行何种定额即应遵循相应的定额说明和定额计算规则；3、钢筋工程的加工损耗系数等,建议您参阅1995年全国建筑工程基础定额及其编制说明。

107. 空调搁板的砼板套项。

图纸上注明作空调搁板的砼板可不可以套雨蓬定额项目？

套用定额子目的原则是该分项工程的工作内容、施工工艺等与该定额子目相同或近似，必要时调整材料用量等。

108. 埋设室外排水管道取费问题。

我公司一室外排水工程,合同订立按市政工程取费,工程结算时,青山软件自动生成,但取费费用有道路工程按直接费.排水工程按人工费分别计算,是否合理？

埋设室外排水管道所发生的土方挖填套用“通用项目”中定额子目，并入排水工程中以定额人工费为取费基础取费。

109. 在施工中遇到机械挖淤泥，在工程决算时该如何处理？

请问：在施工中遇到机械挖淤泥，在工程决算时该如何处理？

可以借用2000市政定额相应子目。如遇机械种类与定额不同时，可以将签证认可的机械种类、总计台班量折算到单位淤泥体积中调整定额单价。

110. 安全防护、文明施工措施费的规定从什么时候开始执行？

安全防护、文明施工措施费的规定从什么时候开始执行？

2006年元月1日起执行。

111. 工程抽筋损耗率该怎么计算？

工程抽筋中计算的钢筋量是钢筋的净用量，还是已经考虑了损耗的钢筋消耗量？若是净耗量，那钢筋的损耗率该怎么计算？

根据图纸计算出的是钢筋净用量，如套用2000省土建定额，需另加第十四章定额说明中规定的相应损耗率。

112. 刷石灰水怎么套定额？

刷石灰水怎么套定额？

参考套用修缮定额第十二章相应子目。

113. 基础工程问题。

请教:1、2003年11月前完成基础工程，设计埋置深度4M内，施工变更>4M、超深土方用汽车运至500M处，套用2000土建定额决算。（1）除已套用的4M内基础综合定额外，还需要套用哪些定额子目？（2）超深土方工程量如未签证应怎么计算？（3）如果土方运至150M处，汽车运土定额是否与运至500M一样，还是要调整？
2、同一基础埋置深度内（4M内）同时使用了毛石和砼基础，分别套用毛石和砼基础综合定额后，是否可以扣除毛石基础上部的砼基础定额中所含土方工程量？
1、2003年安徽省建设工程补充定额估价表自2003年12月1日起实施，2003年12月1日以后新的工程按现行计价依据及补充定额估价表执行，2003年12月1日以前在建工程按原合同条款办理。

2、不扣。

114. 防雷系统安装中，设计利用结构主筋作引下线套项。

防雷系统安装中，设计利用结构主筋作引下线。土建工程砼柱主筋已使用电渣压力焊接，安装工程决算是否仍应套用利用结构主筋作引下线焊接定额？
是。

115.单位院内篮球场是应该套用土建工程场区道路定额，还是市政工程道路定额？或者其他的定额？

如本工程是按市政工程标准设计的，则执行市政工程定额；非市政工程标准设计的则执行土建工程定额。

116. 梁板工程量计算问题。

我司已建2栋结构为短肢剪力墙的小高层,定额上说明:与现浇砼墙一起整浇的梁头,板头,并入墙面积内计算.那么建筑物内部的剪力墙,是按有梁板那样扣除板厚,还是按穿过板的柱子那样每100m2扣除2m2 ?

由于现浇楼板综合按墙中线计算面积工程量时，定额含量内扣除了外墙（或外墙梁）所占面积，内墙及梁所占面积未扣，由此，工程量计算规则确定：现浇单梁、连续梁、框架梁凡与现浇楼板构成一体的，不论主次梁均按板下肋梁计算，位于建筑物外围的框架梁，计算高度自梁底面算至现浇板上面，建筑物内部的梁，计算高度自梁底面算至现浇板底面，这是为了避免板和梁重算或漏算。

117. 请问新的建筑面积计算规则中有柱走廊、檐廊面积如何计算？

请问新的建筑面积计算规则中有柱走廊、檐廊面积如何计算？

走廊、檐廊按围护结构外围水平面积计算，有永久性顶盖无围护结构的按其底板水平面积的1/2计算。围护结构，指围合建筑空间四周的墙体、门、窗等。柱子不属围护结构。

118. 龙门架砼简易基础费用问题。

我司在工程施工中在室外地面以下做了因安装龙门架需要的C20的砼简易基础，此项费用也未计入工程造价，工程竣工交付使用后，开发公司因附属工程的施工，要我司负责拆除此基础且承担此费用。请问我司因如何处理。此项拆除费用是否由我司承担？

该费用已经在综合费中考虑。

119. 计算砼承台时,是否扣除此50厘米桩长所占的体积？

2000年安徽省估价表补充定额规定:砼沉管灌注桩长度以设计桩长+50厘米计算.那么,在计算砼承台时,是否扣除此50厘米桩长所占的体积？

不扣。

120. 砼沉管灌注桩的充盈体积能否计算?

砼沉管灌注桩的充盈体积能否计算?

2000定额含量中已综合。

121. 请问如何依照工期定额计算工期?

一幢总建筑面积约16200平方米剪力墙结构、满堂基础、地下一层、地上28层、檐高约89米住宅楼、请问如何依照工期定额计算工期?

1、1-143  全现浇框架  405天，2、 1-143与1-124工期之差  405-298=107天，3、  P12地下室相应面积的工期x天，以上合计工期=1+2+3。

122. 定额中找平层砂浆设计厚度为多少？粘结层砂浆厚度为多少？

请问：99年装饰定额第一章说明中：定额中找平层砂浆设计厚度为多少？粘结层砂浆厚度为多少？

不同的定额子目，找平层、结合层厚度均不同，但损耗率一般均为1%。以1-1子目为例，其中刷素水泥砂浆1MM，损耗1%，列为0.10；找平层为1：3 水泥砂浆 20MM厚，损耗1%，列为2.02；结合层1：1水泥砂浆 5MM厚，损耗1%，列为0.51。

123. 请问:建筑定额的综合费中是否包括土方开挖时的基坑支护费用?

请问:建筑定额的综合费中是否包括土方开挖时的基坑支护费用?

不含。

124. 场区道路甲供材取费。

我们单位开发的房子做场区道路，人行道为砼预制块路面和花砖路面，材料是我们提供的，现在结算时，我按照2000综合定额扣除砼预制块和花砖材料款，按四类工程取费。但承包人不同意，要求按照包工不包料费率取费。请问他的要求合理吗？

不知合同、协议是如何订立的？ 一般场区道路按建筑工程四类取费。甲供材在列入直接费计取综合费率后退付给建设单位，其中材料采保费等如何计算要根据实际情况确定。

125. 工程量清单税金中新增的水利基金是否要计入工程造价？

在工程量清单中，出现了新增的水利基金，请问2000年土建综合定额计算套项后。税金中新增的水利基金是否要计入工程造价？

在新的有关规定出台之前，执行2000土建综合定额计价时仍依据原规定。

126. 为什么单梁现场搅拌砼不计算材差？

本网站关于《执行2000年安徽省建筑工程综合估价表如何计算现场搅拌砼与《安庆工程造价信息》中商品砼差价》的文章中：“②材料差价（注意:单梁现场搅拌砼不计算材差）”。请问：为什么单梁现场搅拌砼不计算材差？什么的子目计取材差呢？

因为此时将混凝土作为半成品考虑，所以不再分析计算材料差价。

127. 200厚多孔砖墙砌体该如何套项？

我司刚建成的天赐良园项目为短肢剪力墙结构,墙厚200,剪力墙间填充墙为多孔砖墙,2000年综合估价表没有200厚多孔砖墙的套项,请问该如何套项?

套用03-029多孔砖180MM厚定额子目。提醒注意的是，2000综合定额没有机制红砖的含量，与实际情况不符。2005消耗量定额相应的子目作了调整。

128. 小区内总体配套工程问题。

请问：1、做小区内道路工程决算时一般要套哪些子目，其中垫层、路槽等是否按道路面层宽度计算？2、排水工程套用2000年定额，而实际是采用砂垫层双壁波纹管，请问如何套项？3、圆形检查井补充定额中没有深度，现在该如何调整检查井的深度套价？

2003补充定额中的污水圆形检查井是根据02S515图集编制的。对照图集中的资源参考消耗量表与定额子目中的材料含量表，可以推算出定额中检查井的深度，比如，Φ1000MM深度为3.5米,其中井筒为1米。如实际检查井深度与此不同，可以相应调整资源用量。

129. 砖围墙上制安铁栏如何套用定额?

一砖围墙上制安铁栏,其做法为:铁栏四周为40乘4等边角铁,中间竖置20根直径16毫米的圆钢,铁拦尺寸为3乘1.4米,请问如何套用定额?另刷银粉漆, 如何套用定额?

建议参考套用2000定额08-047钢栏杆制作安装和08-063银粉漆粉刷（乘系数1.71）子目。

130. 管道、电气等拆除工程套取什么子目？还有拆除材料从楼上搬至楼下大院是否计取工费？

2000年安装定额没有拆除工程的子目，请问：管道、电气等拆除工程套取什么子目？还有拆除材料从楼上搬至楼下大院是否计取工费？

2000年安装定额适用于新建、扩建工程，拆除工程不能执行2000年定额。如执行1999省修缮定额安装分册，则定额中已包括材料距施工现场中心50米内的搬运。

131. 2003《安徽省建设工程补充定额估价表》勘误的问题。

第三部分安装中P130定额编号B2-47、B2-48、B2-49，项目：砖混凝土结构明配表中的项目“明配”是否应为“暗配”，因为B2-44—B2-46的项目中也是“明配”？

B2-47—B2-49的项目是暗配。

132. 非标准检查井套项。

请问:在施工中遇到非标准检查井,定额中没有相应的项目,是否可以拆开计算,按相应的子目套用定额

可以。

133. 空心楼板套定额有梁板子目是否正确？

有一现浇钢筋混凝土框架结构工程，其楼面有一部分为空心楼板，执行2000定额，请问套定额有梁板子目是否正确，其薄壁管如何套定额才正确。

现浇有梁板，是指现浇密肋板、井字梁板（即由同一平面内相互正交式斜交的梁与板所组成的结构构件）。

134. 环形水罐的钢筋砼基础套项。

在工作中，遇到一个水罐的钢筋砼基础，是环形，地面上有300MM，地面下有1400MM，是套用钢筋砼环形墙子目，还是应该套用设备基础子目合适？

套项应综合考虑构件的效果作用、施工工艺、配筋等因素。

135. 关于聚乙稀管及管件安装的换算问题。

日前燃气行业使用的聚乙稀管材管件属新型材料。《2000年市政定额》中PE聚乙稀管及管件安装有的缺项，而现发行的《2005市政工程消耗量定额》中有聚乙稀管及管件安装消耗量，请问在新定额未使用前，我们在做聚乙稀管件安装时能否按《2005年消耗量定额》的消耗量及《2000年市政定额》的人材机单价换算？若能换算，去定额站备案，手续如何办理？

来人来函并带上测算资料。

136. 关于钢筋问题。（安庆市）

我单位承建的 ×××综合楼工程，现已进入决算阶段。结构图纸设计中，部分梁板柱钢筋为￠6，而市场上无￠6钢筋供货，均为￠6.5，请问决算时如何计算钢筋重量？

现在市场上￠6钢筋基本无货供应，针对此实际情况，应在图纸会审时及时提出修改意见，由设计单位出具修改通知，或在施工阶段及时办理签证手续，以便于工程结算。

137. 关于与建筑工程主体结构一起承包的装饰分部的工程费率问题

按2000年省建筑安装工程费用定额总说明执行，装饰部分的费率一律按人工为计费基础，计取各类相应费率。附注说明:<<1999安徽省装饰工程费用定额>>总说明原第(五)条:"………凡与建筑工程的主体结构一起承包的装饰分部,应随主体结构一起按一般建筑工程费率执行"不再适用。

138. 钢筋砼化粪池套项。（安庆市）

2000年安徽省土建综合估价表中仅列有砖砌化粪池定额子目，遇设计、施工为钢筋砼化粪池时，如何套项？

承发包方应本着实事求是、科学合理的原则，参照《1999年安徽省估价表定型木门窗、窨井、化粪池预算价格》及《2003年安徽省建设工程补充定额估价表》中化粪池部分，以《1998年全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》为基础，采用组合单价法编制相应化粪池单价，经协商确定后作为办理决算的依据。

139. 圆形筒仓如何计价？（安庆市）

圆形筒仓，用大型模板施工，无定额项目，可按第十章第三条说明圆形筒仓可套用钢滑模定额项目。圆形仓顶板的梁与板，合并计算。套圆形筒仓的顶板子目。无梁板的砼柱帽，应按柱上的扩大面为界线。圆形筒仓砼顶板支撑问题，因定额无项目可套用，我站认为可按工程的实际施工方法，实事求是的原则，双方协商解决。

140. 钢材水泥价格结算问题（安庆市）

一、自2007年11月1日起，凡我市实行主材价格包干的各类招投标工程，在拟定招标文件、签订施工合同时，对于钢材、水泥价格的调整遵循公平交易、风险分担的原则，一律按照开工至竣工期间的信息价算术平均值与施工合同中确定的信息价进行对比，凡价差超过±5%的部分均应调整差  价。在建工程11月1日之前已完工作量按原合同执行，11月1日之后未完工作量按本规定执行。计算公式如下：

结算时钢材价差=开工至主体完工期间信息价算术平均值-合同确定的信息价×（1±5%）

结算时水泥价差=开工至工程竣工期间信息价算术平均值-合同确定的信息价×（1±5%）

二、对钢材、水泥实行风险系数包干或采取按实调整的各类工程，承发包双方必须事先在招标文件及合同中予以载明，执行风险系数包干的工程其合同总价在合同约定的范围内不再调整。

三、本规定由安庆市建设工程造价管理站负责解释。

141. 安徽省工期定额中建筑面积计算规则执行新规范问题。（安庆市）

自2006年1月1日起现行《全国统一建筑安装工程安徽省工期定额》及《全国统一建筑安装工程安徽省工期定额安庆市补充规定》中的“建筑面积计算规则”停止使用。

通知中规定的各项条款同时适用工期定额面积计算，请各单位遵照执行。

142. 调整建设工程定额人工费。

自2008年1月1日起建设工程定额人工费单价调整为39元/工日。调整增加的人工费不参与取费，只计取税金。

143. 停止计取工程定额测定费

2009年1月1日以前中标或签订合同的项目，仍按原合同约定执行； 2009年1月1日以后中标或签订合同的项目，在造价中已计取工程定额测定费的，应在工程结算时，由发包方扣回该项费用； 2009年1月1日以后的招标工程和直接发包工程，均不再计取工程定额测定费。

144. 飘窗板应套什么定额？

飘窗板分上下飘窗板，其中上飘窗板与现浇楼面一起浇筑，下飘窗板在砌体施工时施工，在预留的构造柱钢筋上支梁及飘窗板钢筋，并一起浇筑砼,两种飘窗板施工工艺不一致，定额套项有什么区别，应该套什么定额。
与现浇楼面一起浇筑的空调板及外墙上的挑板应该套什么定额？
屋面砼加膨胀剂应如何计价，由于加外加剂砼配合比与普通砼配合比在水泥用量上有区别，可否根据配合比单子调整材料用量，增加膨胀剂，以此进入砼单价套定额？

下飘窗板的两侧柱套构造柱子目，梁套圈梁子目。
上、下飘窗水平板，位于屋面处套挑檐板子目，否则套雨篷子目。
空调板、其他外挑板同上，位于屋面处套挑檐板子目，否则套雨篷子目。
设计要求混凝土加膨胀剂而定额又无相应配合比时，可根据实验室配合比组价换算。

145. 土钉墙计价问题。

请问基坑支护土钉墙工程如何计价，包含哪些计价项目？具体执行何种定额？

2000安徽土建综合定额缺项，可参考套用《2005安徽省建筑工程消耗量定额》子目含量。

146. 满堂脚手架问题。

2000综合定额关于脚手架工程那章上面提到现浇钢筋砼满堂基础及深度（自设计室外地坪下）超过2m的砼独立基础、设备基础，均按搭设的满堂基础脚手面积计算。我想请教的是有些建筑有地下室或是半地下室，这个深度（自设计室外地坪下）超过2m的砼独立基础怎么理解，是不是计算了地下室脚手就不用计算满堂脚手了呢？还是从基础底面（也就是垫层底）至地下室的地面的高度超过2m的计算满堂脚手？

基础满堂脚手架是为浇捣时操作人员和混凝土车通行而搭设的脚手架，工程量按基础的实体底面积计算。根据省站关于2000综合估价表的解释，地下室综合脚手架中已含底板满堂脚手架。

147. 什么叫钢筋砼自防水呢？

什么叫钢筋砼自防水呢？我的理解是在浇筑砼的时候，在里面掺防水材料，如防水剂之类的，请问我的理解对吗？

您所说的在水泥中掺加外加剂也是一种防裂防渗的结构自防水技术。

148. 雨蓬板与挑檐板的厚度换算问题。

飘窗板的梁是在下部砖墙砌好后直接在上面立模的,工艺与圈梁相同,是否应该套圈梁而不是过梁？雨蓬板与挑檐板的实际厚度与定额不一致时是否可以换算？

套圈梁，厚度与定额不一致时可以换算

149. 怎样根据安徽省2000年定额计算铁艺栏杆铁艺大门单价？

怎样根据安徽省2000年定额计算铁艺栏杆铁艺大门单价？

定额中无相应子目，只能按市场价计价。

150. 散装水泥罐问题。

甲方要求施工单位在施工现场采用散装水泥,其散装水泥罐的基础是否应该给予签证?

一般散装水泥罐由厂家提供，基础图纸也由厂家提供，承包方负责施工，经办理签证后结算。

150. 室内排水管楼板洞修补的问题。

2000安徽估价表第八册中室内塑料排水管的定额中未含楼班预留洞的修补,能套什么定额？

定额子目工作内容中已含打、留、堵洞眼。

151. 在计算钢筋时，损耗中是否包括搭接长度？损耗率应是多少？

在计算钢筋时，损耗中是否包括搭接长度？损耗率应是多少？

2000综合定额中非预应力钢筋损耗为2.5%，其中操作损耗2%，自然搭接损耗0.5%,设计、规范要求的搭接长度另行计算。2005消耗量定额将计算方法调整为：操作损耗2%，搭接量按实计算。

152. 制作木柜套项。

我在工作中经常会碰到制作木柜的项目，而尺寸与1999年装饰定额中所列均不同，请问该如何利用定额计算造价？

建议可以按下述三种方式计价：

1、当木柜与定额做法相近时，可以套用定额子目并调整换算

2、当木柜与定额做法相差较大时，可以按下式计算：

A、实际使用材料: 材料费=净用量*（1+损耗率）*市场单价，加其他材料费

B、人工费：根据实际使用量或参考相近定额子目中人工含量确定

C、机械费：参考相近定额子目中机具费确定

以上三项之和作为直接费

3、双方本着实事求是、科学合理的原则参考市场价格协商确定，仅计取税金。

153. 关于潜水钻机钻孔灌注砼桩计算长度问题。

2003年安徽省补充定额计算规则中潜水钻机钻孔灌注砼桩桩身砼计算长度按设计桩长加50cm计算。现设计要求桩顶设计标高以上应留有混凝土灌注长度大于或等于桩身长度的5％，且不应小于2米。
请问：桩身长度如何计算？

根据设计要求施工并办理施工签证，桩身长度为设计长度加50CM。

154. 计算围墙面积。

有一段长为125m的围墙，每隔3.6m在围墙底部设一个排水洞，计算围墙面积时，该排水洞的面积是否需要扣除？

2000省综合定额，围墙执行相应的外墙定额计算，不扣除0.3M2以内的孔洞。

155. 人防地下室垂直运输费问题。

请问:主楼旁边的人防地下室是否应该计算垂直运输费?施工组织设计是按塔吊编入的。

地下室应计算垂直运输费。

156. 土方结算水电费扣除问题。

请问土方结算时需要扣除千分之七的水电费吗？

施工中如使用业主方水电应扣除相应费用，具体扣除办法见定额总说明。

157. 室外PVC-U塑料排水管道埋地敷设该套用什么定额子目？

室外PVC-U塑料排水管道埋地敷设该套用什么定额子目？

套用《2003安徽省建设工程补充定额估价表》第149页子目。

158. 机械大开挖土方,全部由汽车运至现场范围1KM处堆放".其中"现场范围1KM处"应如何界定？

2000年安徽省综合估价表辅导材料P4页中对于基础埋深4M内的解释说明中指出:"机械大开挖土方,全部由汽车运至现场范围1KM处堆放".其中"现场范围1KM处"应如何界定，是否指施工围墙内?如果运出施工围墙外但也在1KM范围内是否包含在以上说明中的"现场范围1KM处"?

自卸汽车运土运距：按挖方区重心至填方区（或堆土地点）重心的最短距离计算。

159. 关于采保费的问题。（安庆市）

我们都知道，造价站发布的材料信息价格，除注明和说明的情况外，都包含了采保费，一般应为百分之三。我想咨询一下，该费用计取的依据是什么？另外，在计取了保管费后，其保管周期应为多长？如果保管时间超过了周期，保管费该如何计取？

材料采购及保管费的费率：

黑色金属及地方建筑材料、耐火材料综合为3% ，其中采购费1.7%，保管费1.3%。金属结构产品及设备为1%，其中采购费0.6%，保管费0.4%。上述费率自90年开始使用。

160. 土方运输价格的确定。

现在执行的土方外运价格，都是以前的市运输定额。已经和现在的市场价格相差较大，请问，目前可有能执行的新的运输定额？如果没有，那土方外运的价格怎么确定？老的价格是否已经明文废除了？

各类物资的场外运输价格应按照市场经济规则，随行就市，由双方协商确定。

161. 砖基础分档深度问题。

承台底垫层标高－2.10米，承台顶与基础梁顶标高均为-1.00米，基础梁上砖基础是套2m内还是3m内？

2000年安徽省综合估价表中的基础埋置深度，是从设计室内地面至基础垫层底（槽、坑底）。

162.电表的计价方法

在安装工程的定额中，电表的安装该如何进行计算安装费？为何找不到电表的未计价项目？

电表安装套用第二册P104之2-307子目。

电表安装，子目编制考虑由供电部门提供主材，所以未列主材价，如果自行采购，则按实计入主材费中。

163. 镀锌铁皮风管安装费用问题。

第９册镀锌铁皮风管安装定额中，是否已经包括该部分风管的吊架主材及安装费用？

镀锌铁皮风管安装中，含制作安装吊架。主材在材料费中，有圆钢、扁钢、角钢。

164. 衬塑钢管套项问题。

衬塑钢管该套用什么定额比较合适，套室内镀锌钢管的话，定额的接头含量是否可以调整？

可以调整。

165.机械挖方是否应计算人工挖方超深增加工日。

一工程执行安徽98定额，其中基础土方采用机械大开挖挖土深度为5.85米，98定额规定机械挖土方按百分之九十机械开挖，百分之十人工开挖，施工方报价时计算了百分之九十机械挖方，百分之十人工挖方，还另计算了人工挖土方超深增加工日。我个人认为不应计算人工挖方超深增加工日，其中百分之十按人工挖方就属于人工清基，请问老师我这样理解对吗？

此处人工挖土方是指机械所挖不到的地方由人工挖土。

采用机械大开挖时，计算出整个挖方的体积，将其中90%套用机械挖土方定额子目，10%套用人工挖土方相应定额子目并且人工乘以系数2。施工组织中应该没有人工超深挖土方发生

166. 水电门窗配套费。

我单位将开发的住宅工程发包给项目经理，水电及门窗另外承包出去，现竣工结算时有项目经理提出要百分之五的门窗水电配套费，请问这合理吗？

结算发生争议时应以合法的合同、协议为依据；请参阅《2000安徽省建筑安装工程费用定额》总说明第八条。

167. 挑檐板,雨蓬板的换算问题。

图纸中挑檐板、雨蓬板的厚度与定额中的厚度不一样是可须换算,如要换算该怎样换算?

可以换算。混凝土用量按实调整，因增减混凝土导致的人工、辅助材料、搅拌震捣机械用量变化，可参考98单项定额中相应子目计算。

168. 关于基础筏板的模板问题。

我司建设的小区1号楼基础为筏板基础，地梁下凸，采用+肋设计，地梁截面为梯形，所以地梁两侧直接用基础垫层作为模板，请问套项时可能套用无梁式筏板，如套用有梁式，模板可须扣减，该怎样扣减？

套用有梁式钢筋混凝土满堂基础定额子目，模板费用调整办法参见2003补充定额第73页内容。

169. 钢筋计算问题。

钢筋计算时，箍筋一般按四肢长度加上弯勾增加长度算出来的是中心线长度。那么梁、柱钢筋按外皮尺寸计算长度以后，弯勾部分需要减掉差值（度量差）吗？

箍筋按梁、柱外皮尺寸计算长度是不准确的，建议您查阅相关计算规则。计算钢筋用量时不扣除弯曲调整值。

170. 粘土甲供费用问题。

该工程为三合土垫层,但粘土为甲方提供.在工程决算中,其粘土部分是在套项中直接扣除还是在综合取费后再扣除?我们认为应该在取费后再扣除其粘土,因为如果这个工程的材料假设全部是甲方提供的话,如果在套项时就扣除的话,那么不就相当于是单包工程了吗?而我们是总承包的!不知这样理解妥否?

首先根据合同中约定的条款计算。如未在合同中约定，甲供材进入直接费，在计取费率后退还给甲方，如果是钢筋、水泥等需要库存保管的材料，应在计算材料保管费给付施工方后退还给甲方。

171. 框架间墙问题。

现有一框架结构,柱网很大,层高也高,设计在图纸说明上要求在柱网间及填充墙中部增设构造柱及圈梁,在套用填充墙定额时是分别按外墙和框架间内墙分别套还是只需全部按框架间墙净面积套项？在计算净面积时是否扣除因构造设置的构造柱和圈梁及门窗过梁,如果不扣除,在工料分析时,应如何扣除构造柱圈梁等占用的多孔砖量？因为2000定额上构造柱圈梁这一块只列出扣除了普通粘土砖,是否可以参照？另外,框架柱抹灰涂料单独计算,是不是说在计算外墙涂料时应扣除涉及墙外侧的柱的面积和外围框架梁侧面面积？

框架间墙体计算参见第三章说明第6条；外墙涂料的计算规则见99装饰定额

172. 梁板工程量问题

在计算有梁板工程量时，在遇到楼梯（室内）边梁时，板是计算到楼梯边梁内侧（无板一侧）、肋梁算到板底，还是计算到墙中心线、计算肋梁时，肋梁高度算至板底+1/2板厚？

由于现浇楼板综合按墙中线计算面积工程量时，定额含量内扣除了外墙（或外墙梁）所占面积，内墙及梁所占面积未扣，由此，工程量计算规则确定：现浇单梁、连续梁、框架梁凡与现浇楼板构成一体的，不论主次梁均按板下肋梁计算，位于建筑物外围的框架梁，计算高度自梁底面算至现浇板上面，建筑物内部的梁，计算高度自梁底面算至现浇板底面，这是为了避免板和梁重算或漏算。

173. 垂直运输费计算。

计算垂直运输费时，主楼带有群楼，垂直运输费是不是按照不同檐高分开计算？

有关垂直运输费的计算参见2000定额第七章说明第15条。

174. 围墙外贴面砖，还需要计算水泥砂浆粉刷层吗？

围墙外贴面砖，还需要计算水泥砂浆粉刷层吗？

一要看设计内容，二要看所套定额子目内容。比如在99装饰定额2-76子目，含清理、修补基层表面、打底抹灰、砂浆找平，选料、抹结合层砂浆、贴面砖、擦缝、清洁表面的工作内容，材料栏列有100平米中含水泥砂浆1：3打底找平计1.39M3（含损耗） ，水泥砂浆1：1结合层 计1.09M3 （含损耗），素水泥浆0.1M3（含损耗）等材料。

175. 请问一单层厂房工程,钢结构,墙体也是钢结构.其脚手架及垂直运输费是否考虑?如何计算及套用定额?

请问一单层厂房工程,钢结构,墙体也是钢结构.其脚手架及垂直运输费是否考虑?如何计算及套用定额?

2000建筑综合定额第八章说明之第8条规定：金属构件安装中，需要搭设的临时脚手架应另计； 2000建筑综合定额第八章“金属结构工程”的子目中已含起重机械费用。

176. 铝合金地弹门问题。

一个定额套价问题：铝合金地弹门的固定部分套玻璃隔断是否正确？

可参考99装饰定额第四章附图，看是否为地弹门的上亮或侧亮部分，套用4-43铝合金地弹门安装子目。（注：2003补充定额附录“问题解释”规定：铝合金门窗制作安装项目4-64~4-94、4-107~4-113取消，施工企业在附属加工厂制作的均按成品门窗安装项目执行）

177. 关于垂直运输费用问题。

请问檐口高度100m的住宅楼塔式起重机垂直运输费，该如何套用2000定额子目？定额中只有檐口高度80m的？

详见省站《关于补充纳米涂料防水及现浇框架住宅垂直运输费定额的通知》

178. DN200及以上的UPVC雨水管应该怎样套定额？

2000年《全国统一建筑工程基础定额

安徽省综合估价表》：问题解释

1、电渣压力焊接（04-103）项目与市场价格相差较大，根据市场调查并测算，每个接头参考价3.0元，04-103项目不再使用。

2、现浇空心无梁板可按定额中无梁板子目执行，GRF薄壁管按实铺长度单独计算，另增加其安装人工每米0.15工日。

3、塔式起重机固定式基础（带配重）（15-001）其砼量与定额不同时，其超过部分按砼设备基础相应项目套用。

4、附录一标准木门窗中民用木门（除储藏室门、厕所门、弹簧门外）五金中含锁价，锁价为12.51元/把。

5、轨道式基础（双轨）（15-002）项目单位为m。

安徽《工程造价》杂志2001 第一期第28页

1、工程中装配车间厂房，大跨度，顶棚高度超过3.6m，墙、柱面、顶棚均为抹灰涂料装饰，其脚手架费用，依据1998年基础定额省估价表如何计取？

答：脚手架费用应执行满堂脚手相应定额，其单价应乘0.7系数。不再计取墙、柱装饰脚手，悬空活动脚手费用等。

2、2000年基础定额安徽省综合估价表交底材料中的说明与2000年基础定额安徽省综合估价表中的规定如有不一致的地方，怎么办？

答：应以2000年基础定额安徽省综合估价表的规定为准。

3、2000年基础定额安徽省综合估价表中化类池顶板的复土按多厚考虑的？

答：按顶部复土±1.00m厚考虑。

4、为什么2000年基础定额安徽省综合估价表中的材料单价乘以含量累计后的材料费与定额基价中的材料费不一致？

答：由于次要材料价格调整不是逐项调整，而主要材料价格一般逐项调整，同时考虑定额简明、简化，故在综合估价表中没有列出次要材料，仅列出了主要材料，这样估价表中按所列材料计算出的材料费与定额基价中材料费存在不一致。

安徽《工程造价》杂志2001 第四期第28页

1、地下室综合脚手架是否含底板满堂脚手？

答：已包含底板满堂脚手。

2、现浇钢筋砼柱的支模高度以3.6m为准，超过3.6m是以全部工程量还是3.6m以上的工程量计算支模增加费？

答：以全部工程量分别按5m以内和5m以上计算支模增加费。

安徽《工程造价》杂志2002 第一期第29页

1、有梁板的支模超高增加费规定3.6m是指梁底还是板底高度,怎么计算?

答：有梁板的支模超高增加费所指高度是板底高度。若板下梁底支模高度超过3.6m时,可将梁的两侧支模面积并入板的面积计算。

2、挑檐板、挑檐沟及天沟的区分？

答：钢筋砼挑檐板及挑檐沟均为民用建筑中平屋面的挑檐，挑出一字形的为挑檐板，带落水沟的为挑檐沟。钢筋砼天沟为工业厂房所用的沿墙沟及两跨中间的落水沟。

安徽《工程造价》杂志2002 第二期第35页

1、2000年综合估价表中如套用了室内回填土项目能否再套平整场地项目？

答：不能，因室内回填土项目中已含平整场地的工作内容。

2、砖基础中地圈梁、构造柱是否扣除？

答：砖基础中地圈梁应扣，构造柱不扣。

安徽《工程造价》杂志2002 第三期第27页

1、问：基础垫层及基础子目中，均已综合了挖、填、运的土方工作量，在什么情况下土方工程可以另行计算？

答：地下室、满堂基础的大开挖土方，设备基础以及非建筑物的基础土方可以另行计算。

2、问：如何正确理解基础的埋置深度？

答：综合估价表中的基础埋置深度，是从设计室内地面至基础垫层底（槽、坑底）。

3、问：综合估价表中钢筋砼墙体列有100mm、200mm、300mm、400mm四个子目，实际墙厚不同时，可按每10mm做增减调整，具体调整时是按增加还是减少来调整？

答：实际墙厚如小于等于150mm 、250mm、 350mm,按钢筋砼墙体100mm、200mm、300mm、400mm各相应子目做增加调整。

安徽《工程造价》杂志2002 第五期第34页

1、计算非钢筋砼基础工程量时，其中钢筋砼地圈梁的体积扣不扣？

答：应扣。

2、同一基础由不同材料组成，套定额时其深度怎么套用？

答：均以基础垫层底面深度为准。

3、定额中施工用电以什么价格计入的？

答：电是按每度0.60元计入的。

安徽《工程造价》杂志2002 第六期第31页

1、设计图纸为φ400的沉管灌注桩，而实际上没有φ400无缝钢管，如何处理？

答：应修改设计。沉管灌注桩设计应按国内常用无缝钢管外径设计。国内常用的无缝钢管有φ273、φ325、φ377、φ478、φ529。

2、人工挖孔桩遇到淤泥、流砂时如何计算？定额为什么不综合处理？

答：挖孔桩所遇到的淤泥、流砂情况十分复杂，处理情况和方法也十分复杂，故定额无法综合考虑，施工时遇到淤泥、流砂甲、乙双方可协商处理。

3、 建筑物的顶层与标准层建筑面积不一致时，其檐高应怎么计算？

答：如顶层建筑面积小于标准层50%，其高度不计入檐高，大于标准层50%时，按顶层檐高计算。

1999年《全国统一建筑工程基础定额安徽省装饰工程

综合估价表》：问题解释

1、99装饰估价表2-181、2-191子目单位应为100m。

2、铝合金门窗制造安装项目4-64~4-94、4-107~4-113取消，施工企业在附属加工厂制作的均按成品门窗安装项目执行。

安徽省工程造价信息网咨询台

咨询回复

1、一住宅楼基础为砼带基,砖基础.原招标文件基础是2M深报价,现砖基础超深4-5M.请问,能否计算砖基础脚手架？

回复：根据实际施工程序，若边砌筑边回填则不计取。反之，可按规定计取单项脚手相关费用。（回复时间：2008-09-16）

2、执行2000年《安徽省综合估价表》时，若检验试验由甲方自行委托，工程造价中如何扣除此部分费用？

回复：参考数据：按材料费的0.20%计取。（回复时间：2008-09-17）

3、建筑物上的阳台、雨棚、窗台、檐口下设计有滴水线条是否已包括在2000年综合定额相关子目中或相关费用中，还是要另外补充定额子单独计价。

回复：没包括，要另外补充定额子目单独计价。（回复时间：2008-09-23）

4、综合脚手架由毛竹改为钢管价差可调整?如何调整?

回复：可参考执行2005建筑工程消耗量定额（回复时间：2008-10-20）

5、2000年市政定额中1-360的机械填土碾压是1000M2为单位，根据推算可能是100M3为单位，我们使用的造价师之家软件是1000M3为单位，他们说以前有勘误但现在找不到了，请问以前是否有勘误，该项到底是以平方还是以立方为单位，请贵科给个解答。感谢

回复：应为1000m3。（回复时间：2008-10-23）

6、请问2000定额第三章墙面抹灰定额子目的砂浆遍数、厚度与定额不同时，可否调整？

回复：可以调整。（回复时间：2008-11-21）

7、基础已经套用了满堂脚手架，基础柱超过3.6m是否要超高增加费

回复：可计。（回复时间：2008-11-21）

8、在2000年市政定额及综合定额中没有找到路面压纹这项子目，那这个压纹工序综合定额里单价包不包含这项施工工序？谢谢！

回复：参考2005年市政工程消耗量定额。（回复时间：2008-12-09）

9、在敷设水管时,部分支管需要敷设在墙体上开槽,请问这开槽费用是否已综合在定额相关子目内了还是需单独列项计算?有人说综合了,有人说没有综合,应该套安装定额B2-65,请问哪种说法是正确的,B2-65子目适合在什么情况下套用?

回复：水管开槽不含在定额内开槽若另套参考2003补充定额相关子目。（回复时间：2008-12-25）

10、请问PPR给水管暗敷套用安徽省2002定额时该如何处理？是否仅需套用PPR给水管明敷子目即可？还是在套用PPR给水管明敷子目外再增加开槽、补槽费用？

回复：水管暗敷子目中不含开槽费用开槽另套03补充定额（回复时间：2008-12-11）

11、砼天棚结构高度为7.5m，吊顶后天棚高度为3.4m，是否需要计算满堂脚手架？

回复：可计。（回复时间：2008-12-25）

12、执行2000年定额时空调冷凝水管采用塑料排水管施工，是否按土建塑料水落管定额？

回复：可参考安装定额套用塑料雨水管定额子目（回复时间：2009-01-05）

13、2000年省定额当中的满堂基础是不是就是筏板基础，如果不是它和筏板基础有什么区别？当我们遇到筏板基础时是否可以套用满堂基础子目？

回复：用板梁墙柱组合浇筑而成的基础，称为满堂基础。一般有板式（也叫无梁式）满堂基础、梁板式（也叫片筏式）满堂基础和箱形基础三种形式。（回复时间：2009-01-06）

14、省2000综合定额。结算时建设单位把阳台按有梁板套价计算，可有依据？

回复：若套用2000定额阳台子目与实际工程量相差较大，可拆分套项。（回复时间：2009-01-14）

15、请问安徽省2000估价表，内阳台（三面是墙）是按阳台算还是按有梁板算？

回复：按阳台计算，墙另计。（回复时间：2009-02-23）

16、请问，《安徽省估价表2000》阳台和楼板同时浇筑时（板下有联系梁和挑梁），套定额子目时是按有梁板还是按阳台？

回复：按阳台套用。（回复时间：2009-02-23）

17、工程施工中，卫生洁具不需要安装的时候，所有管道预留头处均需用堵头堵死（分为塑料和铁质堵头），请问该堵头的材料和安装人工费是否另行计算，还是已经包含在管道安装中了。

回复：可参考水龙头定额子目，材料价格另计（回复时间：2009-03-02）

18、卫生间排水管道穿楼板预留孔洞如何套定额？

回复：土建、安装一家的话土建应给预留孔洞。（回复时间：2009-03-02）

19、我施工单位与建设单位在建设工程承包合同中约定，相关水电费可按实际价格调差。现2000年安徽省定额未具体反映电费预算价格，关于1995年全国统一施工机械台班费用定额又无法获得，现向贵部咨询一下该2000年省定额电费预算价为多少？

回复：2000定额电的价格是0.6元/kw*h（回复时间：2009-03-10）

20、2008年1月1日起开始执行新的人工单价标准，那请问执行2000年综合估价表的项目在现场点工时单价如何确定，是否也按同比例标准上调,即增加:22.3/25.84*9.66=8.33元/工日

回复：可同比例上调。（回复时间：2009-03-13）

21、请问执行2000省定额，钢筋为建设方提供，投标时定额中2600元钢筋单价已全部扣除，那么这2600元价格是否应进入取费，如不取费那么扣除后等于钢筋材料检验费用也扣除吧

回复：根据合同约定执行。（回复时间：2009-03-16）

22、2000年综合定额砖基础脚手架，室外地面下砖基础深度超过1.20米～4.00米时,是否计算工具式脚手架?

回复：室外地面下3.60米内按工具式脚手架计算，3.60米上按外脚手架计算。（回复时间：2009-03-19）

23、2000定额基础土方怎么扣除，某项工程基础土方为甲方分包，施工方只施工基础底面以上200厚的土方，请问2000定额基础土方怎么扣除

回复：参考2003补充定额中子目分析。（回复时间：2009-03-19）

24、安徽省2000年基础定额基础子目中含有土方的挖运，定额中考虑的是大开挖方式开挖土方。请问：因现场的场地问题、土质问题以及相邻基础太近等客观原因导致基础土方必须采用满堂开挖方式来挖运基础土方，在这样的情况下，可不可以对定额子目中含有的机械土方进行实际调整。

回复：可以调整。（回复时间：2009-03-24）

25、2000年综合定额中砼带型基础深度(自设计室外地坪下)超过2.00米，是否计算砼浇筑脚手架？如计算是否按定额中满堂基础什么子目执行？

回复：可计满堂脚手。。（回复时间：2009-04-01）

26、安徽2000阳台按投影面积包括阳台梁 1、如果阳台外侧梁有线条，如何计算？ 2、若阳台梁凸出阳台板面部分量是否可以另计算。

回复：1、线条可另计。 2、阳台梁另计。（回复时间：2009-04-01）

27、请问99装饰2-78子目中外墙面砖铺贴，是否含外墙粉糙，外墙装饰为外墙面砖，套该定额子目时，是否不需要套外墙抹灰。 2.外墙设计为面砖面，保温甲方分包，乙方贴面砖套用2-78时，是否扣除里面含的水泥砂浆找平层（保温工程做到抗裂砂浆找平）？

回复：1、外墙抹灰不需再套项。 2、扣。（回复时间：2009-04-01）

28、套用2000年综合定额柱基和带基时,实际挖土中发生部分淤泥、流砂，发生的挖淤泥、流砂按相应子目规定计算套用定额，请问套用的基础综合定额中是否应扣除该相应部分的挖土方基价？若扣除，应怎样计算？

回复：参考2003补充定额子目分析中的套项，扣除相关工程量。（回复时间：2009-04-1）