江苏省2014定额学习资料

本资料出自《江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价定额交底资料（2014年） 》

二〇一四年七月

江苏省2014与2009费用定额对比说明

《江苏省2014计价表》是根据住房和城乡建设部2013年颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），由江苏省住房和城乡建设厅编制而成，定额自2014年7月1日起在全省范围内实行，原2004计价表及费用定额同时停止执行。

1费用定额

1.1建筑工程费用的组成

建设工程费用由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规范和税金组成。

（一）分部分项工程费

新定额以我省2004版的建筑与装饰计价表为基础。定额表现形式不变，仍为带基价的消耗量定额，定额基价由人工、材料、机械、管理费和利润五项组成。

（二）措施项工程费

| 变动项 | 2009费用定额 | 2014费用定额 |
| --- | --- | --- |
| 措施项目费 | 由通用措施项目费和专业措施项目费两部分组成。 | 分为单价措施项目费与总价措施项目。 |
| 措施项目费 | 原措施项目费中的企业试验费 | 企业试验费归入分部分项工程费中的企业管理费。 |

根据现行工程量清单计算规范，措施项目费分为单价措施项目与总价措施项目。

1、单价措施项目是指在2013工程量清单计算规范中有对应工程量计算规则，按人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润形式组成综合单机啊的措施项目。单价措施项目根据专业不同，具体划分。例如：

建筑与装饰工程：脚手架工程；混凝土模板及支撑；垂直运输；超高施工增加；大型机械设备进出场及安拆费；施工排水、降水。

安装工程：吊装加固；金属抱杆安装、拆除、移位等等。

2、总价措施项目是指在现行工程量清单计算规范中无工程量计算规则，以总价（或计算基础乘费率）计算的措施项目。

通用项目有：安全文明施工；夜间施工；二次搬运；冬雨季施工；地上、地下设施、建筑物临时保护措施；临时设施；赶工措施；工程按质论价；特殊条件下施工增加费。

专业项目按不同专业划分。例如，建筑与装饰工程中使用到的，非夜间施工照明；住宅工程分户验收。

（三）规费

| 变动项 | 2009费用定额 | 2014费用定额 |
| --- | --- | --- |
| 规费 | 原规费中“建设安全监督管理费” | 现规费内取消“建设安全监督管理费” |

1.2 工程类别的划分

建筑工程类别划分表仍按原09费用定额执行。

| 变动项 | 2009费用定额 | 2014费用定额 |
| --- | --- | --- |
| 建筑与装饰划分说明 | 增加：1、基槽坑回填砂、灰土、碎石工程量不执行大型土方工程，按相应的主体建筑工程类别执行。 2、有地下室的建筑物，工程类别不低于二类。 3、桩基工程类别有不同桩长时，按照超过30%根数的设计最大桩长为准。 4、幕墙工程按照单独装饰取费 |  |

其他专业无较大变动，新增《城市轨道交通工程》类别划分说明，另外对各专业工程交叉的类型划分进行了说明。

1、电力管沟、弱电管沟（不包括穿线）如在小区、厂区范围内，按照建筑工程三类执行：如在市政道路范围内，按市政排水工程三类执行。

2、专业工程中涉及修缮、加固部分，应另列单位工程费计价表：有专业加固资质的，加固部分按加固工程取费，修缮部分按修缮工程取费；无专业加固资质的，修缮、加固部分按修缮工程取费。

3、在厂区、园区及小区内的道路，如按市政规范设计时，按市政道路工程取费；未明确时，按土建工程三类取费。

1.3 工程费用取费标准及有关规定

（一）企业管理费、利润取费标准及规定

《建筑工程企业管理费和利润取费标准表》 、《单独装饰工程企业管理费和利润取费标准表》 、《安装工程企业管理费和利润取费标准表》 、《市政工程企业管理费和利润取费标准表》 、《仿古建筑及园林绿化工程企业管理费和利润取费标准表》 、《房屋修缮工程企业管理费和利润取费标准表》内的各费率仍然按《09费用定额》执行。

主要的变化，增加了《城市轨道交通工程企业管理费和利润率取费标准表》如下表。

（二）措施项目取费标准及规定

和《09费用定额》相比《14费用定额》有很明显的变化。

1、单价措施项目以清单工程量乘以综合单价计算。

2、总计措施项目以费率乘以计费基础，其计费基础为：分部分项工程费-工程设备费+单价措施项目费。

3、增加了措施项目费中赶工措施、住宅分户验收费的费率。

4、安全文明措施费取费费率在项目划分、取费基数以及费率都做了调整。

措施项目费取费标准表

安全文明施工措施项目取费标准表

注：对于开展市级建筑安全文明施工标准化示范工地创建活动的地区，市级标化增加费按照省级费率乘以0.7系数

1.4 工程造价计算程序

（一）工程量清单法计算程序（包工包料）

（二）工程量清单法计算程序（包工不包料）

江苏省2014与2004计价定额对比说明

新定额是以江苏省2004版的《建筑与装饰计价表》为基础进行编制，基本定额的表现形式不变，并根据住房和城乡建设部 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）进行修编。

- 编制说明（总说明）

| 改变项目 | 2004计价表 | 2014计价表 |
| --- | --- | --- |
| 材料编码 | 6位（101001 70砂） | 材料编码调制为与发布指导价的编码库一致，为8位 |
| 人工预算单价 |  | 我省2014年上半年南京市价格 |
| 材料预算单价 | 南京2003年下半年工程材料指导价格 | 南京2013年下半年工程材料指导价格 |
| 定额消耗量 | 缩小定额人工消耗量与实际施工人工成本支出之间的差异 |  |
| 清单与定额计算规则 | 定额中的工程量计算规则尽量考虑调整为与清单规范的口径一致 |  |
| 章节与子母变化情况 | 共二十三章 | 二十四章 |

| 序号 | 04计价表章节名称 | 节数 | 定额数 | 14计价表章节名称 | 节数 | 定额数 | 增减数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土、石方工程 | 2 | 345 | 土、石方工程 | 2 | 359 | 14 |
| 2 |  |  | ---- | 地基处理及边坡工程 | 2 | 46 | 46 |
| 3 | 打桩及基础垫层 | 2 | 87 | 桩基工程 | 2 | 94 | 7 |
| 4 | 砌筑工程 | 3 | 83 | 砌筑工程 | 4 | 112 | 29 |
| 5 | 钢筋工程 | 4 | 32 | 钢筋工程 | 4 | 51 | 19 |
| 6 | 混凝土工程 | 3 | 423 | 混凝土工程 | 3 | 441 | 18 |
| 7 | 金属结构工程 | 8 | 45 | 金属结构工程 | 8 | 63 | 18 |
| 8 | 构件运输及安装工程 | 2 | 154 | 构件运输及安装工程 | 2 | 153 | -1 |
| 9 | 木结构工程 | 3 | 81 | 木结构工程 | 3 | 81 | 0 |
| 10 | 屋面、平立面防水保温工程 | 5 | 209 | 屋面及防水工程 | 4 | 227 | 18 |
| 11 | 防腐耐酸工程 | 5 | 228 | 保温、隔热、防腐工程 | 2 | 226 | 18 |
| 12 | 厂区道路及排水工程 | 10 | 68 | 厂区道路及排水工程 | 10 | 70 | 2 |
| 13 | 楼地面工程 | 6 | 177 | 楼地面工程 | 6 | 168 | -9 |
| 14 | 墙柱面工程 | 4 | 244 | 墙柱面工程 | 4 | 228 | -16 |
| 15 | 天棚工程 | 5 | 123 | 天棚工程 | 6 | 95 | -28 |
| 16 | 门窗工程 | 5 | 384 | 门窗工程 | 5 | 346 | -38 |
| 17 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 2 | 375 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 2 | 250 | -125 |
| 18 | 其他零星工程 | 14 | 139 | 其他零星工程 | 17 | 114 | -25 |
| 19 | 建筑物超高增加费用 | 2 | 36 | 建筑物超高增加费用 | 2 | 36 | 0 |
| 20 | 脚手架工程 | 2 | 47 | 脚手架工程 | 2 | 102 | 55 |
| 21 | 模板工程 | 4 | 254 | 模板工程 | 4 | 258 | 4 |
| 22 | 施工排水、降水、深基坑支护 | 3 | 30 | 施工排水、降水 | 2 | 21 | -9 |
| 23 | 建筑工程垂直运输 | 4 | 57 | 建筑工程垂直运输 | 4 | 58 | 1 |
| 24 | 场内二次搬运 | 2 | 136 | 场内二次搬运 | 2 | 136 | 0 |
| 合计 |  |  | 3757 |  |  | 3755 | -2 |

- 土、石方工程

一、编制内容

本章沿用2004省计价表分类方式，仍分人工土石方、机械土石方共两节。本分部分项划分及子目确定的原则，基本上以2004年省计价表为基础，结合目前实际的施工方法。

二、与2004计价表子目相比的变化情况

（一）主要子目变化

| 序号 | 14计价表 | 子目数量 | 04计价表 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工挖一般土方 | 4 | 1-1到1-14共14个子目 | 定额含量按04计价表1-79到1-82子目 |
| 2 | 3m<底宽≤7m沟槽或20m2<面积≤150m2的基坑挖土 | 14 | 同按04计价表1-1到1-14子目 | --- |
| 3 | 底宽≤3m且底长>3倍的沟槽挖土 | 32 | 同按04计价表1-15到1-46子目 | --- |
| 4 | 底面积≤20m2的基坑挖土 | 32 | 同按04计价表1-47到1-78子目 | --- |
| 5 | 挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍沟槽 | 8 | 挖掘机挖土 | 增加8条 |
| 6 | 挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 | 8 | 挖掘机挖土 | 增加8条 |
| 7 | 支撑下挖土 | 5 | 无 | 增加5条 |

（二）项目主要变化情况

1．根据2013清单规范，重新界定沟槽、基坑、一般土方等概念的定义：底宽≤7m且底长＞3倍底宽为沟槽；3m<底宽≤7m沟槽或20m2<面积≤150m2为基坑；超出上述范围则为一般土方。

根据以上定义，如上表重新对相关定额子目进行排序。

2.增加反铲挖掘机挖底宽3米以内地沟、地槽子目。

3. 增加反铲挖掘机挖底面积小于20m2的基坑子目。

4.参考《城市轨道交通定额》，增加支撑下挖土(1-230到1-234，按基坑挖土深度，分：7m内、11m内、15m内、19m内、19m外)、回填砂石、回填砂子目。

5.原04计价表“强夯法加固地基”（1-250到1-258）放入第二章《地基处理及边坡支护》。

（三）说明及工程量计算规则主要变化情况

1．章节说明

（1）土与岩石分类表按照清单规范中的新分类表。同时，定额子目名称按新的土壤与岩石的分类表，更改相关定额名称。原04计价表中岩石划分中的“松石”改为“极软岩”，“次坚石”改为“软岩”，“普坚石”改为“较软岩”，“特坚石”改为“硬质岩”

（2）根据全国统一定额，增加桩间挖土的定义：指桩（不分材质和成桩方式）顶设计标高以下、以及桩顶设计标高以上0.5m范围内的挖土

2．计算规则

增加说明：桩间挖土不扣除桩的体积

第7条：考虑虚方问题，将几处的回填土体积改为：回填土工程量

工作面与放坡系数表按13清单规范执行

基础施工所需工作面中：根据2013规范的计算规则《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》，调整放坡高度的计算规则：放坡高度自垫层上表面至设计室外地坪标高（与13规范一致）根据2013清单规范，重新定义沟槽、基坑。

三、应注意问题

章节说明机械土方第4条：机械挖不到的地方，人工修坡、整平按人工应挖一般土方子目套价（1-1到1-4），人工乘以系数2。如果同时属于桩间人工清土，则套用1-1到1-4子目的“在挡土板、沉箱下及打桩后坑内挖土”子目、人工乘以系数2。

第二章 地基处理和边坡支护工程

一、编制内容

本章为新增章节，分地基处理和边坡支护两个部分，包括强夯加固地基、深层搅拌桩、粉喷桩等9节，共46个子目。

二、与2004计价表子目相比的变化情况

| 序号 | 14计价表 | 子目数量 | 04计价表 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强夯法加固地基 | 9 | --- | 原04计价表第一章 |
| 2 | 深层搅拌桩和粉喷桩 | 5 | 3 | 04计价表第二章，新增三轴深层搅拌桩 |
| 3 | 高压旋喷桩 | 4 | 0 | 新增 |
| 4 | 灰土挤压桩 | 2 | --- | 原04计价表第二章 |
| 5 | 压密注浆 | 2 | 0 | 新增 |
| 6 | 基坑锚喷护壁 | 11 | --- | 原04计价表第二章 |
| 7 | 斜拉锚桩成孔 | 1 | 0 | 新增 |
| 8 | 钢管支撑 | 5 | --- | 原04计价表第二十一章 |
| 9 | 打、拔钢板桩 | 7 | --- | 原04计价表第二十一章 |

项目主要变化情况：

（1）将04计价表第一章中的强夯法加固地基、第二章的深层搅拌桩、粉喷桩、基坑锚喷护壁、第二十一章的钢管支撑、打、拔钢板桩归入本章节。

（2）补充了三轴深层搅拌桩、高压旋喷桩、压密注浆、斜拉锚桩成孔子目。

第三章 桩基工程

一、编制内容

本章定额为原04计价表的第二章内容，分打桩工程和灌注桩两个部分，共15节94个子目。

二、与2004计价表相比的变化情况

1.子目变化情况：本章节一部分内容移入第二章，基础垫层放入砌体工程章节。

2.增补了旋挖钻机钻孔、灌注桩后注浆子目。

3.取消了胶泥接桩2-28子目。

4.“2-77旋挖法灌注桩”更名为“钻盘式钻机灌注混凝土桩”。

第四章 砌筑工程

一、编制内容

本章沿用2004省计价表分类方式，分砌砖、砌石、构筑物、基础垫层。本分部项目划分及子目确定的原则，基本以2004年省计价表为基础。

二、与2004计价表子目相比的变化情况

| 序号 | 14计价表 | 子目数量 | 04计价表子目数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砖块墙、多孔砖 | 28 | 22 | 原加气砌块（3-6）按施工工艺的不同分为：普通砂浆砌筑加气砼砌块墙和薄层砂浆砌筑加气砼砌块墙。其中，普通砂浆砌筑加气砼砌块墙按无水房间需起底三皮砖和有水房间无起底考虑，分别编列子目。 |
| 2 | 砖砌外墙 | 6 | 4 | 砖砌外墙、内墙：将原省补SB-1、2、3、4轻质砂浆砌筑标准砖外墙、内墙子目移入。删去铁钉，其他材料费改为1元，其他人材机含量不变。 |
| 3 | 砖砌内墙 | 6 | 4 |  |

其它变化情况：

1．由于硅酸钙空心砌块的名称不是规范名称，江苏地区近年用得相对较少，同时其施工工艺要求与其他空心砌块相近，故此次修编不再单列，删去原04计价表3-8、3-9、3-10等三个硅酸钙空心砌块子目。如果工作中用到，可以参考套用轻骨料砼小型空心砌块的相关子目。

2．根据2013清单计价规范的项目划分，将除混凝土垫层外的垫层放入砌筑章节。

- 说明及工程量计算规则主要变化情况

1.章节说明

（1）增加了：“5、门窗洞口侧预埋混凝土块，定额中已综合考虑。实际施工不同时，不调整”（相关定额子目增加其他材料费1元/m³）。

（2）砖、砌块规格表中，增加KM1空心砖：190 x 90 x 90。

（3）增加第13条：对加气砼砌块墙的新定义：“13、蒸压加气混凝土砌块根据施工方法的不同，分为普通砂浆砌筑加气砼砌块墙（指主要靠普通砂浆或专用砌筑砂浆粘结，砂浆灰缝厚度在15mm以内）和薄层砂浆砌筑加气砼砌块墙（简称薄灰砌筑法，使用专用粘结砂浆和专用铁件连接，砂浆灰缝一般2mm~4mm）。定额分别按蒸压加气混凝土砌块和蒸压砂加气混凝土砌块列入子目，实际砌块种类与定额不同时，可以替换。”

（4）增加第四条：关于垫层的表述。

2.工程量计算规则部分：

总体按2013清单规范表述修改，同时考虑实际情况增加、补充或是修改某些规则，主要有：

（1）原04计价表：三皮砖以上的腰线、挑檐的体积要另行计算、并入墙体工程量。此次按规范改为：腰线、挑檐的体积不增加

（2）第二.1条：明确了墙体计算的厚度按砌块实际厚度计算、而不能只看建筑图的标注尺寸。

（3）第六、1.2条内外墙高度：清单计价规范上表述为：“有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板底”。（这样，包括平板楼板、预制楼板，均算至板底。而圈梁、过梁、挑梁等构件，根据规则第一.1条，需要扣除，则如有圈梁、过梁、挑梁等，墙体应算至梁底面）。

（4）第七条：按清单规范修改，框架间墙不分内外墙（砌块墙、多孔砖墙等定额不分内外墙，可以按清单要求，清单子目也不分内外墙、统一计算。框架间墙已基本没有用标准砖了，因此不考虑砖砌内外墙）。

(5)第十五条第3小条：因为定额子目中方整石砌窗台、腰线是按m³计算的，故删去“窗台、腰线以10延长米计算”。

四、应注意问题

1.建筑图上墙体往往标注200mm后、100mm厚，而多孔砖、空心砖等砖块、砌块的实际尺寸多为190mm、90mm。此章节计算规则明确了墙厚按砌块、砖块的厚度计算，而不能只看建筑图的标准尺寸。

2. 加气砼砌块墙定额套用时，一是要区分工艺做法：普通砂浆砌筑和薄层砂浆砌筑。二是套用普通砂浆砌筑时，要看墙体底有无混凝土坎台，分别套用子目。

3.各地工程上实际使用的砖块、砌块种类很多，定额无法面面俱到。遇到定额中没有的种类，可以按照材质，尺寸规格套用相似的子目。套用时，除了材料价格可以按实际价格调整外，工料含量一律不调。

第五章 钢筋工程

一、编制内容

本章定额包括现浇构件、预制构件、预应力构件及其它四节共51个子目。

二、与2004计价表子目相比的变化情况

将原金属结构工程中铁件制作计入本章5-27子目。

钢筋机械连接接头按不同接头设置。（原4-29到4-30）

增加了混凝土内植筋5-39~5-49子目。

三、说明及工程量计算规则主要变化情况

1.章节说明

删除原第9条“基坑护壁孔内安放钢筋按现场预制构件钢筋相应项目执行；基坑护壁壁上钢筋网片按点焊钢筋网片相应项目执行。”

增加第12条“铁件是指质量在50kg以内的预埋铁件”

增加第13条“管桩与承台连接所用钢筋和铁板分别按钢筋笼和铁件执行。”

2.工程量计算规则部分：

预算书将钢筋原8m定尺调整为9m定尺。

四、应注意问题：

1.用含钢量计算钢筋工程量的，结算按设计图示、标准图集和规范要求调整钢筋用量。

2.钢筋搭接接头个数的计算：

（一）计算钢筋工程量时，搭接长度按规范规定计算。当梁、板（包括整板基础）A8以上的通筋未设计搭接位置时，预算书暂按9m一个双面电焊接头考虑。

（二）电渣压力焊、直螺纹、镦粗直螺纹、冷压套管挤压等接头以“个”计算。预算书中，底板、梁暂按9m长一个接头的50%计算；柱按自然层每根钢筋一个接头计算。

以上是预算书中暂定接头，在结算时按设计要求或已审定施工组织设计确定的搭接方式，按实际接头的个数调整。

3.植筋按设计以根数计算，若无设计时按审定施工组织设计确定。

4.植筋胶用量按下式：3.14 x [（D²-d²）/4]x L x 1.1; L-按钻孔深度  D-钻孔直径  d-钢筋直径。  植筋钻孔深度按15d考虑。机械台班含量按设计钻孔深度比例调整。

第六章 混凝土工程

一、编制内容

本章混凝土构件分为自拌混凝土构件、商品混凝土泵送构件、商品混凝土非泵送构件三部分，各部分又包括了现浇构件、现场预制构件、加工厂预制构件、构筑物等共有441个子目。

二、与2004计价表相比的子目变化情况

| 序号 | 14计价表 | 子目数量 | 04计价表子目数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自拌混凝土构件 |  |  |  |
| 1.1 | 现浇构件 | 59 | 51 | 增加8个子目是基础混凝土垫层、现浇混凝土空心楼板、4个现浇空心楼板高强薄壁筒芯、3个现浇空心楼板无机阻燃箱体筒芯、取消混凝土线条。 |
| 2 | 商品混凝土泵送 |  |  |  |
| 2.1 | 泵送现浇构件 | 50 | 41 | 增加了9个子目是基础混凝土垫层、现浇砼空心楼板、后浇板带、地沟、栏板、扶手下嵌轴线柱、门框、柱接柱及框架柱接头、压顶、小型构件、取消混凝土线条。 |
| 2 | 商品混凝土非泵送 |  |  |  |
| 2.1 | 非泵送现浇构件 | 51 | 50 | 增加了1个子目是基础混凝土垫层、现浇砼空心楼板、取消混凝土线条。 |

三、说明及工程量计算规则主要变化情况

1．说明主要变化情况

（1）将说明第七条现场掺入早强剂的费用4.00元的固定价格调整为可以另外计算费用。

（2）将说明第八条加工厂预制构件采用蒸汽养护时，立窑、养护池养护每m³构件增加64元固定价格调整为可以另外计算费用。

（3）将说明第十四条增加了泵送混凝土输送泵车台班100m、150m、200m的系数。

（4）明确了现场集中搅拌混凝土配合比选用和混凝土搅拌楼另外计算费用。

2.工程量计算规则变化情况

（1）垫层：按工程量计算规范的规定将基础垫层放在本章，按设计图示尺寸以体积计算，规定不扣除伸入垫层的桩头所占体积。

（2）柱：

①将有梁板的柱高按工程量计算规范的计算规则，自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面之间的高度计算。（原计价表是算至楼板下表面）

②规定异形柱什么情况下套柱，什么情况下套混凝土墙。

（3）梁： 由于混凝土线条争议比较多，取消了每10m依附于梁、墙上的混凝土线条定额，规定混凝土线条按小型构件定额执行，以立方米计算。

（4）板：

①增加了现浇空心楼板、高强薄壁管内筒芯、无机阻燃型箱体内筒芯计7个定额。

②增加第（9）条，现浇砼空心楼板混凝土按图示面积乘板厚以立方米计算，其中空心管、箱体及空心部分体积扣除。

③增加第（10）条，现浇砼空心楼板内筒芯按设计图示中心线长度计算；无机阻燃型箱体按设计图示数量计算。

④规定了厨房间、卫生间墙下设计有素混凝土防水坎时，工程量并入板内，套有梁板定额。

⑤规定了天沟底板与侧板分别计算，底板按板式雨篷以板底水平投面积计算，侧板按天、檐沟侧板以体积计算。

⑥规定了飘窗上下挑板按板式雨篷以板底水平投影面积计算。

（5）墙：规定屋面混凝土女儿墙按直（圆）形墙以立方米计算。

（6）楼梯：

①按工程量计算规范的计算规则，不扣除宽度500mm以内的楼梯井。（原计价表不扣除宽度小于200mm的楼梯井）

②按工程量计算规范的计算规则，当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界。

（7）空调板：明确空调板按板式雨篷以板底水平投影面积计算。

第七章  金属结构工程

一、编制内容

此次修编，共设置定额子目63个。其中：修编原计价表45个子目中的44个；将原省补定额中的机械喷砂和抛丸除锈2个定额子目编为本章节基本子目；新增箱型柱梁、钢管柱、网架制作等18个子目。

二、说明及工程量计算规则主要变化情况

1.原定额以重量为计量单位的，现统一改为按质量为计量单位。

2.根据市场调研，将定额人工含量大体比原定额下调20%，其中原晒衣架制安子目中人工含量太多，此次作大幅下调。

3.除不锈钢网架外。其余构件制作定额中均含有刷防锈漆一道的工作内容，并对防锈漆、油漆溶剂含量统一作调整。

4.定额材料中不再列有带帽螺栓。

5.钢材制作损耗率仍按5%.其中：焊接空心球网架按9%（含空心球按设计质量计算的损耗率在内），不锈钢网架按6%（其中不锈钢球按设计质量计算不计损耗率）。

6.原定额构件制作按照交流电弧焊的焊接方式编制。此次修编，柱、梁、屋架等主要构件制作，按自动埋弧焊为主编制并下调了电焊条烘干箱台班含量；箱型柱、梁按二氧化碳气体保护焊为主编制。

第八章  构件运输及安装工程

一、编制内容

本章定额包括构件运输及安装工程2节共153个子目。根据部新版消耗量定额对金属构件吊装项目进行修编。

二、与2004计价表相比的子目变化情况

1.合并钢屋架与轻钢屋架支撑（7-138到7-143）单式与复式柱间钢支撑（7-144到7-151），增加压型钢楼板、剪刀栓钉、网架、铸铁篦盖安装子目。

2.根据施工现场实际，调整钢结构安装起吊机械，将履带式起重机15t调整为汽车式起重机20t，履带式起重机25t调整为汽车式起重机40t；机械台班含量参照部新版消耗量定额进行调整。

3.钢柱4t以内、钢梁、轻型屋架人工含量、钢吊车梁人工、电焊条、垫铁用量根据全统定额进行调整。

三、应注意问题：

1.对于构件在外地加工厂完成所发生的运输费用，如果按定额中运输费用计算远远高于实际成本，定额不再适用。本次定额说明中明确构件场外运输距离超过45km的项目，场外运输费用根据市场价格协商确定。投标时，施工企业应自行考虑构件场外运输距离。

2.构件运输子目在执行时，按适用的步距直接套用相应子目，而不是按插入法计算。如I类预制混凝土构件场外运输距离为5.2km时，运输费用直接执行8-3子目I类预制混凝土构件场外运输距离10km以内。

3.网架安装定额中未考虑地面拼装平台费用，若发生，可执行钢屋架、钢桁架、钢托架现场制作平台摊销子目。对需要搭设满堂支撑架的，满堂支撑架按脚手架工程章节的规定执行。

第九章  木结构工程

本章人、材、机含量未调整。

第十章  屋面及防水工程

一、编制内容

本章定额包括屋面防水、平面立面及其它防水、伸缩缝、止水带、屋面排水等4节，共227条子目。

本章项目内容包括瓦屋面及彩钢板屋面、卷材屋面、屋面找平、刚性屋面防水、涂膜屋面、涂膜防水、卷材防水、变形缝、止水带、屋面排水。定额结构及子目设置在2004计价表基础上结合实际工艺，删除部分不合理项目，增编、调整了部分项目，调整了部分子目结构。为与2013清单计价规范的项目设置一致，把保温隔热项目移到第十一章。

二、与2004计价表相比的子目变化情况

| 序号 | 14计价表 | 子目数量 | 04计价表子目数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面找平 | 5 | 0 | 屋面防水增补了屋面找平项目：细石砼找平（分泵送、非泵送）、水泥砂浆找平5个子目。 |
| 2 | 刚性防水屋面 | 17 | 11 | 刚性防水屋面增补了泵送商品细石砼（有分格缝、无分格缝）、非泵送商品细石砼（有分格缝、无分格缝）及每增减5mm子目6个。 |
| 3 | 涂刷油类 | 22 | 24 | 取消了原9-105、106聚氨酯防水涂料子目，主要是与原9-107、108子目工作内容界定不清。 |
| 4 | 盖缝 | 15 | 10 | 盖缝中补充地面变形缝钢板、铝板、硬塑料板，花纹硬橡胶板地面、楼面抗震缝5个子目。 |
| 5 | PVC管排水 | 10 | 6 | 屋面排水中补充Φ160PVC水落管、Φ200PVC水落管、Φ160PVC水斗和Φ200PVC水斗4个子目。 |

第十一章  保温、隔热、防腐工程

一、编制内容

本章定额包括保温隔热、防腐等2节，共254个定额子目。

本章节项目内容保温、隔热包括屋、楼地面及墙柱、天棚及其它，防腐工程项目包括整体面层、平面块料面层、池、沟槽砌块料、耐酸防腐、烟囱、烟道内涂刷隔绝层。定额结构及子目设置在2004计价表基础上结合实际工艺，增编、调整了部分项目，调整了子目结构。为于2013清单计价规范的项目设置一致，把保温隔热项目移到本章节。

二、与2004计价表相比的子目变化情况

| 序号 | 14计价表 | 子目数量 | 04计价表子目数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保温、隔热工程 | 51 | 33 | 屋、楼地面保温、隔热增补了JQK复合轻质保温隔热砖、JQK复合轻质保温隔热瓦、RE保温隔热材料、屋面保温层排气管PVC管12个子目。 墙、柱、天棚及其他增补了聚苯乙烯挤塑板、聚苯乙烯模压板、外墙聚苯颗粒保温砂浆。 |

四、应注意问题：

块料面层以平面为准，立面铺砌人工x1.38系数，踢脚板人工x1.56系数，块料x1.01系数，其他不变。

外墙聚苯颗粒保温的基层按第十四章相应子目执行。

第十二章  厂区道路及排水工程

一、编制内容

本章定额包括整理路床、路肩及边沟砌筑、道路垫层、铺预制混凝土块、倒板面层、铺设预制混凝土路牙沿、混凝土面层、排水系统中钢筋混凝土井、池、其它、排水系统中砖砌窨井、井、池壁抹灰、道路伸缩缝、混凝土排水管铺设、PVC排水管铺设、各种检查井综合定额等10节，共70个定额子目。

二、与2004计价表相比的子目变化情况

| 序号 | 14计价表 | 子目数量 | 04计价表子目数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铺设预制混凝土路牙沿、混凝土面层 | 9 | 5 | 补充泵送和非泵送砼路面面层4个子目 |
| 2 | 排水系统中钢筋混凝土井、池、其它 | 7 | 6 | 补充钢纤维井盖及井座安装1个子目 |
| 3 | 排水系统中砖砌窨井 | 4 | 调整4条 | 排水系统中砖砌窨井：方形井1.5m以内、1.5m以上、圆形井1.5m以内、1.5m以上4个子目中的标准砖240X115x53mm改为混凝土实心砖240x115x53 Mu15，其余不变。 |
| 3 | 井、池壁抹灰、道路伸缩缝 | 6 | 5 | 补充井、池壁聚合物砂浆抹灰1个子目 |
| 4 | 各种检查井综合定额 | 20 | 24 | 将原各种检查井、化粪池综合定额11-45到11-68共24个子目均取消。 各种检查井综合定额中分500 x 500 x 1500、600 x 600 x 1500、800 x 800 x 2000矩形检查井和 Φ700 x 1500 圆形检查井按深度每增减100mm分雨水、污水补充了8个子目，该节共补充20个子目。 |

三、说明及工程量计算规则主要变化情况

1. 增加了说明五：检查井综合定额中挖土、回填土、运土项目未综合在内，应按本定额土方分部的相应子目执行。

2. 工程量计算规则一：整理路长、路肩和道路垫层、面层均按设计图示尺寸以面积计算，明确了不扣除除窨井所占面积。

四、使用当中应该注意的问题

1. 检查井综合定额中挖土、回填土、运土项目未综合在内，应按定额土方部分的相应子目执行。

2. 检查井综合定额中涉及的脚手架和模板列出供参考，对深度每增减100mm子目的脚手架需结合井的深度综合考虑。

第十三章 楼地面工程

一、编制内容

本章包括垫层、找平层、整体面层、块料面层、栏杆扶手、斜坡、散水、明沟、防滑条6节，共168子目。

二、与2004计价表相比的子目变化情况

| 序号 | 14计价表 | 子目数量 | 04计价表子目数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菱苦土、环氧地坪 | 0 | 3 | 取消12-41~43 菱苦土、环氧地坪 |
| 2 | 自流平地面 | 2 | 0 | 13-41移植省补12-1,13-42以南通补充定额为基础，结合现场测算资料。 |
| 3 | 石材块料面板零星项目 干硬性水泥砂浆石材块料面板（拼花成品） |  |  | 将大理石、花岗岩改为石材块料面板；碎大理石改为碎石板块料面板；拼花大理石、花岗岩改为块料面板（拼花成品）；花岗岩地坪石改为石材块料 。 增加13-52石材块料面板零星项目、13-54干硬性水泥砂浆石材块料面板；13-59干硬性水泥砂浆石材块料面板（拼花成品） |
| 4 | 橡胶板 PVC真石地板 | 0 | 2 | 取消橡胶板、PVC真石地板 |
| 5 | 木楞及毛地板 | 0 | 1 | 取消木楞及毛地板 |

三、说明及工程量计算规则主要变化情况

| 序号 | 条文 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2004版 | 2014版计价定额 |
| 第四条 | 踢脚线高度按150mm编制，如设计高度与定额不同时，整体面层不调整，块料面层（不包括粘贴砂浆材料）按比例调整。 | 踢脚线高度按150mm编制，如设计高度与定额不同时，整体面层不调整，块料面层按比例调整。 |
| 第十三条 | 无 | 本章不含铁件，如发生另行计算，按第六章相应项目执行。 |

四、使用当中应该注意的问题

1、本章计价定额中所有花岗岩、大理石均改为石材块料面。

2、本章计价定额中所有地砖不分规格均改为同质地砖。

3、本章计价定额中所有块料的材料消耗量单位，由“块”改成“m2”。

4、本章计价定额中不含铁件，如发生另行计算。

第十四章 墙柱面工程

一、编制内容

本章定额包括：一般抹灰、装饰抹灰、镶贴块料面层及幕墙、木装修及其它等四节，共227个定额子目。

二、与2004计价表相比的子目变化情况

| 序号 | 14计价表 | 子目数量 | 04计价表子目数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石膏砂浆子目 | 7 | 10 | 由于目前工程项目很少用到纸筋石灰砂浆材料，所以，取消相应墙面一般抹灰中相应墙面抹纸筋石灰砂浆子目13-1~10，增加石膏砂浆子目14-1~7。 |
| 2 | 抗裂基层相关子目 | -- | 增加 | 对水泥砂浆有关子目做了相应的合并，增加了抗裂基层的相关子目，外墙防水保温有关子目放在第十一章。 |
| 3 | 墙面贴面砖中的 阴阳角线条子目 | -- | 取消 | 因目前工程做法基本上不再做阴阳角线条，删掉，墙砖阳角磨边可套用第十八章相应子目 |
| 4 | 钢骨架安装子目 |  |  | 取消了原13-162柱面钢龙骨骨架子目，修改为钢骨架安装子目，以适应与各种基层及面层的组合应用，增加了附墙卡式轻钢龙骨子目。 |

三、说明及工程量计算规则主要变化情况

1.说明中的主要变化情况：

（1）一般规定中增加了说明2“外墙保温材料品种不同，可根据相应定额进行换算调整。地下室外墙粘贴保温板，可参照相应定额材料换算，其余不变。柱梁面粘贴复合保温板可参照墙面执行。”

（2）墙柱面说明1中增加了“外墙面砖基层刮糙处理，如基层处理设计采用保温砂浆时，此部分砂浆作相应换算，其他不变。”等内容。

（3）柱墙面说明增加第5条“门窗洞口侧边、附墙垛等小面排版规格小于块料原规格并需要裁剪的块料面层项目，可套用柱、梁、零星项目。”

（4）柱墙面说明中取消原说明7中关于金山石表面剁斧的说明，改在相应子目下的附注中加以说明。

（5）柱墙面说明中原说明8条增加“设计采用专用粘接剂时，可套用相应干粉型粘结剂粘贴子目，换算干粉型粘结剂材料为相应专用粘接剂，设计采用聚合物砂浆粉刷的，可套用相应定额，材料换算，其它不变。”等内容。

（6）柱墙面说明中增加第11条说明“干挂石材及大规格面砖所用的干挂胶（AB）胶每组的用量组成为：A组1.33kg，B组0.67kg。”

（7）内墙、柱面木装饰及柱面包钢板说明中第4条调整为“幕墙材料品种、含量，设计要求与定额不同时应调整，但人工、机械不变。所有干挂石材、面砖、玻璃幕墙、金属板幕墙子目中不含钢骨架、预埋(后置)铁件的制作安装费，另按相应章节有关子目执行。”

（8）内墙、柱面木装饰及柱面包钢板说明中第5条调整为“不锈钢、铝单板等装饰板块折边加工费及成品铝单板折边面积应计入材料单价中，不另计算。”

（9）内墙、柱面木装饰及柱面包钢板说明中增加第8条“成品装饰面板现场安装，需做龙骨、基层板时，套用墙面相应子目。”

2.工程量计算规则主要变化情况：

（1）内墙面抹灰计算规则中第1条：内墙面抹灰高度修改为“高度按实际抹灰高度”。

（2）将原计算规则四中的“石材圆柱面按石材面外围周长乘以柱高（应扣除柱墩、帽高度）以平方米计算。石材柱墩、柱帽按石材圆柱面外围周长乘其高度以平方米计算（原04：石材柱墩、柱帽按结构柱直径加100mm后的周长乘其高度以平方米计算）。圆柱腰线按石材圆柱面外围周长计算。”调整到第三条，并作了部分计算规则的修改。

（3）计算规则四中关于幕墙的计算规则修改为：幕墙以框外围面积计算。幕墙与建筑顶端、两端的封边按图示尺寸以平方米计算，自然层的水平隔离与建筑物的连接按延长米计算（连接层包括上、下镀锌钢板在内）。幕墙上下设计有窗者，计算幕墙面积时，不扣除窗面积，但每10㎡窗面积另增加人工5个工日，增加的窗料及五金按实计算（幕墙上铝合金窗不再另外计算）。其中：全玻璃幕墙以结构外边按玻璃（带肋）展开面积计算，支座处隐藏部分玻璃合并计算。

四、使用当中应该注意的问题

1.由于本章对原来章节划分和子目设置都作了较大的改动。删除了一些目前已淘汰的项目如：墙面抹纸筋石灰砂浆子目等等；合并了一些子目如：大理石和花岗岩品种合并成石材子目等等；增加了目前广泛应用的许多子目如：背栓干挂石材、单元式幕墙及拉索点式全玻璃幕墙、成品木饰面板、成品装饰面板等等；以及对应修改了许多子目的工作内容及附注。

2.本章说明及计算规则也作了较多的调整，如：说明中增加了如门窗洞孔侧边、附墙垛等小面粘贴块料面层；设计采用专用粘结剂时：所有干挂石材、面砖、玻璃幕墙、金属板幕墙子目钢骨架、预埋（后置）铁件的制作安装费等的具体应用；计算规则中调整了如：内墙面抹灰高度计算规则、幕墙计算规则等。

3.由于目前工程施工的机械化程度大幅提高，通过调研和测算，普遍调整了相应子目的人工含量。

4.钢骨架、铁件制作安装按设计用量另套相应定额。

第十五章 天棚工程

一、编制内容

本章定额包括天棚龙骨、天棚面层及饰面、雨篷、采光天棚、天棚检修道、天棚抹灰等6节，共95条定额子目。

二、与2004计价表相比的子目变化情况

| 序号 | 14计价表 | 子目变化 | 04计价表 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15-5~6 | 修改 | 14-5~6 | 原轻钢龙骨面层规格300X300目前实际使用较少，改为较常用的300X600。 |
| 2 | ---- | 取消 | 14-7~8 | 400X400面层规格龙骨实际使用较少 |
| 3 | 15-9~10 | 修改 | 14-13~14 | 原轻钢龙骨面层规格300X300目前实际使用较少，改为较常用的300X600。 |
| 4 | ---- | 取消 | 14-15~16 | 400X400面层规格龙骨实际使用较少。 |
| 5 | ---- | 修改 | 14-19~20 | 600X600以上面层规格龙骨实际使用较少。 |
| 6 | 15-38~41 | 增加 | --- | 增加不同直径的全丝杆天棚吊顶。 |
| 7 | 15-42~44 | 修改 | 14-46~48 | 三夹板面层改为胶合板面层，添加可换算面层附注 |
| 8 | ---- | 取消 | 14-49~53 | 原五夹板和钢塑板面层实际使用较少 |
| 9 | ---- | 取消 | 14-62~63 | 原压花板、吸音板面层实际使用较少，故取消。如使用，可按15-50子目的附注说明换算面层材料。 |
| 10 | ---- | 取消 | 14-69~70 | 原铝合金彩条板面层实际使用较少，故取消，如使用，可按15-52~15-53子目的附注说明换算面层材料。 |
| 11 | 15-58 | 增加 | --- | 增加矿棉板面层（嵌入式） |
| 12 | ---- | 取消 | 14-92 | 取消五夹板基层，如使用，可套用15-69子目 |
| 13 | ---- | 取消 | 14-93~94 | 铜皮面层目前使用较少，取消，如使用，可套用15-69子目，按附注说明换算。 |
| 14 | ---- | 取消 | 14-96 | 取消五夹板基层，如使用，可套用15-70子目，按附注说明换算。 |
| 15 | ---- | 取消 | 14-97~98 | 石膏吸音装饰面层目前使用较少，取消。 |
| 16 | 15-77 | 增加 | --- | 增加钢化夹胶玻璃雨篷。 |
| 17 | ---- | 取消 | 14-107 | 取消钢化玻璃采光天棚（钢结构），如使用，可套用15-79子目，并按附注说明换算。 |
| 18 | 15-89 | 增加 | --- | 增加混凝土天棚面石膏砂浆粉刷 |
| 19 | ---- | 取消 | 14-120~121 | 预制板底勾缝目前使用较少，取消 |

三、工程量计算规则主要变化情况

| 序号 | 条文 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2004版 | 2014版计价定额 |
| 第一条 |  | 增加整体金属板中间开孔的灯饰面积不扣除的说明 |
| 第三条 |  | 增加全丝杆的天棚吊顶按主墙间的投影面积计算的说明 |
| 第四条 |  | 增加钢化夹胶玻璃雨篷按水平投影面积计算的说明 |

四、使用当中应该注意的问题

1.15-1至15-4子目中未包括刨光人工及机械，如龙骨需要单面刨光时，每10m2增加人工0.06工日，机械单面压刨机0.07个台班。

2.U型轻钢龙骨及T型铝合金龙骨的规格见章节说明。设计规格与定额不符，按设计长度另加轻钢龙骨6%，铝合金龙骨7%的余量损耗调整定额含量。

3．天棚钢吊筋按每13根/10m2计算，定额吊筋高度按1m（面层至混凝土板底表面）计算，高度不同按每增减10cm(不足10cm四舍五入)进行调整，吊筋每10m2根数不同时，按比例调整定额基价。不论吊筋与事先预埋好的铁件焊接还是用膨胀螺栓打洞连接，均按本定额天棚吊筋定额执行。吊筋的安装人工0.7工日/10m2已经包括在相应定额的龙骨安装人工中。

4.天棚的骨架（龙骨）基层分简单，复杂两种，龙骨基层按主墙间水平投影面积计算。

简单型：每间面层在同一标高上位简单型。

复杂型：每间面层不在同一标高平面上，但必须同时满足两个条件

a．高差在100mm或100mm以上。

b.必须满足不同标高的少数面积占该面积的15%以上。

第十六章 门窗工程

一、项目设置主要变化情况

| 定额编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004版 | 2014版 | 修编处理 | 简单说明 |
| 一、购入构件成品安装 |  | 购入构件成品安装 |  |
| 15-1~4 | 16-1~4 | 保留、修改 | 用硅酮密封胶代替了原定额中密封油膏，聚氨酯PU发泡剂代替了软填料（沥青玻璃棉毡），塑料胀管螺钉代替了膨胀螺栓M10x100。铝合金型材不再以颜色来分类。 |
| 15~5 | 16~5 | 保留、修改 | 名称增加悬窗 |
| 15-6~9 | 16-7~9 | 合并、修改 | 不再以颜色分类 |
|  | 16-8~10 | 新增 | 参照市补充定额，防盗窗 |
| 15~10 | 16~11 |  | 用硅酮密封胶代替了原定额中密封油膏，聚氨酯PU发泡剂代替了软填料（沥青玻璃棉毡），塑料胀管螺钉代替了膨胀螺栓M10x100。 |
| 15-16~19 |  | 合并 | 基本上没有浮法玻璃的感应门和旋转门 |
|  | 16~19 | 新增 | 电动全玻旋转门 |
|  | 16-23~28 | 新增 | 参照市补充定额，卷帘门、拉栅 |
| 二、铝合金门窗制、安 |  |  |  |
| 15-30~83 | 16-35~49 | 部分保留，修改 | 用硅酮密封胶代替了原定额中密封油膏，聚氨酯PU发泡剂代替了软填料（沥青玻璃棉毡），塑料胀管螺钉代替了膨胀螺栓M10x100。铝合金型材不再以颜色来分类，现在以普通型材和断桥隔热型材分类。 |
| 15-84 |  | 取消 | 基本上没有浮法玻璃的开启门 |
| 15-86~87 | 16-51~52 | 保留，修改 | 浮法玻璃改为钢化玻璃 |
| 15-88~91 | 16-53~56 | 保留，修改 | 删除钢骨架 |
| 五、门窗五金配件安装 |  |  |  |
| 15-343 | 16-308 | 保留，修改 | 原地弹簧365改为地弹簧，名称去掉“轻型”。 |
| 15-344 | 16-309 | 保留，修改 | 原闭门器A型改为闭门器 |
|  | 16-310 | 增加 | 参照16-309 |
|  | 16-317 | 新增 | 参照市补充定额 |
| 15-351 | 16-318 | 保留，修改 | 原弹簧折页改为弹簧合页 |
| 15-352 |  | 取消 | 和16-353相似 |
|  | 16-320 | 新增 | 参照市补充定额 |
| 15-358 |  | 16-323 | 保留，修改 |
| 15-359 | 16-324 | 保留，修改 | 原铝合金执手改为执手，原不锈钢折叠铰链改为不锈钢滑撑，原不锈钢撑挡改为不锈钢风撑，取消铝合金拉把。 |
| 15-360~362 | 取消 | 可以套用16-324 |  |

二、说明及工程量计算规则主要变化情况

- 说明部分

- 工程量计算规则部分

- 使用当中应该注意的问题

1、铝型材的包装重量及喷涂重量不在定额工程量中考虑。

2、幕墙开启扇的五金配件可以套用铝合金门窗五金配件相关子目。

3、本章节子目如涉及到钢骨架或者铁件的制作安装，另行套用相关子目。

第十七章 油漆、涂料、裱糊工程

一、编制内容

本章定额包括油漆、涂料、裱糊，其中：油漆、涂料工程：包括木材面油漆、金属油漆、抹灰面油漆、涂料；裱糊工程：包括金（银）铜（铝）箔、墙纸、墙布两节，共250个子目。

二、与2004计价表相比的子目变化情况

| 序号 | 内容 | 04计价表数量 | 14计价表数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆、涂料 | 360 | 230 | 减少130条 |
| 2 | 裱糊工程 | 15 | 20 | 减少5条 |

三、工程量计算规则主要变化情况

1.说明中的主要变化情况：

| 序号 | 条文 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2004版 | 序号 | 2014版计价定额 |
| 第四条 |  | 第四条 | 增加：石膏板面套用抹灰定额 |
| 第八条 | 1、喷塑（一塑三油）底油、装饰漆、面由其规格划分。 |  | 删除 |
| 第十条 | 涂料定额是按常规品种编制的，设计用的品种与定额不符，单价可以换算，其余不变。 | 第九条 | 涂料定额是按常规品种编制的，设计用的品种与定额不符，单价可以换算，可以根据不同的涂料调整定额含量，其余不变。 |
| 新增 |  | 第十一条 | 涂刷金属面防火涂料厚度应达到国家防火规范的要求。 |

2.工程量计算规则主要变化情况：

| 条文 |  |
| --- | --- |
| 第四条：删除注：钢柱、梁、屋架、天窗架等构件因电焊安装，应另增刷铁红防锈漆一遍，按上列系数10%计算。 删除其他金属面油漆系数表。 | 增加条文：2、其它金属面油漆，按构件油漆部分表面积计算。 3、套用金属面定额的项目：原材料每米重量5kg以内为小型构件，防火涂料用量乘以系数1.02；人工乘以1.1；网架上刷防火涂料时，人工乘以系数1.4。 |
| 第五条、 … … | 第五条、防火漆改刷防火涂料 |

四、使用当中应该注意的问题

1.定额中规定的喷、涂刷的遍数，如与设计不同时，可按每增减一遍相应定额子目执行。石膏板面套用抹灰面定额。

2．涂料定额是按常规品种编制的，设计用的品种与定额不符，单价可以换算，可以根据不同的涂料调整定额含量，其余不变。

3.天棚复杂面指不在同一平面的两个层面。若不在同一平面的面层为三个以上（含三个层面），则每10m2增加批腻子人工0.15工日，其他不变。

第十八章 其他零星工程

一、编制内容

本章定额包括招牌灯箱面层、美术字安装、压条及装饰线条、镜面玻璃、卫生间配件、门窗套、木窗台板、木盖板、暖气罩、天棚面零星项目、灯带及灯槽、窗帘盒、窗帘及轨道、石材面防护剂、成品保护、隔断、柜类及货架等17节，共114个定额子目。

二、与2004计价表相比的子目变化情况

| 定额编号 |  | 修编处理（详见定额明细） | 简单说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004版 | 2014年修编版 |  |  |
| 一、招牌、灯箱基层 |  | 取消“一、招牌、灯箱基层”子目17-1~17-9。 钢骨架制作、安装套用相应章节子目。 | 原招牌、灯箱的换算操作难度大且繁琐。现钢骨基层制作、安装直接套用相应章节子目，按t计量。 |
| 17-1~9 |  |  |  |
| 二、招牌、灯箱面层 |  |  |  |
| 17-11 |  | 取消 | 该工艺已极少使用，故取消 |
|  | 18-2 | 增加灯箱布面层子目 |  |
|  | 18-4 | 增加挂装铝塑板面层子目 |  |
| 四、压条、装饰线条 |  |  |  |
| 省补17-6~7 |  | 取消 | 与常用工艺不符 |
| 省补17-8~9 | 18-34~35 | 移植 | 修改备注 |
| 17-44 |  | 取消 | 云石胶主要作为石材粘结剂来使用，极少用作板缝的嵌填。 |
|  | 18-38 | 增加打胶子目 |  |
| 五、镜面玻璃 |  |  |  |
| 17-45~48 |  | 取消 | 取消现场裁制 |
|  | 18-39~40 | 增加成品镜面玻璃安装子目 | 不再区分1m2以内、1m2以外。均按“成品镜面玻璃”考虑。 |
| 六、木盖板、木搁板、固定式玻璃黑板 |  |  |  |
| 17-67~68 |  | 取消 | 做法不常用 |
| 十四、石材面防护剂 |  |  |  |
|  | 18-74 | 增加石材防护处理子目 |  |
| 十五、成品保护 |  |  |  |
| 17-87 |  | 取消 | 防潮层 |
| 17-95~96 | 18-81 | 合并 | 铝型材不再区分颜色。 |
| 17-97~100 |  | 取消 |  |
| 17-102~103 |  | 取消 |  |
| 17-109~110 | 18-84 | 合并、修改 | 合并原有子目，铝型材不再区分颜色。 |
| 17-113 |  | 取消 | 硬木折叠隔断制安 |
|  | 18-88 | 增加成品卫生间隔断 |  |
|  | 18-89 | 增加成品卫生间小便斗挡板 |  |

三、使用当中应该注意的问题

1、本章定额中除铁件、钢骨架已包括刷防锈漆一遍外，其余均为包括油漆、防火漆的工料，如设计涂刷油漆、防火漆，套用油漆章节的相应子目。

2、本章定额中招牌、灯箱不再区分平面型、箱体型、简单型、复杂型。各类招牌、灯箱面层子目中不包括钢骨架，其钢骨架基层的制作、安装套用相应章节子目，按t计量。灯箱的面层按展开面积计算，铝塑板铣槽人工已经包含在铝塑板灯箱面层的定额人工费中。

3、本章定额中美术字安装是指成品单体字的安装。不论字体形式及自底基层，均执行本定额。外文或拼音字母，应按中文意译后的单字或单词计量（不以字母字符个数计量）。定额中字的材质分为有机玻璃字及金属字，亚克力等橡、塑字安装套用有机玻璃字安装子目。

4、本章定额中压条、装饰条线均按成品线条考虑。不论其规格大小及造型纹样，均按外围延长米计量。

5、石材装饰线按 成品考虑，包括磨边、倒角、抛光等所有加工费用。

6、本定额中的石材磨边、墙地砖45°角磨边子目，是按出于工艺工序需要在工厂无法或不便加工而必须在现场人工持械加工考虑的。实际在场外机械加工时，应另行计价。

7、本定额中的打胶子目按延长米计量，使用不同种类不同包装规格的胶时，按设计换算胶的种类及含量。

8、镜面玻璃如设计车边，相关费用应计入主材价格中。

9、石材洗漱台板的工程量按展开面积计算，钢材含量可按设计用量调整。

10、本定额检修孔、成品检修孔子目中已包含开孔费用。

11、窗帘布的工程量按成品窗帘布的展开面积计算，窗帘的配件费用已包含在其它材料费中。

12、石材防护剂按实际涂刷面积计量。即假设在石材板块的六个面全部涂刷防护剂，则须按石材板块六个面的展开面积计量。

13、本定额中的柜类、货架子目仅供参考使用。

第十九章   建筑物超高增加费用

- 编制内容

本章包括建筑物超高增加费和装饰工程超高人工降效系数两节，共36个定额子目。

按照13计算规范的要求，建筑物超高费以建筑面积作为计量单位，单独装饰工程由不同装饰工程人工含量差异大，不能降低、中、高档装饰严格区分，仍以降效系数形式体现。

- 与04定额相比的变化情况

- 子目数量

子目数量、步距划分同04计价表，未调整。

| 序号 | 内容 | 04计价表数量 | 14计价表数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物超高增加费 | 18 | 18 | 不变 |
| 2 | 装饰工程超高人工降效系数 | 18 | 18 | 不变 |
|  | 小计 | 36 | 36 | 不变 |

- 项目设置主要变化情况

- （1）建筑物超高增加费包含内容调整

04计价表中超高费中包括高压水泵摊销费、高层施工人工降效、垃圾管道摊销、机械降效费用。现根据13规范要求，调整为：高压水泵摊销费、高层施工人工降效以及人工降效带来的机械降效、上下联络通讯费用。垃圾管道因施工现场实际不设置取消。

（2）组价形式调整

将04计价表的以金额表现的人工、机械费调整为人工、机械含量，便于今后单价变化后的调整。

- 说明及工程量计算规则主要变化情况

（1）按照13规范要求，调整为计取超高费的条件是：满足层数6层以上部分或檐口高度超过20m以上部分。相对04计价表，增加层数6层以上，但楼面高度不超过20m部分可以按建筑面积计取超高费的情况。

（2）明确在本章中，对于层高超过3.6m的楼层，要计取层高超高费的前提条件是该楼层楼面高度在20m以上或6层以上。

- 使用当中应注意的问题

- 建筑物某一层，不超过六层，楼面至设计室外地面未超过20m，该楼层20m以上部分的超高费如何计取？

例：某建筑物檐口高度32m,共10层，每层建筑面积1000m2，第六层楼面至设计室外地面高度19.2m,第七层楼面至设计室外地面高度22.4m,计算该建筑物超高费。

第7—10层：

执行19-2子目，综合单价38.94元，工程量4×1000=4000；

超高费=38.94×4000=155760元

第6层：

由于不满足6层以上，楼面高度超过20m的条件，不能直接执行19-2子目，

超过20m以上部分为22.4-20=2.4m,按照章节说明第3.（2）执行：

工程量为1000m2，综合单价38.94×0.2×2.4=18.69元；

超高费=1000×18.69=18690元

合计该建筑物超高费为：155760+18690=174450元。

注意点：

1.章节说明第3.（2）、3.（3）条在执行时，“按相应子目的20%”中的相应子目是指按照建筑物檐高所对应的超高费子目，而不是该楼层所处高度。

2.建筑物20m以上的楼层中，有层高超过3.6m的，除建筑面积计算超高费外，能否再计取超过3.6m每增加1m的层高增加费？

答：应计取。因为定额中的每平米建筑面积人工含量是按标准层高考虑的，超出标准层高部分的人工含量也有对应的人工降效费用。

3.建筑物楼面高度20m以下的楼层中，能否计取本定额中的层高超过3.6m的费用?

答：不能。本定额考虑的是20m以上的层高超高增加人工部分所对应的降效，20m以下部分不考虑人工降效。

4.建筑物20m以上的楼层中，有层高超过3.6m的，已经计取了超高3.6m每增加1m的层高增加费，能否再计取模板定额和脚手架定额中的超过3.6m费用。

答：可以计取。超高费章节中的层高超高费是层高超过3.6m时单位建筑面积增加人工的降效费用。模板章节中的超过3.6m净高费用是层高超高增加的模板之撑、卡具及人工费用，不区分20m以上还是已下；脚手架超过20m时，层高超过3.6m费用增加是脚手架材料的增加费用，不包含人工。所有这三项费用不重复，可以同时计取。

5土建工程20m以上不分段，单独装饰工程按檐高和层数分段计算。单独装饰工程中可以套用定额的措施项目，也应计取人工降效。

6．本章中的檐口高度、楼面高度均从设计室外地面高度开始算起。虽然主体结构施工时，一般设计室外地坪还未进行施工，但自然地坪的高度容易在结算因口径不统一而发生争议，本定额中不考虑。

7．檐口高度超过200m的建筑物，超高费可按照每增加10m，人工降效系数增加2.5%；水泵按照扬程调整机型的原则另行计算。

第二十章   脚手架工程

- 编制内容

本章定额包括脚手架和建筑物檐高超过20m脚手架材料增加费二大节，共102个子目。脚手架一节包括综合脚手架和单项脚手架；综合脚手架按檐口高度和层高划分为8个子目，单项脚手架按搭设用途分为砌墙脚手架、外墙镶（挂）贴脚手架；斜道；满堂脚手架、抹灰脚手架；单层轻钢厂房脚手架；高压线防护架、烟囱、水塔脚手架、金属过道防护棚；电梯井子架6个小节40个子目。建筑物檐高超过20米脚手架材料增加费一节包括综合脚手架和单项脚手架，单项脚手架又分砌筑脚手架和装饰脚手架，根据不同高度从20~200m之间分54个子目。

- 与04定额相比的变化情况

- 子目数量变化情况

| 序号 | 内容 | 04计价表数量 | 14计价表数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 脚手架 | 29 | 48 | 增加19条 |
| 1 | 综合脚手架 | 0 | 8 |  |
| 2 | 单项脚手架 | 29 | 40 |  |
| (1) | 砌墙脚手架、外墙镶（挂）贴脚手架 | 4 | 9 |  |
| (2) | 斜道 | 2 | 2 |  |
| (3) | 满堂脚手架、抹灰脚手架 | 7 | 9 |  |
| (4) | 单层轻钢厂房脚手架 | 0 | 4 |  |
| (5) | 高压线防护架、烟囱、水塔脚手架、金属过道防护棚 | 9 | 9 |  |
| (6) | 电梯井字架 | 7 | 7 |  |
| 二 | 建筑物檐高超过20米脚手架材料增加费 | 18 | 54 | 增加36条 |
| 1 | 综合脚手架 | 0 | 18 |  |
| 2 | 单项脚手架 | 18 | 36 |  |
| 三 | 合计 | 47 | 102 | 增加55条 |

- 项目设置主要变化情况

本章定额修编最明显的区别是相应的编制及使用方法发生了变化，自84年使用建筑工程单位估价表起至今30年，期间我们定额经历了修编改版多次，特别是97、01版定额对脚手架这一章均为民用建筑使用综合脚手架与工业建筑使用单项脚手并列的编制方式，很多预算人员还是倾向于该编制的使用方式，加上此次2013工程量清单计价规范有综合脚手架清单，经征询意见后，决定增加综合脚手架定额子目，按定额综合单价五项费用组成编制，不同于01定额仅为一笔费用。同时，本章还分别编制了综合脚手架和单项脚手架的20米以上脚手架材料增加费。

另外，本次在单项脚手架中还增加了悬挑脚手架增加费子目、满堂脚手架、单层轻钢厂房脚手架子目。

- 说明及工程量计算规则主要变化情况

- 外墙镶（挂）贴脚手架工程量计算规则同砌筑脚手架中的外墙脚手架。

- 取消了单独搭设幕墙脚手架时按砌墙脚手架子目乘0.6系数的说明。

- 吊篮脚手架按装修墙面垂直投影面积以平方米计算（计算高度从室外地坪至设计高度）。安拆费按施工组织设计或实际数量确定。

- 超高脚手架材料增加费不再是一笔费用，而是详细的额定组成，可供调价使用。

- 综合脚手架是按建筑物檐高超过20m部分的建筑面积计算。

- 单项脚手架檐高超过20m的建筑物应根据脚手架计算规则按全部外墙脚手架面积计算。

- 使用当中应该注意的问题

- 使用范围

脚手架使用于各类工业和民业建筑以及构筑物的新建、扩建、改建工程的脚手架搭设。超过20米脚手架材料增加费适当用于建筑物设计室外标高至檐口高度超过20m的工程（构筑物除外）。

脚手架分为综合脚手架和单项脚手架两部分。单项脚手架适用于单独地下室、装配式和多（单）层工业厂房、仓库、独立的展览馆、体育馆、影剧院、礼堂、饭堂（包括附属厨房）、锅炉房、檐高未超过3.6m的单层建筑、超过3.6m高的屋顶构架、构筑物等。除此之外的单位工程均执行综合脚手架项目。

- 综合脚手架使用注意点：

- 檐高在3.6m内的单层建筑不执行综合脚手架定额。

（2）综合脚手架项目仅包括脚手架本身的搭拆，不包括建筑物洞口临边、电器防护设施等费用，以上费用已在安全文明施工措施费中列支。

（3）单位工程在执行综合脚手架时，遇有下列情况应另列项目计算，不再计算超过20m脚手架材料增加费。

①各种基础自设计室外地面起深度超过1.5m（砖基础至大方脚砖基地面、钢筋砼基础至垫层上表面），同时砼带形基础底宽超过3m、满堂基础或独立基础（包括设备基础）砼底面积超过16m2应计算砌墙、砼浇捣脚手架。砖基础以垂直面积按单项脚手架中里架子、砼浇捣按相应满堂脚手架定额执行。

②层高超过3.6m的钢筋砼框架柱、梁、墙砼浇捣脚手架按单项定额规定计算。

③独立柱、单梁、墙高度超过3.6m砼浇捣脚手架按单项定额规定计算。

④层高在2.2m以内的技术层外墙脚手架按相应单项定额规定执行；

⑤施工现场需搭设高压线防护架、金属过道防护棚脚手架按单项定额规定执行；

⑥屋面坡度大于45°时，屋面基层、盖瓦的脚手架费用应另行计算。

⑦为计算到建筑面积的室外柱、梁等，其高度超过3.6m时，应另按单项脚手架相应定额计算。

⑧地下室的综合脚手架按檐高在12m以内的综合脚手架相应定额乘以系数0.5执行。

⑨檐高20m以下采用悬挑脚手架的可计取悬挑脚手架增加费用，20m以上悬挑脚手架增加费已包括在脚手架超高材料增加费中。

- 单项脚手架使用注意点

（1）除高压线防护架外，本定额已按扣件式钢管脚手架编制，实际施工中不论使用何种脚手架材料，均按本定额执行。

（2）因建筑物高度超过脚手架允许搭设高度，建筑物外型要求或工期要求，根据施工组织设计需采用型钢悬挑脚手架时，除计算脚手架费用外，应计算外架子悬挑脚手架增加费。

(3)单层轻钢厂房脚手架适用于单层轻钢厂房钢结构施工用脚手架，分钢柱梁安装脚手架、屋面瓦等水平结构安装脚手架和墙板、门窗、雨棚、天沟等竖向结构安装脚手架，不包括厂房内土建、装饰工作脚手架，实际发生时另执行相关子目。

（4）外墙镶（挂）贴脚手架定额适用于单独外装饰工程脚手架搭设。

（5）天棚、柱、梁、墙面不抹灰但满批腻子时，脚手架执行同时抹灰脚手架。

（6）当结构施工搭设的电梯井脚手架延续至电梯设备安装使用时，套用安装用电梯井脚手架时应扣除定额中的人工及机械。

（7）建筑物外墙设计采用幕墙装饰，不需要砌筑墙体，根据施工方案需搭设外围防护脚手架的，且幕墙施工不利用外防护架，应按砌筑脚手架相应子目另计防护脚手架费。

4、超高脚手架材料增加费使用注意点

（1）本定额中脚手架是按建筑物檐高在20m以内编制的，檐高超过20m时应计算脚手架材料增加费。

（2）檐高超过20m脚手架材料增加费内容包括：脚手架使用周期延长摊销费、脚手架加固。脚手架材料增加费包干使用，无论实际发生多少，均按本章执行，不调整。

（3）计算规则：

①综合脚手架

建筑物檐高超过20m可计算脚手架材料增加费。建筑物檐高超过20m脚手架材料增加费以建筑物超过20m部分建筑面积计算。

②单项脚手架

建筑物檐高超过20m可计算脚手架材料增加费。建筑物檐高超过20m脚手架材料增加费同外墙脚手架计算规则，从设计室外地面起算。

第二十一章   模板工程

一、编制内容

本章定额包括21.1现浇构件模板、21.2现场预制构件模板、21.3加工厂预制构件模板、21.4构筑物工程模板等4节，共258个定额子目。

二、与04定额相比的变化情况

1、子目数量的变化情况

| 序号 | 内容 | 04计价表数量 | 14定额数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现浇构件模板 | 100 | 104 | 增加4个子目 |
| 2 | 现场预制构件模板 | 43 | 43 | 不变 |
| 3 | 加工厂预制构件模板 | 41 | 41 | 不变 |
| 4 | 构筑物工程模板 | 70 | 70 | 不变 |
| 5 | 合计 | 254 | 258 | 增加4条 |

2、项目设置主要变化情况

（1）增设基础垫层复合模板子目。

（2）增设整板基础后浇带铺设热镀锌钢丝网定额子目。

（3）增设现浇空心楼板（现浇空心板厚度500mm以内）定额子目。

（4）设备基础螺栓安装定额子目名称改为设备基础螺栓、地脚螺栓安装。

（5）依附于梁上的砼线条模板子目取消，按檐沟、小型构件模板定额执行。

三、说明及工程量计算规则主要变化情况

（1）原说明4作了较大修改，表格中层高改为净高，同时仅保留5米以内和8米以内调整系数，调整系数也根据市场实际情况进行了调整，超过8米一般另行计算。增加高支模的规定，即“根据施工规范要求属于高大支模的，其费用另行计算”。删除了“但其脚手架费用另按脚手架工程有关规定执行”。

（2）增加后浇板带模板、支撑增加费的工程量计算规则，即按后浇板带设计长度以延长米计算。

（3）增加整板基础后浇带铺设热镀锌钢丝网工程量计算规则，即按实际铺设面积计算。

（4）明确了T、L、+型柱定额执行问题，改为“其单面每边宽在1000mm内按T、L、+型柱相应子目执行，其余按直形墙相应定额执行”。

（5）砖侧模、底模、加工预制厂及构筑物模板不变。

（6）增加飘窗的上下挑板按照水平挑板定额子目执行说明。

（7）原工程量计算规则第7条取消“竖向挑板按100mm内墙定额执行”规定。

（8）楼梯模板工程量计算规则调整与规范保持一致，即：整体直形楼梯包括楼梯段、中间休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板连结的梁，按水平投影面积计算，不扣除小于500mm的梯井，伸入墙内部分不另增加。

四、使用当中应该注意的问题

1. 复合模板定额子目中的复合模板材料，仅是成品板材，不含加筋龙骨。

2. 按设计图纸图示尺寸计算模板面积或使用混凝土含模量折算模板面积，两种方法仅能使用其中一种，相互不得混用。

第二十二章 施工排水、降水

一、编制内容

本章定额包括施工排水、施工降水等2节，共21个定额子目

二、与04定额相比的变化情况

1. 子目数量变化情况

| 序号 | 分类模板名称 | 04定额数量 | 14定额数量 | 子目数量增减 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工排水 | 12 | 10 | 减少2个子目 |
| 2 | 施工降水 | 6 | 11 | 增加5个子目 |
| 3 | 深基坑支护 | 12 | 0 | 全部移至其他章节 |
| 4 | 合计 | 30 | 21 | 减少9条 |

2. 项目设置主要变化情况

（1）第1节施工排水保留原有子目，其中挖湿土、淤泥、流砂人工土方施工排水定额子目合并为一个弥足。

（2）以第2节施工降水保留井点降水定额子目，增加深井降水定额子目（含安装、拆除、使用台班定额），其中安装及拆除定额子目以深度20m为基准，深度超过20m.。设置每增加一米定额子目。

三、说明及工程量计算规则主要变化情况

（1）基坑排水的前提条件之一坑底面积由20m2改为150m2。

（2）深井降水其安装以及拆除工程量按“座”数量计算，深度超过20m。按每增加1m定额子目计算，其使用台班按“座天”为单位计算，一天按24小时计算。

四、有关数据调整

井点降水使用定额中人工含量调整为1.80工日/套天，其射流井点泵机械台班含量调整为1.80台班/套天。

五、使用当中应该注意的问题

1. 基坑排水定额使用前提修改为同时满足地下常水位以下、基坑底面积超过150m2的土方开挖后，在基础或地下室施工期间所发生的排水包干费用。

2. 本章定额井点降水定额区分轻型与简易井点降水，降水过程中不需要使用粗砂过滤，用抽水设备接入钢管不通过过滤直接抽水的属于简易井点降水。

3. 井点降水使用定额中50立管根为一套，累计根数不足一套者按一套计算，定额单位为套天，一天按24小时计算。定额考虑为50根立管（一般间距为1.20米）由一台射流井点泵降水，如遇特殊情况，应根据施工方案或甲乙双方认可的现场签证调整其台班含量。

4. 深井管井降水安装、拆除按座计算，其深度以施工方案或甲乙双方认可的现场签证中实际滤水管埋设及拆除长度为准，使用按座天计算，一天按24小时计算。

5. 采用井点降水或深井管井降水的工程，不得再计取人工土方施工排水和基坑排水费用。

6. 雨季的排雨水费用在措施项目冬雨季施工增加费中考虑。

第二十三章 建筑工程垂直运输

一、编制内容

本章包括建筑物、单独装饰工程、烟囱、水塔、简仓垂直运输以及塔吊基础、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件共四节，58个定额子目。

二、与04定额相比的变化情况

1、子目数量变化

子目数量、步距划分基本同04计价表。增加了22-10，考虑部分城市安全监督部门30m以上不能使用卷扬机的规定。

| 序号 | 内容 | 04计价表数量 | 14定额数量 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物垂直运输 | 28 | 29 | 增加1个子目 |
| 2 | 单独装饰工程垂直运输 | 12 | 12 | 不变 |
| 3 | 烟囱、水塔、简仓垂直运输 | 10 | 10 | 不变 |
| 4 | 施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 | 7 | 7 | 不变 |
| 5 | 合计 | 57 | 58 | 共计增加一个子目 |

2、机械配置

04计价表中的固定式塔吊修改名称为自升式塔式起重机，机械台班单价根据全统机械台班定额进行调整。塔吊不再使用综合机械，根据常用塔吊进行配置。

3、说明部分：原04计价表的第7条和第12条合并，取消原13条以合同工期转换成定额工期的方式来计算垂直运输费。一律以定额工期计算垂直运输费。

4、明确在计算定额工期时，未包括的打桩、挖土的工期不扣除。定额中的消耗量中已经考虑打桩、挖土阶段未架设垂直运输机械的因素。

5、上下联络通讯费用按13规范规定，移至第十九章建筑物超高增加费中。

三、使用当中应注意的问题

垂直运输定额在使用过程中，特别容易发生争议的是工期如何计取。目前我省执行的仍旧是《全国统一建筑安装工程工期定额》（2000年），由于该本定额使用时间过长，使用中出现一些未考虑的情况。按照《全国统一建筑安装工程工期定额》（2000年）的水平，现补充如下：

单项工程，±0.00以下工程

有地下室工程

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期天数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ、II类土 | Ⅲ、Ⅳ类土 |
| 1-13补1 | 1 | 2000以内 | 110 | 115 |
| 1-13补2 | 1 | 3000以内 | 135 | 140 |
| 1-13补3 | 1 | 5000以内 | 160 | 165 |
| 1-13补4 | 1 | 7000以内 | 185 | 190 |
| 1-13补5 | 1 | 10000以内 | 215 | 220 |
| 1-13补6 | 1 | 15000以内 | 245 | 250 |
| 1-13补7 | 1 | 20000以内 | 280 | 285 |
| 1-13补7 | 1 | 25000以内 | 315 | 320 |
| 1-13补8 | 1 | 25000以内 | 350 | 355 |
| 1-14补1 | 2 | 5000以内 | 190 | 195 |
| 1-14补2 | 2 | 7000以内 | 215 | 220 |
| 1-14补3 | 2 | 10000以内 | 245 | 250 |
| 1-14补4 | 2 | 15000以内 | 280 | 285 |
| 1-14补5 | 2 | 20000以内 | 315 | 320 |
| 1-14补6 | 2 | 25000以内 | 350 | 355 |
| 1-14补7 | 2 | 25000以内 | 385 | 390 |
| 1-22补1 | 3 | 20000以内 | 345 | 355 |
| 1-22补2 | 3 | 25000以内 | 380 | 390 |
| 1-22补3 | 3 | 25000以内 | 415 | 425 |
| 1-28补1 | 4 | 25000以内 | 415 | 430 |
| 1-28补2 | 4 | 25000以内 | 450 | 465 |

单项工程，±0.00以上工程

住宅工程（现浇框架结构）

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期天数（Ⅰ类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-147补1 | 2 | 500以内 | 130 |
| 1-147补2 | 2 | 1000以内 | 135 |
| 1-147补3 | 2 | 1000以内 | 145 |
| 1-147补4 | 3 | 1000以内 | 150 |
| 1-147补5 | 3 | 2000以内 | 160 |
| 1-147补6 | 3 | 2000以内 | 170 |
| 1-147补7 | 4 | 2000以内 | 165 |
| 1-147补8 | 4 | 3000以内 | 175 |
| 1-147补9 | 4 | 4000以内 | 185 |
| 1-147补10 | 4 | 4000以内 | 195 |
| 1-147补11 | 5 | 3000以内 | 190 |
| 1-147补12 | 5 | 5000以内 | 205 |
| 1-147补13 | 5 | 5000以内 | 220 |

其他建筑工程

地下汽车库工程（钢筋混凝土结构）

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期天数（Ⅰ类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-4补1 | 1 | 3000以内 | 135 |
| 4-4补2 | 1 | 5000以内 | 160 |
| 4-4补3 | 1 | 7000以内 | 190 |
| 4-4补4 | 1 | 10000以内 | 220 |
| 4-4补5 | 1 | 15000以内 | 250 |
| 4-4补6 | 1 | 20000以内 | 285 |
| 4-4补7 | 1 | 25000以内 | 320 |
| 4-4补8 | 1 | 25000以内 | 355 |
| 4-9补1 | 2 | 7000以内 | 220 |
| 4-9补2 | 2 | 10000以内 | 250 |
| 4-9补3 | 2 | 15000以内 | 285 |
| 4-9补4 | 2 | 20000以内 | 320 |
| 4-9补5 | 2 | 25000以内 | 355 |
| 4-9补6 | 2 | 25000以内 | 390 |
| 4-16补1 | 3 | 15000以内 | 320 |
| 4-16补2 | 3 | 20000以内 | 355 |
| 4-16补3 | 3 | 25000以内 | 390 |
| 4-16补4 | 3 | 25000以内 | 425 |
| 4-22补1 | 4 | 15000以内 | 360 |
| 4-22补2 | 4 | 20000以内 | 395 |
| 4-22补3 | 4 | 25000以内 | 430 |
| 4-22补4 | 4 | 25000以内 | 465 |

其他建筑工程

独立地下工程（钢筋混凝土结构）

| 编号 | 层数 | 建筑面积（m2） | 工期天数（Ⅰ类） |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-164补1 | 1 | 3000以内 | 150 |
| 4-164补2 | 1 | 5000以内 | 175 |
| 4-164补3 | 1 | 7000以内 | 205 |
| 4-164补4 | 1 | 10000以内 | 235 |
| 4-164补5 | 1 | 15000以内 | 265 |
| 4-164补6 | 1 | 20000以内 | 300 |
| 4-164补7 | 1 | 25000以内 | 335 |
| 4-164补8 | 1 | 25000以内 | 365 |
| 4-173补1 | 2 | 20000以内 | 345 |
| 4-173补2 | 2 | 25000以内 | 375 |
| 4-173补3 | 2 | 25000以内 | 405 |
| 4-181补1 | 3 | 20000以内 | 395 |
| 4-181补2 | 3 | 25000以内 | 425 |
| 4-181补3 | 3 | 25000以内 | 455 |

注：上述工期根据《关于贯彻执行<全国统一建筑安装工程工期定额>的通知》（苏建定【2000】283号）的规定，在执行时，±0.00以下工程，调解5%；其他建筑工程，定额工期调减5%。

2、多栋建筑物合用垂直运输机械的问题

垂直运输机械台班含量在取定时，按照垂直运输机械正常满负荷工作考虑。由于按照单项工程工期计算工程量，实际工程初期的土方、桩基的工期以及进入内装阶段时不使用塔吊的时间未扣除，反映到定额中塔吊的台班含量小于1.

对于部分建筑物，由于单层建筑面积较小，实际两栋、三栋建筑物合用一台塔吊的情况，执行定额时，每栋房子垂直运输费工程量分别套用对应的工期定额，定额中的台班含量乘以分摊系数。

例：A、B、C三栋6层带一层地下室建筑物，共用一台塔吊，各自配一台卷扬机，框架剪力墙结构；查工期定额三栋均为286天；已知三栋楼同时开工、竣工。工程类别为二类。

A栋垂直运输费工程量为286天，套用定额号为23-8，其中起重机台班含量根据分摊的原则，调整为0.523÷3=0.174台班

23-8换 （154.81+0.174×511.46）×（1+28%+12%）=341.33元/天

A栋垂直运输费=工程量×定额综合单价=286×341.33=97620.38元

例：A、B、C三栋楼，地下一层为连通地下室，地下室建筑面积为15000平米。根据说明第11条，多幢房屋下有整体连通地下室时，整体连通地下室按单独地下室工程执行。已知设计室外地面至基础底板底面超过3.6m，实际配置三台塔吊。地下室部分工程类别为一类。

查工期定额4-164补5，工期为265×（1—5%）=251.75天

23-27换0.81×3×777.96×（1+31%+12%）=2703.33元/天

连通地下室部分垂直运输费=工程量×定额综合单价=251.75×2703.33=680563.33元

第二十四章 场内二次搬运

本章人、材、机含量未调整。