工程量计算时，计算进程停止在一个构件上，

如：，该如何处理呢？

答：需要定位到该构件查看具体原因，操作步骤如下：

- 关闭计算卡的工程

- 打开工程文件夹，在其中创建名称为“callog”的文件夹。

- 重新打开工程

- 计算刚才卡住的构件（上图为满堂基）

- 等待计算，当计算卡住时关闭工程

- 打开“callog”文件中的文本文档，找到并复制卡住构件的代码

- 再次打开工程

- 切换到该构件所在楼层

- 命令行输入“findobj”，

- 输入“H”,

- 11、“粘贴”6操作的代码后“回车”，

- 12、输入“Y”定位该构件，

- 13、成功定位到计算卡住构件